ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда промывальщика геологических проб

№ 1

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. К самостоятельной работе промывальщика геологических проб могут быть допущены лица, достигшие 18-летнего возраста, имеющие квалификационное удостоверение промывальщика геологических проб и прошедшего:

- предварительный или периодический медицинский осмотр;

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- обучение безопасным методом и приемам труда по соответствующей программе;

- инструктаж по электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания;

- стажировку на рабочем месте.

1.2.  Промывальщик геологических проб должен проходить:

-  повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте;

- внеплановый инструктаж;

-  периодический медицинский осмотр.

1.3.  Промывальщик геологических проб обязан:

- знать устройства и взаимодействие основных частей бетоносмесителя БП-2Г-750С, скруббер-бутары СБ-12 и других смежных агрегатов (насосы, грохота, концентрационный стол, гидроциклоны, конвейера, электротали);

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- соблюдать требования к эксплуатации оборудования;

- использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты;

1.4. Основными опасными и вредными производственными факторами при определенных обстоятельствах могут быть:

- вращающиеся элементы оборудования;

- электроток;

- неисправная запорная и регулирующая арматур;

- горячие поверхности трубопроводов и шлангов для подачи горячей воды на бетоносмеситель;

- повышенный шум и вибрация, запыленность.

1.5.   Для защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, рабочий должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами.

1.6. Промывальщик геологических проб должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае;

- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

- выполнять только порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера ЛОК или зам. начальника ЛОК;

- во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке;

- знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить и отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок;

1.7. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, промывальщик геологических проб несет ответственность согласно действующему законодательству.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Осмотреть спецодежду и средства индивидуальной защиты, убедиться в их исправности. Надеть исправную спецодежду, застегнуть на все пуговицы, волосы убрать под головной убор (каску).

2.2. Получить от руководителя работ (мастер) наряд-задание и инструктаж о безопасных методах выполнения работ.

2.3. Проверить свое рабочее место. Убедиться, что оно достаточно освещено и не загромождено посторонними предметами.

2.4. Ознакомиться с записями в журнале приема-сдачи со дня своего последнего дежурства.

2.5. Узнать у сменщика о дефектах и неисправностях в работе оборудования.

2.6. Убедиться в исправности и надежности пусковых устройств, и других приборов, относящихся к работе.

2.7. Убедиться в целости изоляции проводов и наличии заземления оборудования.

2.8. Проверить наличие и исправность ограждений полумуфт и ременных передач, всех вращающихся узлов и деталей.

2.9. Проверить работу аварийной сигнализации.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Пуск скруббер-бутары СБ-12 или бетоносмесителя БП-2Г-750С и связанных с ними агрегатов производить после подачи установленного звукового сигнала.

3.2. После пуска скруббер-бутары СБ-12 или бетоносмесителя БП-2Г-750С и агрегатов необходимо убедиться в их выходе на рабочий режим и отсутствие каких-либо осложнений или отклонений от нормальной работы.

3.3. Следить за равномерной загрузкой оборудования. При необходимости производить регулирование работы оборудования в зависимости от качества поступающего материала.

3.4. При производстве мелкого текущего ремонта оборудования (скруббер-бутары СБ-12,  бетоносмесителя БП-2Г-750С) агрегат должен быть остановлен.

3.5. Предохранять электрооборудование от попадания на него влаги.

3.6. Осмотр, ремонт и очистку внутренних поверхностей скруббер-бутары СБ-12,  бетоносмесителя БП-2Г-750С от шлама и зернистого материала производить в присутствии лица технического надзора после полной остановки агрегата. Предварительно повесить плакат «не включать – работают люди»

3.7. При эксплуатации скруббер-бутары СБ-12 или бетоносмесителя БП-2Г-750С и других агрегатов запрещается:

- производить их чистку и смазку во время их работы;

- работа при перегретых подшипниках и значительной разболтанности узлов крепления;

- снимать ограждения, установленные в целях обеспечения безопасности обслуживающего персонала;

- отбор контрольной пробы зернистого материала непосредственно с движущихся механизмов;

- устранять пробуксовку ремней привода нажатием руки или каким-либо предметом;

- оставлять без надзора действующие механизмы даже при холостом их периоде работы;

- переходить под работающий ленточный конвейер или не огражденный участок трансмиссионного привода; пользоваться переносными электролампами напряжением 220 В.

3.8. При нарушении нормальных условий работы оборудования и грозящей опасности, прекратить работу агрегатов и поставить в известность мастера ЛОК или зам. начальника ЛОК.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

4.1. При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно сообщить сменному мастеру или начальнику комплекса. Приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостатков.

4.2.   При обнаружении загорания или в случае пожара:

-  отключить оборудование;

- приступить к тушению пожара имеющимися в комплексе первичными средствами пожаротушения в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности. При угрозе жизни – покинуть рабочее место, сообщить начальнику комплекса, сменному мастеру.

4.3. При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившимся сменному мастеру или начальнику комплекса, принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не создает опасности для окружающих.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Привести в порядок рабочее место, подготовиться к сдаче смены.

5.2. Произвести необходимые записи в журнале передачи смены.

5.3. Спецодежду и средства индивидуальной защиты убрать в отведенные для этого место.

5.4. Вымыть руки, лицо и принять душ.

5.5. Обо всех замечаниях в процессе работы неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и принять меры к их устранению.