ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для машиниста (помощника) буровой установки

№ 107

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К самостоятельной работе в качестве машиниста (помощника) буровой установки (далее – машинист), допускаются лица в возрасте не менее 18 лет, имеющие соответствующее профессиональное обучение, прошедшие:

- вводный инструктаж;

- первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда;

- обучение и проверку знаний требований охраны труда;

- стажировку на рабочем месте (при необходимости);

- предварительный (периодический) медицинский осмотр;

- проверку по электробезопасности;

  - Машинист обязан:

- соблюдать требования настоящей инструкции по охране труда;

- уметь пользоваться средствами пожаротушения;

- знать и уметь проводить первую (доврачебную) медицинскую помощь пострадавшим;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, утвержденного АО «Алмазы Анабара»;

- проходить ежеквартально повторный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности;

- проходить предварительный (периодический) медицинский осмотр;

- проходить ежегодную проверку знаний требований охраны труда;

- проходить стажировку на рабочем месте при необходимости;

- выполнять только ту работу, которая выдана наряд-заданием;

- иметь при себе удостоверение о проверке знаний охраны труда, с соответствующими отметками;

- следить за сроками действия удостоверения о проверке знаний по охране труда;

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, выдаваемым согласно нормам бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и др. СИЗ;

- выполнять требования запрещающих, предупреждающих, указательных и предписывающих знаков безопасности;

- при обнаружении нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности или любых отклонений от технологии работ, угрожающих жизни и здоровью работников поставить в известность вышестоящее руководство;

- соблюдать личную осторожность при выполнении работ, а также во время перерывов и междусменного отдыха, всегда оценивать возможные риски перед каждым выполнением работ.

  - Машинист буровой установки должен знать, что наиболее опасными и вредными производственными факторами, действующими на него при проведении работ, являются:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании на неровной или скользкой поверхности, а также при подскальзывании во время передвижения по скользким или мокрым поверхностям;

- опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия или недостаточной высоты ограждения, при подъеме или спуске, при возникновении нештатной ситуации;

- опасность удара, в том числе вследствие падения;

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие);

- опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве);

- опасность раздавливания из-за наезда транспортного средства;

- опасность падения груза с высоты;

- опасность травмирования движущимися частями оборудования;

- опасность раздавливания из-за обрушения горной породы;

- опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов;

- опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);

- опасность ожога (ошпаривания) при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру;

- опасность воздействия пониженных температур воздуха;

- опасности от материалов и веществ;

- опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма;

- опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел;

- опасности от физических перегрузок;

- опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности и (или) превышающего установленные нормативы;

- опасность повреждения здоровья, связанная с длительным воздействием общей вибрации высокой интенсивности и (или) превышающей установленные нормативы (колебания всего тела, передающееся с рабочего места);

- опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне;

- опасность наезда на человека.

Перечень профессиональных рисков указан в реестре идентифицированных опасностей и оцененных профессиональных рисков на рабочем месте машиниста буровой установки.

  - При перемещении по территории организации работник обязан соблюдать следующие требования безопасности:

- следовать к месту работы по установленному маршруту движения;

- соблюдать особую осторожность при передвижении по скользкой или наклонной поверхности;

- обходить на безопасном расстоянии места, где ведутся работы на высоте, находятся работающие агрегаты, машины, токоведущие части электрооборудования, а также шланги, кабели, колодцы, люки, канавы;

- быть внимательным и прислушиваться к подаваемым звуковым сигналам;

- выполнять требования предупредительных, запрещающих и указательных надписей и знаков безопасности;

- не использовать во время ходьбы по производственным площадкам, лестницам и т.д. сотовые телефоны и другую цифровую аппаратуру.

  - Машинист, должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

  - При возникновении опасности пожара, немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю и диспетчеру прииска, принять все необходимые меры к ликвидации возгорания, спасению материалов, оборудования и другого ценного имущества, при условии, что жизни и здоровью работника ничего не угрожает.

  - О всех замеченных неисправностях оборудования, устройств машинист буровой установки должен немедленно сообщить руководителю работ.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

  - Перед началом работы следует надеть предусмотренную нормами специальную одежду, застегнуть на все пуговицы (молнию) не допуская свисающих концов, специальную обувь, приготовить средства индивидуальной защиты в зависимости от вида используемого оборудования и инструмента.

  - Получить наряд на смену от руководителя работ и инструктаж о безопасных методах выполнения порученной работы с росписью в журнале выдачи нарядов.

  - Получить информацию от предыдущей смены о неисправностях и нарушениях в работе, принятых мерах по их устранению, а также ознакомиться с записями в журнале приема - сдачи смен.

  - Прежде чем приступить к работе, машинист должен:

- проверить наличие и соответствие требованиям безопасности и характеру выполняемых работ, применяемых средств подмащивания, тары, грузоподъемных механизмов и грузозахватных устройств, оснастки, защитных ограждений и других средств коллективной защиты;

- проверить состояние защитного заземления на электрооборудовании;

- проверить наличие знаков и плакатов безопасности, вывесить их согласно установленным требованиям;

- убедиться в наличии и исправности средств противопожарной защиты;

- проверить освещенность рабочего места;

- проверить наличие технической документации и инструкций по охране труда;

- проверить исправность и подготовить к работе буровое и электрическое оборудование, приспособления, инструмент и вспомогательные материалы;

- проверить исправность сигнализации и связи, блокировок и других устройств, входящих в зону обслуживания машиниста буровой установки;

- проверить исправность виброгасящих, пылеподавляющих и вентиляционных устройств;

- убедиться в надёжности креплений узлов и деталей буровой установки, ослабленные гайки и болты нужно подтянуть и закрепить;

- проверить прочность и надёжность соединений (армировки) шлангов (рукавов) с буровым оборудованием и с водо-воздушными магистралями, маслостанцией, надежность запорной арматуры и т.д.;

- затянуть или заменить раскрутившиеся, или поломанные фитинги, болты и другиe соединения;

- после осмотра буровой установки, механизмов и устройств внести запись в бортовой журнал приема-передачи смен.

  - Перед пуском механизмов, включением аппаратуры и приборов убедиться в отсутствии людей в опасной зоне и дать предупредительный сигнал.

  - Закрыть скважины диаметром 250 мм и более. Обуриваемый блок оградить предварительно.

  - Обнаруженные неисправности и нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами до начала работ в пределах своей компетенции, а при невозможности сделать это столяр обязан сообщить о них руководителю работ. Приступать к работе машинист буровой установки должен только после устранения обнаруженных неисправностей.

  - Машинисту запрещается производить работы без исполнения мероприятий по приведению рабочего места в безопасное состояние.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Машинист должен выполнять только ту работу, которая выдана непосредственным руководителем и зарегистрирована в журнале выдачи наряд-заданий, при условии, что безопасные способы ее выполнения хорошо известны. В сомнительных случаях обращаться за разъяснением к непосредственному руководителю.

  - Во время работы необходимо быть внимательным и осторожным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать от работы других. Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к выполняемой работе.

  - Поддерживать порядок на своем рабочем месте, очищать его от мусора и производственных отходов не допускать загромождения инструментом, приспособлениями и прочими предметами. Инструмент и приспособления располагать в удобном для использования порядке.

  - При производстве работ все операции по эксплуатации и обслуживанию оборудования (инструментов и приспособлений) производить в соответствии с инструкциями (руководствами по эксплуатации и обслуживанию) заводов-изготовителей, паспортов на данное оборудование (инструменты и приспособления).

  - Машинист буровой установки, заметивший во время работы на территории организации опасность (опасную ситуацию), которая вызвана небезопасными действиями другого работника или иного лица (работник подрядной организации, посетитель и т.п.) и способна привести к угрозе жизни и здоровья людей, обязан предупредить данного работника или лицо о допущенных им нарушениях требований безопасности и неправильных действиях.

  - Машинист буровой установки должен заранее предупреждать своего помощника о проводимых операциях на станке и приступать к производству работ только убедившись в его безопасности.

  - Машинист буровой установки обязан знать значение и выполнять требования всех знаков безопасности, выставляемых в карьере:

- красные флажки - ограждающие заряженный блок, опасные и запретные зоны;

- аншлаги - запрещающие въезд в опасную (запретную) зону;

- знаки границ опасных зон;

- дорожные знаки;

  - Звуковые сигналы при производстве взрывных работ, в темное время суток и при особых условиях взрывания дублируются световыми сигналами.

- первый сигнал предупредительный (один продолжительный гудок сирены, либо одна ракета). Сигнал подается при вводе опасной зоны;

- второй сигнал - боевой (два продолжительных гудка сирены, либо две ракеты). По этому сигналу проводится взрыв;

- третий сигнал - отбой (три коротких гудка сирены, либо три ракеты). Он означает окончание взрывных работ.

  - Звуковые сигналы, применяемые на буровых установках:

- короткий - начало бурения и передвижения вперед;

- 2 коротких - начало передвижения назад;

- частые короткие - аварийная остановка и вызов помощника;

- 1 длинный - конец работы.

  - На бурение первого ряда скважин буровой станок должен быть установлен на безопасном расстоянии от верхней бровки уступа в соответствии с проектом, но не менее 2 м от бровки до ближайшей точки опоры станка, а его продольная ось при бурении первого ряда скважин должна быть перпендикулярна бровке уступа.

  - Запрещается подкладывать куски породы под домкраты станков.

  - Запрещается передвижение буровой установки ближе трех метров от бровки уступа.

  - Запрещается передвижение буровой установки с неисправными тормозами хода и с неработающей кнопкой аварийной остановки на выносном пульте хода.

  - Переезд буровой установки с поднятой в вертикальное положение мачтой разрешается по подготовленной трассе с продольным уклоном до 3-23 градусов на расстояние не более 100м, поперечный уклон не должен превышать 160.

  - При работе буровой установки, машинист и его помощник должны быть в средствах индивидуальной защиты (защитная каска, защитные очки). Машинист буровой установки не должен допускать на площадку буровой и буровую установку лиц без средств индивидуальной защиты.

  - При обслуживании электроустановок буровые рабочие должны применять исправные защитные средства (изолирующие подставки, резиновые коврики, диэлектрические перчатки). Перед использованием защитные средства необходимо осмотреть, очистить от грязи, а при увлажнении их поверхности тщательно вытереть и высушить.

  - При выполнении всех работ, сопутствующих сооружению скважины, независимо от высоты мачты устанавливается граница опасной зоны на расстоянии не менее 15 м от устья скважины.

  - Инструмент с режущими кромками и заостренный следует переносить и перевозить в защитных чехлах или специальных сумках.

  - Осмотр и смазка станка, подтягивание болтов и гаек, также смазка кронблока мачты должны производиться только при остановленном электродвигателе и видимом отключенном рубильнике. При этом на пусковой аппаратуре должен быть вывешен плакат “Не включать - работают люди”.

  - Рабочая площадка у буровой установки должна содержаться в чистоте и иметь удобные подходы, систематически очищаться от извлекаемой породы, а в зимнее время от льда и снега и посыпаться песком.

  - Запрещается спускать снаряд и трубы с недовернутыми резьбовыми соединениями.

  - Во время подъема (спуска) бурильной колонны и снаряда помощник машиниста буровой установки должен отойти от устья скважины на расстояние не менее 1 м.

  - Во время выполнения операции по захвату очередной штанги элеватором при наращиваниях и спуско-подьемных операциях по наращиванию буровой штанги, после присоединения к запорному устройству одного конца удлинительной штанги, второй конец необходимо держать впереди от себя на вытянутых руках. Запрещается удерживать второй конец штанги на плече или другими частями тела.

  - Машинист буровой установки не должен передавать управление буровым станком другому рабочему, не имеющему соответствующего обучения и допуска.

  - Запрещается при работе механизмов:

- ремонтировать, чистить, смазывать их вручную или при помощи не предназначенных для этого приспособлений, а также снимать и закреплять детали и ограждения механизмов;

- тормозить движущиеся механизмы, надевать, сбрасывать, натягивать или ослаблять ременные и цепные передачи, направлять талевый канат непосредственно руками или при помощи ломов, труб и пр.;

- переходить через движущиеся детали или касаться их.

  - Удлинять рукоятки ключей допускается только патрубками из бесшовных труб. Длина сопряжения патрубка с рукояткой ключа должна быть не менее 0,2м, а общая длина рычага - не более 2м. Патрубок должен плотно надеваться на рукоятку ключа.

  - Передвижение машин и механизмов, а также перевозка оборудования, конструкций и прочего груза под воздушными линиями электропередачи (ВЛ) любого напряжения допускается в том случае, если их габариты имеют высоту от отметки дороги или трассы не более 4,5 м.

Механическое вращательное бурение

  - В процессе бурения машинист буровой установки должен находиться рядом с пультом управления.

  - Запрещается:

- замерять остаток ведущей трубы при включенном вращателе.

- производить процесс бурения без устройства от закручивания нагнетательного шланга.

  - При засыпке заклиночного материала через буровой сальник машинист должен:

- выключить станок и убедиться в отсутствии избыточного давления в нагнетательной системе;

- включать насос и вращатель шпинделя только мосле того, как другой член буровой бригады (смены) закончит работу по заклинке и спустится с рабочей площадки станка или крыши бурового здания.

  - Промывка скважины от шлама, дохождение до забоя по керну или вывалам должны производиться только с предварительной подвеской бурового снаряда на талевом канате.

  - Выбраковке подлежат:

- подкладные вилки, не имеющие специальных рукояток, с укороченными рукоятками, с разработанным зевом, превышающим размер прорезей в замках и ниппелях более чем на 2,5 мм, а также вилки; заедающие в прорезях замков и ниппелей;

- наголовники с неисправными штифтами и с погнутыми или сломанными стержнями;

- элеваторы с неисправными затворами.

  - При неисправности электрооборудования (образование искр, сильный нагрев, дым и пр.) следует обесточить буровую установку и вызвать электротехнический персонал. Замена перегоревших предохранителей и электрических ламп должна производиться после отключения электроэнергии или в диэлектрических перчатках.

  - При обслуживании насоса запрещается:

- пускать насос после длительной его остановки в зимнее время, без проверки проходимости шланга;

- продавливать с помощью насоса пробки, оставшиеся в шлангах;

- ремонтировать насос, шланги и сальники во время подачи по ним жидкости;

- удерживать нагнетательный шланг руками во время работы станка.

  - Перед отворачиванием ведущей трубы необходимо выключить насос или переключить его задвижку на выкидную линию.

Спуско-подъемные операции:

  - До начала спуско-подъемных операций машинист должен убедиться в исправности механизмов, приспособлений и инструментов, используемых при спуско-подъемных операциях, и, кроме того, проверить:

- соосность буровой вышки, труборазворота и скважины;

- исправность талевой системы, а при наклонном бурении и направляющих устройств для талевого блока;

- надежность крепления неподвижного конца талевого каната.

  - Машинист буровой установки должен постоянно наблюдать за показаниями указателя массы.

  - Машинисту буровой установки запрещается держать на весу талевый блок под нагрузкой или без нее при помощи груза, наложенного на рукоятки тормоза, или путем их заклинивания.

  - При выполнении работ по снятию (надеванию) элеватора, установке и снятию подкладной вилки, а также при свинчивании и развинчивании бурильных труб машинист должен постоянно находиться за рычагами лебедки. Лебедку станка следует включать только после окончания этих работ и ухода машиниста от бурильной свечи на безопасное расстояние.

  - При подъеме (спуске) бурильной колонны машинист должен снижать скорость на всех уступах и переходах в скважине.

  - При использовании полуавтоматических элеваторов, во время закрепления наголовника, машинист должен внимательно следить за работой напарника и опускать элеватор после его ухода от устья скважины. При движении элеватора машинист буровой установки - помощник должен находиться на расстоянии не менее 1,5 м от подсвечника и устья скважины и следить за спуском и подъемом бурового снаряда.

  - Подъем порожнего полуавтоматического элеватора по бурильной свече следует производить со скоростью, не превышающей второй скорости лебедки, но не более 1,5 м/с на прямом канате.

  - При навинчивании бурильной свечи во время спуска бурового снаряда необходимо давать достаточную слабину каната, чтобы исключить самопроизвольное отсоединение наголовника.

  - При использовании полуавтоматических элеваторов операции, связанные с расхаживанием и перемещением бурового снаряда и заменой бурильных труб на элеваторе, производить только при закрытом и зафиксированном защелкой затворе.

  - При выполнении спуско-подъемных операций “на вынос” машинист должен внимательно следить за поднимаемым (опускаемым) элеватором, не допуская захвата деталей буровой установки.

  - При работе “на вынос” запрещается включать в буровой снаряд бурильные замки и переходники с ослабленным сечением.

  - Машинисту буровой установки, управляющему буровым станком, запрещается управлять турборазворотом при свинчивании и развинчивании бурильных труб. Управлять труборазворотом и выполнять все операции по его обслуживанию должен только его помощник (машинист буровой установки). Кнопка управления труборазворотом должна быть расположена таким образом, чтобы была исключена возможность одновременной работы с вилками и кнопкой управления.

  - При свинчивании и развинчивании бурильных труб разрешается применять только исправные шарнирные и отбойные ключи.

  - Устанавливать и снимать ведущую вилку следует только при выключенном труборазвороте.

  - При работе с труборазворотом не допускается:

- держать руками вращающуюся свечу;

- вставлять вилки в прорези замка бурильной трубы или вынимать их до полной остановки водила;

- пользоваться ведущими вилками с удлиненными рукоятками и с разработанными зевами, превышающими размеры прорезей в замковых и ниппельных соединениях более чем на 2,5 мм;

- применять дополнительно трубные ключи для открепления сильно затянутых резьбовых соединений;

- стоять в направлении вращения водила в начальный момент открепления резьбового соединения;

- производить включение труборазворота, если подкладная вилка установлена на центратор наклонно, а хвостовая часть вилки не вошла в углубление между выступами крышки;

- применять подкладные вилки и шарнирные ключи вместо стандартных ведущих вилок;

- останавливать водило труборазворота, вращающееся по инерции, после его выключения;

- производить одновременно выключение труборазворота и извлечение ведущей вилки;

- откреплять сильно затянутые резьбовые соединения одновременно с помощью труборазворота и шарнирного ключа.

  - Очистка бурильной колонны от глинистого раствора производится специальными приспособлениями. Запрещается очищать трубы вручную с помощью тряпок, пакли и т.п.

Вспомогательные операции

  - Извлечение керна из колонковой трубы следует производить после отвинчивания буровой коронки и кернорвательного устройства путем легкого постукивания по колонковой трубе.

  - Удержание колонкового набора при извлечении керна должно производиться на вертлюге-пробке, кольцевом или полуавтоматическом элеваторе при закрытом и зафиксированном защелкой затворе.

  - При извлечении керна из колонковой трубы запрещается:

- поддерживать руками снизу колонковую трубу, находящуюся в подвешенном состоянии;

- проверять рукой положение керна в подвешенной колонковой трубе;

- извлекать керн встряхиванием колонковой трубы лебедкой, нагреванием колонковой трубы.

- нагнетать в трубу жидкость или воздух.

  - Удаление шлама из шламовых труб следует производить с помощью промывочного шприца. Допускается очистка шламовых труб путем простукивания их, при этом колонковый набор должен подвешиваться на элеваторе или вертлюге-пробке, закрепленном на переходнике, навернутом вместо колонки (долота) на нижний конец колонковой трубы.

  - Запрещается подвеска колонковых наборов на канатной петле.

  - Наносить смазку разрешается только на неподвижный снаряд.

  - Пол буровой, оборудование и инструмент должны регулярно очищаться от разбрызганной смазки.

  - Запрещается использовать инструмент загрязненной смазкой.

  - При спуске и подъеме обсадных труб следует:

- крепить трубы к талевому канату с помощью переходника и вертлюга- пробки или элеватора;

- выводить трубы из горизонтального положения со скоростью не более 1,5 м/с на прямом канате;

- не допускать свободное раскачивание секции колонны обсадных труб.

  - При использовании ударной бабы (кувалды) следует:

- закрепить и зашплинтовать резьбовые соединения ударной бабы (кувалды);

- надежно закрепить резьбовые соединения бурильной колонны и подбабника, и периодически проверять и подтягивать их во время работы;

- при выбивании труб вверх под ударной бабой (кувалдой) устанавливать шарнирный хомут.

  - При ловильных работах следует:

- бурильные трубы с ловильным инструментом подвешивать на талевом канате;

- после установки ловильного инструмента на аварийную колонну выбирать излишнюю слабину каната;

- навинчивание ловильного инструмента на аварийный буровой снаряд производить буровым станком.

  - Допускается навинчивать ловильный инструмент на аварийный буровой снаряд вручную. В этом случае установку шарнирного ключа следует производить с учетом слабины талевого каната с таким расчетом, чтобы при срыве ловильного инструмента с аварийного бурового снаряда исключалась возможность защемления рук между ключом и деталями станка или труборазворотом.

  - Развинчивание аварийных труб ловильными трубами разрешается производить только с помощью бурового станка. Производить развинчивание вручную запрещается.

  - При необходимости расхаживания бурового снаряда, подвешенного на полу-автоматическом элеваторе, следует до выполнения этой операции закрыть затвор элеватора и зафиксировать его защелкой.

Бурение гидрофицированными установками типа УРБ

  - Разрешается переключать скорости вращателя только в нижнем его положении и при полной остановке вращения.

  - Запрещается проводить какие-либо работы под вращателем до установки золотника механизма подачи в положение “подъем”.

  - Запрещается проводить ремонтные работы при поднятом вращателе.

  - Во время работы буровой установки запрещается:

- заклинивать рукоятки управления механизмов;

- держать навесу буровой снаряд путем заклинивания рукоятки.

  - Запрещается производство работ в темное время суток без освещения.

Спуско-подъемные операции

  - Для производства спуско-подъемных операций должны применяться серийно выпускаемые заводами грузоподъемные устройства и приспособления, удовлетворяющие стандартам или техническим условиям заводов- изготовителей.

  - При механическом развинчивании снаряда запрещается:

- применять дополнительные вилки (ключи) для отцепления сильно затянутых резьбовых соединений;

- производить включение вращателя, если подкладная вилка установлена на центратор наклонно.

  - Захват очередной штанги элеватором при наращивании бурового снаряда и спуско-подъемных операциях проводить только после полной остановки вращателя. При этом, во избежание самопроизвольного включения вращателя, рукоятка золотника управления вращетелем должна быть установлена в фиксированное нейтральное положение, а вентиль регулирования числа оборотов должен быть закрыт.

  - Запрещается проведение спуско-подъемных операций, если затвор элеватора не имеет надежной фиксации и открывается под действием собственного веса.

  - Машинист при спуско-подъемных операциях “на вынос” должен убедиться в том, что элеватор вышел из зацепления со шпинделем вращателя.

  - Запрещается находиться под вращателем во время переключения рукоятки “подъем быстрый”.

  - Машинист буровой установки должен систематически следить за тем, чтобы длина бурильной свечи соответствовала высоте буровой мачты.

  - При спуске и подъеме бурильной колонны машинист должен снижать скорость на всех уступах и переходах диаметров в скважине.

  - При спуско-подъемных операциях “на вынос” помощник бурильщика должен:

- наблюдать за тем, чтобы элеватор выходил из зацепления со шпинделем вращателя;

- проводить захват очередной штанги элеватором только после полной остановки вращателя;

- закрывать затвор элеватора только от себя.

Вспомогательные операции:

  - Буровой инструмент и принадлежности должны храниться на специальном стеллаже.

  - Очистка бурильных труб при подъеме должна производиться специальными приспособлениями.

  - Разрешается свинчивание и развинчивание породоразрушающего инструмента и извлечение керна из подвешенной колонковой трубы при соблюдении следующих условий:

- удержание трубы должно производиться па элеваторе при закрытом и зафиксированном затворе;

- регулятор подачи полностью открыт;

- распределитель включен в положение “подъем”, а расстояние от нижнего конца трубы до пола не более 0,2 м.

  - Двигатель необходимо останавливать ключом зажигания или рукояткой управления газом. Если двигатель перегрет, крышку заливной горловины радиатора следует открывать с осторожностью во избежание ожогов. На руки нужно надевать рукавицы, а лицо отвернуть от горловины.

Бурение с продувкой сжатым воздухом и при применении пневмоударников

  - Оборудование устья скважины должно исключать возможность проникновения в буровую установку запыленного воздуха и аэрированной жидкости.

  - Трубы для отвода шлама и аэрированной жидкости должны быть расположены с подветренной стороны и иметь длину не менее 15 м.

  - Запрещается выпускать зашламованный воздух непосредственно в атмосферу при расположении буровой установки в пределах населенных пунктов и в местах регулярного проведения каких-либо других работ. Для его очистки должны быть установлены шламоуловители.

  - Забуривание скважин (бурение под кондуктор) в сухих породах с продувкой воздухом разрешается только при наличии герметизирующего устройства.

  - Воздухопровод должен быть опрессован на полуторное рабочее давление. Предохранительный клапан должен открываться при давлении, превышающем рабочее на 15%.

  - Запрещается при наличии избыточного давления воздуха в нагнетательной линии:

- отвинчивать пробку в сальнике для засыпки заклиночного материала;

- наращивать буровой снаряд;

- производить ремонт воздухопровода, арматуры, сальника.

  - Присоединение шланга к компрессору и сальнику, а также соединение шлангов следует производить при неработающем компрессоре специальными хомутами или зажимами.

  - Запрещается:

- прекращать подачу воздуха путем пережатия шланга;

- отогревать замерзшие шланги на открытом огне.

  - К работе пневмоударниками допускаются лица, обученные правилам их эксплуатации.

  - При работе с пневмоударниками должны соблюдаться правила безопасности:

- при выполнении спуско-подъемных операций запрещается браться руками за стык разъема между шлицевой муфтой и нижним переходником пневмоударника;

- при сборке пневмоударника необходимо следить, чтобы пальцы рук не находились между торцами и опорными уступами сочленяемых деталей;

- при подъеме и переносе цилиндра пневмоударника с находящимся в нем поршнем, чтобы предупредить его выпадение, необходимо браться не за боковую поверхность цилиндра, а за торцы, закрывая отверстие.

  - Эксплуатация компрессора должна осуществляться в соответствии с “Техническим описанием и инструкцией по эксплуатации” завода-изготовителя и другими нормативными документами по безопасной эксплуатации компрессорных установок и воздухопроводов.

  - Все вращающиеся части компрессора должны быть защищены кожухами. Пуск компрессора без кожухов или снятие их на ходу компрессора не допускается.

  - Компрессор должен быть оборудован средствами аварийной сигнализации и блокировки, обеспечивающими безаварийную работу.

  - Запрещается производить на ходу всякого рода исправления, ремонт и чистку движущихся частей, а также производить подтяжку болтовых соединений цилиндров, крышек, трубопроводов, находящихся под давлением.

  - Предохранительные клапаны должны быть опломбированы, периодически опробоваться.

  - Обслуживание и эксплуатацию предохранительных клапанов необходимо производить в соответствии с “Правилами устройства и безопасной эксплуатацией сосудов, работающих под давлением”.

  - Манометры должны поверяться один раз в год.

  - При нагреве одной из ступеней свыше 165° компрессор должен быть выключен или переведен на холостой ход.

  - Запрещается применять бензин и другие воспламеняющиеся жидкости для промывки внутренних частей компрессора, контактирующих со сжатых воздухом.

  - Возле компрессора не должно быть легковоспламеняющихся веществ.

  - При эксплуатации и ремонтах приспособления, инструменты, материалы и смазку применять только по их прямому назначению и только те, которые рекомендуется инструкцией по эксплуатации оборудования и “Правилами устройства и безопасной эксплуатации компрессоров...”.

  - К обслуживанию компрессора допускаются лица, прошедшие специальную подготовку и имеющие допуск к работе на данном оборудовании.

  - В период ремонта и при наладке необходимо пользоваться только ручным управлением.

  - Не реже раза в смену выпускать из масловлагоотделителя осажденный в нем конденсат.

  - Необходимо фильтры компрессора очищать ежесуточно, а клапаны - не менее двух раз в месяц.

  - Запрещается включение и работа компрессора при неисправных предохранительных клапанах, манометрах, термометрах, тепловых сигналах.

Ударно-канатное бурение

  - Каждый раз перед спуском снаряда в скважину необходимо:

- тщательно осмотреть резьбовые соединения, проверять по рискам;

- проверять правильность заправки долота и отсутствие трещин на снаряде;

- проверить состояние страховочного каната.

  - Масса снаряда не должна быть больше указанной в паспорте.

  - При подъеме снаряда или желонки нужно следить за правильной навивкой канатов на барабаны.

  - Спуск снаряда в скважину производить с притормаживанием барабана, а не свободным падением.

  - Приостановившийся при спуске буровой снаряд не оставлять свободно висящим, а немедленно подтянуть вверх и снова продолжать спуск.

  - После того, как инструмент будет спущен или поднят, скважина должна быть закрыта специальной крышкой.

  - Для отвода бурового снаряда или желонки после извлечения их из скважины, необходимо пользоваться надежными отводными крюками, изготовленными из стали, диаметром не менее 16-20 мм.

  - При опрокидывании желонки для ее очистки необходимо следить за надежностью крепления канатной петли у башмака желонки.

  - В случае отсутствия освещения в ночное время все работы на буровой должны быть прекращены до восстановления освещения, если в этот момент буровой снаряд находится на забое, он должен быть осторожно извлечен из скважины.

  - Запрещается:

- оставлять открытым устье скважины, когда это не требуется по условиям работы;

- оставлять неогражденным устье скважины, имеющей диаметр более 600 мм;

- направлять буровой снаряд и желонку при спуске их в скважину, а также удерживать от раскачивания и оттаскивания их в сторону руками;

- оставлять буровой снаряд и желонку в подвешенном состоянии;

- подтягивать обсадные трубы и другие тяжести через мачту станка на расстояние свыше 10м, при отсутствии специальных направляющих роликов;

- закреплять забивную головку при включенном ударном механизме;

- работа на буксирующих фрикционах;

- охлаждать трущиеся поверхности тормозных шкивов водой;

- производить бурение при неисправном амортизаторе ролика рабочего каната;

- проверять работу снаряда взявшись рукой за инструментальный трос;

- браться руками за канат во время спуска или подъема бурового снаряда;

- оставлять буровой снаряд на забое в бездействии;

- открывать непосредственно руками клапан желонки.

Сборка бурового снаряда

  - Буровой снаряд должен собираться в соответствии с геолого-техническим нарядом.

  - Масса бурового снаряда не должна быть больше указанной в паспорте станка.

  - После сборки торцевые поверхности упорных плечиков резьбовых соединений должны плотно прилегать друг к другу.

  - Для контроля резьбового соединения после свинчивания на стыке наносится риска зубилом.

  - При свинчивании и развинчивании бурового снаряда запрещается стоять в радиусе вращения ключа и в направлении натянутого каната.

  - После сборки снаряда все его элементы должны быть соединены согласно схемы строповки. Работа без страховочного троса запрещается.

  - Соединение каната с буровым инструментом должно производиться с помощью коуша и с числом тросовых зажимов не менее четырех или канатным замком.

  - После окончания сборки каждого снаряда в буровом журнале должна быть записана его характеристика (диаметр и длина отдельных инструментов, размеры шеек и резьбовых соединений, общая длина).

Крепление скважин трубами

  - Все работы креплению скважин трубами должны выполняться в строгом соответствии с геолого-техническим нарядом и проектом производства работ, в котором должен быть разработан специальный раздел по охране груда применительно к местным условиям и эксплуатируемому оборудованию.

  - Производство работ по креплению скважин колонной труб диаметром более 600 мм относится к разделу сложных и особо опасных работ.

  - Работу по спуску колонн обсадных груб большого диаметра должны производиться под руководством инженерно-технического персонала.

  - До начала работ по креплению скважин буровой мастер совместно с машинистом БУ обязан проверить:

- исправность мачты, канатов, тормозных устройств, спуско-подъемного инструмента (при этом обращать внимание на соответствие его грузоподъемности, все спускаемой колонны);

- состояние фундамента и крепление тросов растяжек;

- соосность мачты и скважины;

- состояние скважины, произвести замер ее глубины и величину отклонения.

Ликвидация аварий и извлечение

  - До начала работ по ликвидации аварий, связанных с прихватом инструмента, извлечением обсадных труб, буровой мастер обязан проверить исправность мачты, узлов, станка, канатов, ловильного и спуско-подъемного инструмента.

  - Сложные аварии в скважинах ликвидируются по плану, утвержденному главным инженером.

  - При натяжке труб лебедкой, а также при их расхаживании все рабочие, должны быть удалены на безопасное расстояние.

Ремонт бурового оборудования

  - Ремонт станка производится по графику планово-предупредительного ремонта или в случае поломки.

  - Перед производством ремонтных работ на станке необходимо:

- обесточить кабель, подводящий электроэнергию к станку, отключать рубильник буровой установки и на пусковой аппаратуре вывесить табличку - “Не включать - работают люди”;

- на станке ударно-канатного бурения оттяжную раму опустить в крайнее нижнее положение или уложить на прочные опоры.

  - При ремонте станков необходимо выполнять следующие требования:

- подъем и перемещение грузов вручную производить с обязательным соблюдением установленных предельных норм переноски грузов;

- снятие крупных узлов (мачты, оттяжной рамы, главного вала и др.) производить при помощи грузоподъемного механизма;

- снимать шкивы, выпрессовывать втулки, подшипники и другие детали, имеющие посадку на валу с натягом, необходимо только с помощью специальных съемников, напрессовывать на шейки валов указанные детали ударами кувалды или молотка воспрещается. В мало доступных местах допускается напрессовывать детали ударами только с применением мягкой подставки;

- запрещается отвертывать гайки и болты ударами молотка по ключу, а также при помощи зубил;

- при сборке механизмов запрещается рукой проверять совпадение отверстий в соединяемых деталях;

- запрещается пользоваться неисправным инструментом.

  - При выполнении ремонтных работ запрещается становиться ногами на шкивы и другие детали, которые могут провернуться, а также гладкие, скользкие и обледенелые части станка.

  - Гаечные ключи следует подбирать по размерам гаек. Их рабочие поверхности не должны иметь сбитых скосов, а рукоятки - заусенцев. Запрещается отвертывать и завертывать гайки гаечным ключом больших размеров с подкладкой металлических пластинок между гранями гаек и ключами, а также удлинять гаечные ключи путем присоединения другого ключа или трубы (кроме специальных монтажных ключей).

  - При работе с зубилами и другими ручными инструментами для рубки металла и других материалов рабочие должны быть обеспечены предохранительными очками с небьющимися стеклами. При работе кувалдой клин или зубило необходимо удерживать клинодержателем с рукояткой не менее 0,7 м.

  - Деревянные рукоятки ручных инструментов должны быть изготовлены из древесны твердых пород (вязких) (кизил, бук, граб или береза) влажностью не более 12%, гладко обработаны, тщательно подогнаны и надежно закреплены. На поверхности рукояток не допускаются выбоины и сколы.

Монтаж-демонтаж буровой установки

  - Монтаж-демонтаж буровой установки (мачты) производится в соответствии с технологической картой монтажа, типовым проектом, инструкцией по эксплуатации завода изготовителя и Правилами безопасности при геологоразведочных работах.

  - Весь персонал, занятый на монтаже-демонтаже буровой установки должен быть проинструктирован по инструкции по охране труда для вышкомонтажника.

  - До начала монтажа буровой установки площадка должны быть очищена и выровнена. Перед началом работы установка должна быть выставлена на домкраты. Рабочее место бурильщика укомплектовано деревянной подставкой.

  - Планировка должна предусматривать устройство удобного подъезда, канав для отвода дождевых вод.

  - Механизмы и приспособления для подъема мачт (лебедки, козлы, стрелы, канаты, блоки и т.п.) должны иметь трехкратный запас прочности но отношению к максимальной возможной нагрузке.

  - До начала подъема исправность подъемных механизмов, приспособлений, канатов (цепей и др.) должна быть проверена ответственным руководи гелем работ.

  - Перед подъемом мачты руководитель работ должен убедиться:

- в правильности сборки мачты;

- в том, что на элементах мачты нет оставленных инструментов или других предметов;

- в правильности и надежности оснастки и крепления канатов подъемной системы;

- в надежности крепления опорных плит;

- состояние и смазку всех блоков и роликов;

- наличие контргаек или пружинных шайб на болтовых соединениях;

- правильность крепления растяжек к мачте.

  - Подъем и спуск собранной буровой мачты должны производиться с помощью подъемных кранов или тракторов. При этом подъемные механизмы и рабочие должны находиться от вышки на расстоянии ее высоты плюс 10 м. Основания упорных ног вышки должны надежно закрепляться во избежание их смещения при подъеме.

  - После подъема мачты вывертываются нижние упорные винты для передачи нагрузки от мачты через них на опорную балку.

  - Тросовые растяжки устанавливаются так, чтобы они не пересекали дорог,

  - электролиний и др. Нижние концы растяжек крепятся через стяжные муфты к якорям. Крепление растяжек должны быть выполнены с помощью коуша и не менее чем тремя зажимами.

  - Расстояние между зажимами должно быть не менее шести диаметров каната. Запрещается крепление двух растяжек к одному якорю.

  - Оснастку талевой системы и ремонт кронблока мачты, не имеющей кронблочной площадки, следует производить только при опущенной мачте с использованием лестниц-стремянок или специальных площадок.

  - При монтаже-демонтаже буровых самоходных установок запрещается подъем и опускание мачты, а также все работы с гидроподъемником при неисправной гидросистеме.

  - При подъеме мачты давление в гидросистеме не должно превышать 80 кгс/см2.

  - При разборке гидроаппаратуры или маслопроводов гидросистемы необходимо вывернуть щуп.

  - При подъеме или опускании мачты запрещается:

- находиться в кабине автомобиля;

- находиться на площадке посторонним людям, кроме лица, управляющего подъемом или опусканием мачты;

- находиться на мачте или под ней;

- оставлять приподнятую мачту навесу или при помощи подпорок;

- удерживать нижние концы мачты непосредственно руками или рычагами.

  - Ремонт блоков мачты, каретки, талевой системы, цилиндра подъема, гидродомкрата подачи, разрешается производить только при горизонтально расположенной мачте.

  - Мачта после установки должна быть отцентрирована.

  - В рабочем положении мачты самоходных и передвижных буровых установок

  - должны быть закреплены; во избежание смещения буровой установки и процессе буровых работ ее колеса, гусеницы, полозья должны быть прочно закреплены.	.

  - Монтаж, демонтаж бурового оборудования с применением грузоподъемных кранов должен осуществляться в соответствии с “Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов”.

  - Поддерживать и направлять перемещаемое с помощью механизмов оборудование следует только с помощью оттяжек.

  - Запрещается находиться на поднимаемых грузах или под ними.

  - Демонтаж установки производится в последовательности, обратной монтажу.

  - После окончания демонтажа установки на скважине необходимо:

- засыпать все ямы и шурфы, оставшиеся после демонтажа буровой;

- герметизировать устье скважины;

- ликвидировать загрязненные почвы от ГСМ и выровнять площадку.

Передвижение буровых установок

  - Передвижение передвижных буровых установок должно производиться иод руководством бурового мастера или другого лица, имеющего право ответственного ведения буровых работ.

  - Трасса передвижения вышек и буровых установок должны быть заранее выбрана и подготовлена. Трасса не должна иметь резких переходов от спуска к подъему и наоборот'. Односторонний уклон, при котором разрешается передвижение вышек и буровых установок, не должен превышать допустимого техническим паспортом установки (вышки).

  - Трасса отмечается рядом вешек, устанавливаемых с левой по ходу стороны. Вешки располагаются на расстоянии не более 100 м друг от друга, а на поворотах трассы и в закрытой местности - с учетом обеспечения их видимости. На участках с хорошо видимыми ориентирами установка вешек необязательна.

  - При передвижении буровых установок в темное время суток трасса между передвигаемой буровой установки и тягачем, а также по ходу передвижения должна быть освещена.

  - Расстояние от передвигаемой в вертикальном положении вышки до тракторов должно быть не менее высоты вышки плюс 10 м. При неблагоприятных условиях местности допускается уменьшение этого расстояния, но при обязательном применении страховочной оттяжки против опрокидывания вышки. Для предотвращения проскальзывания вышки при ее движении под уклон следует применять страховочную оттяжку, прикрепленную к основанию вышки. Запрещается во время передвижения вышек нахождение людей, не связанных непосредственно с данной работой, на расстоянии, меньшем, чем полуторная высота вышки.

  - При передвижении буровых установок или вышек все предметы, оставленные на них и могущие переместиться, должны быть закреплены. Запрещается нахождение людей на передвигаемых буровых установках.

  - При перемещении на большие расстояния установка перевозится на жестком прицепе со скоростью по шоссе до 20 км в час, а по плохой проселочной дороге не более 6 км в час.

  - При транспортировке установки на автомашине с неё снимают мачту.

  - Передвижение самоходной буровой установки должно производиться лицом, имеющим право вождения транспортного средства.

  - Скорость передвижения установки должна обеспечивать безопасность движения с учетом класса дорог и не превышать:

- по асфальтированному шоссе 13,2 м/с (50 км/час);

- по грунтовым дорогам 8,3 м/с (30 км/час).

  - Запрещается:

- передвигать установки УРБ с поднятой мачтой или с мачтой, опущенной на опоры, но не укрепленной тремя хомутами;

- транспортировку буровой с вращателем, не установленным на мачте в крайнем нижнем положении, а рукояткой дросселя подачи в положении “вниз”;

- транспортировка буровой с неподнятыми домкратами мачты и закрытыми их вентилями;

- перевозить на платформе установки грузы, не входящие в ее комплект.

  - При проезде под ЛЭП все рабочие, находящиеся в кабине установки, должны

оставить установку (кроме водителя), а скорость движения должна быть снижена до 5 км/час с соблюдением зазоров между вышкой и нижним проводом согласно п. 1.50 настоящей инструкции.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - Машинист буровой установки, заметивший признаки аварийной ситуации и (или) начавшейся аварии обязан:

- доложить о произошедшем непосредственному руководителю;

- действовать в соответствии с полученной информацией;

- прекратить подачу на оборудование электроэнергии;

- приступить к ликвидации аварии, инцидента, пожара, если это не угрожает жизни и здоровью людей.

- сохранить до приезда комиссии по расследованию происшествия обстановку, сложившуюся на момент аварии (пожара, инцидента и др.), если это не угрожает жизни и здоровью других работников;

- оградить место аварии (пожара, инцидента и др.) при наличии такой возможности и ожидать прибытия комиссии по расследованию происшествия.

  - При обнаружении отказавших зарядов BB сообщить об отказах лицу технического надзора.

  - При внезапном отключении электроэнергии, сжатого воздуха, воды все агрегаты и буровое оборудование немедленно выключить.

  - При оповещении об аварии сигналами, предусмотренными «Планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии», оповестить о своем местонахождении лицу технадзора или диспетчера рудника, получить от них указания о дальнейших действиях.

  - При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся руководителю работ, принять меры по сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не создает опасности для окружающих.

  - Если несчастный случай произошел с самим работником, необходимо по возможности обратиться в медпункт, сообщить о случившемся диспетчеру, непосредственному руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - Привести в порядок рабочее место, а также провести осмотр буровой установки на предмет поломок.

  - Ветошь и другой сгораемый мусор сложить в специальную, предназначенную для этого тару.

  - Материалы, инструмент	и   приспособления	очистить от пыли и грязи и убрать в предназначенное для хранения место.

  - Внести необходимые записи в журнал приема-передачи смены.

  - Передать сменяющему машинисту свое рабочее место, оборудование и приспособления в безопасном состоянии, сообщив обо всех неполадках, возникших во время работы, а при наличии перерыва между сменами сдать свое рабочее место горному мастеру участка.

  - Обо всех неисправностях, обнаруженных в течении смены, доложить непосредственного руководителя и сменщика.