ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при работе на станке по разделке крупногабаритных шин (КГШ)

№ 117

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

  - Настоящая инструкция устанавливает порядок безопасной работы на станке по разделке крупногабаритных шин (далее – КГШ).

  - К выполнению работ на станке по разделке КГШ допускаются лица, не моложе 18 лет, из числа слесарей, обученные и прошедшие проверку знаний по охране труда в объеме настоящей инструкции, ознакомленные с инструкцией по работе на станке КГШ и владеющие навыками безопасной работы на данном оборудовании.

  - Возле каждого станка должна находиться Инструкция по правилам его безопасной эксплуатации, список лиц, имеющих право работы на данном станке, табличка                   с указанием должностных лиц, ответственных за исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию агрегата.

  - Персонал работающий на станке по разделке КГШ, обязан:

- выполнять работу по разделке КГШ, в объёме письменного наряд-задания, выданного руководителем работ;

- пользоваться спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты;

- не допускать посторонних лиц на своё рабочее место.

  - В процессе выполнения работ на станке по разделке КГШ на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- поражение электрическим током;

- движущиеся и вращающиеся элементы станка;

- заусенцы, острые кромки материала;

- падение инструмента, изготавливаемых деталей;

- недостаточное освещение на рабочем месте;

- повышенный шум и вибрация.

  - Рабочее место, где производится резка шлангов, должна быть оборудована вытяжной вентиляцией.

  - Станок «ББ-500» относится к механическим резакам для разделки крупногабаритных шин до 2000мм.

  - Станок «ББ-500» имеет внешнее сходство с балансировочным станком, используемым в шиномонтажных мастерских. Перерабатываемая шина вешается вертикально в зажимной патрон с помощью подъемного устройства с ручной лебедкой. Зажимной патрон вращается, его приводит в движения электродвигатель, передающий усилие через систему редукторов и цепной передачи. Для реза шины по радиусу, станок снабжен 2 ножами (основным и боковым). Основной служит для реза шины по беговой дорожке, а боковой для вырезания посадочного кольца и боковины. Вся электрическая и редукторная часть скрыто под съемным кожухом.

  - Правила эксплуатации станка:

    - Перед переработкой шина обязательно должна быть проверена на наличие посторонних предметов (гвозди, арматура, камни и т.п.).

    - Станок настраивается на необходимый размер шин по наружному и внутреннему диаметру.

- Настраивается зажимной патрон под посадочный диаметр покрышки;

- Настраивается основной и боковой нож под наружный диаметр покрышки. Станина крепления ножей сдвигается по направляющей и в необходимом месте предполагаемого реза фиксируется болтами. Сначала настраивается главный нож, его двигают на станине к или от зажимного патрона, настраивая под наружный диаметр.

    - Шины транспортируются к месту переработки.

    - Шину цепляют крюками к тросу лебедки системы подъема шины (выглядит как г-образная конструкция).  Если опции подъема нет, поднимают вручную, вилочным погрузчиком или иным доступным способом.

    - Патрон зажимает шину.  Шина должна сесть на зажимной патрон полностью и   равномерно для этого патрон должен быть сведен до необходимого предела. Шина должна сесть в патрон до упора. После этого разводятся лапы и зажимают посадочные кольца шины.

    - После включается станок, и шина начинает вращаться 2-5 об/минуту.

    - Сначала, основным ножом режется шина по центру беговой дорожки. Нож входит во вращающеюся шину постепенно, его подкручивает обрезчик КГШ (по принципу работы резца токарного станка). При первом обороте, беговая дорожка разрезается на одну четверть. В отдельных случаях, при резке толстой резины, шина в протекторной части режется за 5-8 оборота. После, основной нож задвигается назад.

    - Далее боковым ножом, вырезается боковина (борт) шины. В этом месте шина имеет тонкий слой резины и режется за 2-4 оборота.

    - После этого станок выключается, посадочный патрон немного разжимается обрезчиком КГШ и снимаются вырезанные части.

    - После этого верхний нож смещается по специальной направляющей к краю, для вырезания бортового посадочного кольца (около 100 мм от края). Все происходит как в п.8

    - Вторая (еще с не вырезанным бортом и посадочным кольцом) часть шины, вешается в зажимающий патрон.

    - Далее станок включается, вырезается так же как в п. 1.8 и в п. 1.10.  борт и посадочное кольцо.

    - Все части шины откладываются в сторону или идут на вторую стадию переработки- резку на гидравлических ножницах НС-500. на фрагменты небольших размеров около 100-170 мм.

  - Обслуживание станка:

    - Ежедневный осмотр перед началом работы: станины, резьбовых соединений, шовных соединений, нижнего и верхнего ножей.  Смазывается цепь при необходимости.  После рабочей смены станок должен быть очищен от загрязнений. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ влажная уборка электрической части. Осмотр проводится обрезчиком КГШ.

    - Проверить работу станка в холостом режиме, убедиться в полной исправности станка. При обнаружении любого рода дефектов, запрещается начинать работу, до полного их устранения. Перед началом работы станок должен поработать в холостом режиме в течение 1 минуты, при температуре ниже 1 градуса по Ц, 2-3 минуты.

    - Ежемесячный осмотр: уровень масла в редукторах. Плановое набивание смазкой предназначенных для этого мест.

    - Каждый год плановая замена масла в редукторах, при необходимости происходит покраска станка.

    - Масло заливается редукторное, одной марки. Масло должно быть чистым и не использованным ранее. Грязь и эмульсия в масле способствует износу редукторов и выходу их из строя.

НЕ допускается:

- Заваривание крепежных соединений.

- Работа на станке с нарушенной геометрией станины.

- Работа на станке без предварительного обучения и необходимой квалификации.

- Переработка предметов, не предназначенных для переработки (в том числе радиальных шин с металлическим кордом).

- Работа на станке без масла в редукторах

- Работа на неисправном станке.

- Работа на станке с посторонними шумами и вибрацией.

- Работа на станке с недостаточно зажатой шиной.

- Касание руками подвижной части станка при его включении.

- Нахождение людей на расстоянии ближе 1.5 метра от рабочей зоны.

- Работа на станке с затупившимися или деформированными ножами.

- Заливать в редуктор масло, не предназначенное для этого, масло с примесями.

- Подготовка шины, ее подъем и посадка в зажимной патрон при включенном двигателе. Двигатель включается только при 100% готовности покрышки и станка к работе резания КГШ.

  - Ножницы гидравлические НС-500-м

Составные части гидравлических ножниц НС-500-м:

- Станина (1)

- Гидравлическая часть

  - Гидроцилиндр главный (2)

  - Гидроцилиндр зажимной (3- опция)

  - Гидравлические шланги

- Режущая часть

  - Верхние подвижные ножи-2 шт. (4)

  - Нижние стационарные ножи. -2 шт. (6)

- Зажим для шин. (5- опция)

Габаритные размеры не более(Д/Ш/В): 2000*600*1800 мм.

Вес: до 1100 кг.

Станок комплектуется гидравлической станцией подкатной или стационарной- 7.5-11 кВт.

Габаритные размеры соразмерно масло-станции максимальные (Д/Ш/В): 1200*800*1400 мм.

    - Правила эксплуатации:

- Шина перед разрезанием обязательно должна быть проверена на наличие посторонних предметов (гвозди, арматура, большие камни и т.п.).

- Шина не должна подвергаться разрезанию при наличии железных шипов. Это снизит ресурс ножей.

- Не допускаются для переработки шины с габаритами: Наружный диаметр до 1200 мм, шире 450 мм; высотой профиля более 400мм. При парной работе со станком ББ-500, ножницы могут рубить фрагменты-кольца от КГШ до 2000 мм. предварительно полученные на механическом резаке ББ-500.

Для этого, КГШ до 2000 мм изначально режется на 6 фрагментов-колец, затем полученные кольца (кроме посадочных -2 шт.) рубятся ножницами НС-500.

- Перед разрезанием необходимо тщательно смазать водой или мыльным раствором место разреза на шине, подвижные ножи. Вода наносятся   кистью или распылителем.  Водяная смазка нужна для продления службы ножей и более легкого реза.

- Шина перед разрезанием должна размещаться горизонтально на нижних ножах. Шина укладывается вплотную к поднятому подвижному ножу.

- Шина размещается ровно относительно центра симметрии. Это необходимо для равномерного зажима шины опцией зажима, если таковая входит в комплектацию.

- Нельзя концами захвата опции зажима, прижимать тело покрышки.

- Шина зажимается путем передачи усилия малого гидроцилиндра опции на зажимающие лапы. (если такая опция входит в комплектацию) После этого, шина режется с помощью усилия большого гидроцилиндра, который передает нагрузку на подвижные ножи.

- После резания шины масло-станцию необходимо выключить. После подготовки следующего реза, станок необходимо включить и привести этим самым в готовность к работе.

- Станок работает в температурном диапазоне от +40 до -5 градусов по Цельсию.

- Станок должен находиться в закрытом помещении или под навесом, обеспечивающем защиту станка от пыли, грязи, атмосферных осадков.

    - Рабочие настройки ножниц:

- При разрезании шин с металлическим и текстильным кордом, зазор ножей должен быть минимальным и состояние ножей должно обеспечить разрезание фольги (толщиной до 0,5 мм.) Это необходимо для того, чтобы проволоку не закусывало между ножами, а резало вместе с резиной. При закусывании между ножей кордной проволоки, быстрее тупятся и выходят из строя ножи. В то же время зазор между ножами должен быть выставлен таким образом, чтобы подвижные ножи легко входили и выходили из неподвижных ножей. При несоблюдении данного требования, ножи будут сами себя тупить.

- Все болтовые соединения должны быть надежно затянуты.

    - Обслуживание станка:

- Еженедельный осмотр: уровень масла в гидравлике; чистота масла и фильтра гидравлики; Целостность гидравлических шлангов и других соединений. Планировать шприцевать втулок смазкой. Контроль симметрии конструкции с помощью измерительных приборов. Все параметры, недочеты записываются в журнале. По журналу ведется мониторинг состояния станка. Проводится механиком.

- Каждый год плановая замена масла в гидравлике.

НЕ допускается:

- Заваривание крепежных соединений.

- Работа на станке с нарушенной геометрией станины.

- Работа на станке без предварительного обучения и необходимой квалификации.

- Резка предметов, не предназначенных для переработки (шины с шипами, шины больших размеров).

- Работа на неисправном станке.

- Работа на станке с посторонними шумами.

- Нахождение людей ближе 2 метров от станка.

- Нахождение обрезчика КГШ ближе 1.5 метра от станка с включенным двигателем при опускании или поднимании гидравлического цилиндра

    - Ежедневно, перед началом эксплуатации станка необходимо:

- Проверить его общее тех. состояние (зазоры ножей, состояние обтяжки болтов конструкции, наличие смазки в местах, предназначенных для этого).

- Проверить работу станка в холостом режиме в течение 1-2 минут, убедиться в полной исправности станка. При обнаружении любого рода дефектов запрещается начинать работу до полного их устранения.

    - Правила эксплуатации:

- При аварийном закипании масла в гидравлике: масло сливается, система промывается, фильтр проходит очистку, заливается новое гидравлическое масло.

- Пускатель должен быть расположен и закреплен в месте, удобном оператору.

- Температура масла в гидравлике не должна превышать 60 градусов по Цельсию.

- При перегреве станка, его работа должна быть приостановлена до устранения причины перегрева. Степень нагрева станка определяется обрезчиком КГШ. Главной причиной перегрева станка является:

- грязное масло и, как следствие, засоренный фильтр в емкости с маслом.

- постоянная работа двигателя насоса без отключений в течение длительного времени.

- Масляный фильтр гидравлики должен быть чистым.

- Еженедельно проверяется: уровень масла в гидравлике; чистота масла и фильтра гидравлики; целостность гидравлических шлангов и других соединений. Планировать шприцевать смазкой предназначенных для этого мест.

- Ежегодно меняется масло в гидравлике.

- Масло заливается гидравлическое одной марки через капроновую сетку или металлическую сетку с мелкими ячейками. Масло должно быть чистым и не использованным ранее. Грязь в масле способствует перегреву станка и выходу его из строя.

- Не допускается: заливать в гидравлику не предназначенное для этого масло, масло с примесями.

  - К работе по резке КГШ на станке «ББ-500» и ножницах гидравлических НС-500-м допускаются лица, не моложе 18 лет, из числа слесарей, станочников, обученные и прошедшие проверку знаний по охране труда в объеме настоящей инструкции, ознакомленные с инструкцией по работе на станке «ББ-500» и ножницах гидравлических НС-500-м и владеющие навыками безопасной работы на данном оборудовании.

  - Лица, работающие на станке «ББ-500» и ножницах гидравлических НС-500-м, должны знать их устройство, настройку и режим работы данного станка.

  - Возле каждого станка должна находиться Инструкция по правилам его безопасной эксплуатации, список лиц, имеющих право работы на данном станке, табличка с указанием должностных лиц, ответственных за исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию агрегата.

  - Персонал, работающий на станке «ББ-500» и ножницах гидравлических НС-500-м, обязан:

- выполнять работу по резке КГШ, в объёме письменного наряд-задания, выданного руководителем работ;

- пользоваться спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты;

- не допускать посторонних лиц на своё рабочее место.

  - В процессе выполнения работ на станке «ББ-500» и ножницах гидравлических НС-500-м на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- поражение электрическим током;

- движущиеся и вращающиеся элементы оборудования;

- заусенцы, острые кромки материала;

- падение инструмента, и КГШ;

- движущиеся ножи и прижимы ножниц;

- недостаточное освещение на рабочем месте;

- повышенный шум и вибрация.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Надеть полагающуюся по нормам и находящуюся в исправном состоянии спецодежду, спецобувь, приготовить защитные очки, рукавицы и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ).

  - Получить у руководителя работ письменное наряд-задание, на выполнение работ с росписью в журнале выдачи наряд-заданий.

  - Осмотреть рабочее место, пол должен быть свободен от посторонних предметов, кусков резины, обрезков, в случае необходимости убрать всё, что может мешать выполнению работ или создать дополнительную опасность. Если имеется вероятность поскальзывания в зоне обслуживания станка (проливы масла, эмульсии, пульпы и т. п.), необходимо засыпать это место песком или опилками.

  - Освободить станок «ББ-500» и ножницах гидравлические НС-500-м от посторонних предметов, приготовить необходимый во время работы инструмент, предусмотренный технологией, проверить его исправность и расположить его вблизи станка «ББ-500» и ножниц гидравлических НС-500-м в порядке, удобном для пользования.

  - Проверить освещённость рабочего места, которая должна быть достаточной                      и не слепить глаза. В случае, когда общего освещения недостаточно, использовать переносные инвентарные светильники напряжением до 42 В, с рукояткой из диэлектрического металла, защитной сеткой и вилкой, конструкция которой исключает возможность её подключения в электрическую сеть напряжение выше 42 В.

  - Осмотреть силовой электрический кабель, провод защитного заземления, визуально убедиться в их исправности.

  - Для установки КГШ на станок «ББ-500» и ножницы гидравлические НС-500-м и нарезанных заготовок необходимо подготовить исправные и устойчивые инвентарные приспособления (систему крепления КГШ на станине и режущие инструменты на станке «ББ-500» и ножницах гидравлических НС-500-м), а также тару для обрезков.

  - Убедиться в наличии и надёжности крепления ограждений всех движущих частей передаточного механизма ножниц (шкивов, ремней, шестерен, механизмов валов), подвижных ограждений крепления КГШ и ножей.

  - Проверить крепление и правильность установки ножей, в соответствии с толщиной и твёрдостью металла, подлежащего раскрою, а также правильность их заточки.

  - Перед началом работы настроить станок «ББ-500» и ножницы гидравлические НС-500-м на заданную ширину резки. При наладке (настройке) станка «ББ-500» и ножниц гидравлических НС-500-м должно присутствовать не менее 2-х работников.

  - Работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности выполнены.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Выполнять только ту работу, которая выдано наряд-заданием письменно руководителем работ.

  - Не допускается поручать свою работу другим работникам и допускать на рабочее место посторонних лиц.

  - Работать в установленной спецодежде, спецобуви, правильно применять средства индивидуальной защиты.

  - Выполнять требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации завода-изготовителя станка по разделке КГШ.

  - При работе на станке «ББ-500» и ножницах гидравлических НС-500-м, персонал обязан использовать спецодежду, спецобувь, очки защитные, защитная каска, рукавицы.

  - Очистить КГШ от снега и грязи, все операции с КГШ производить только в пригодных для работы рукавицах.

  - Крепить КГШ на резку только после выключения и остановки станка «ББ-500» и ножниц гидравлических НС-500-м во избежание самопроизвольного включения рабочего хода.

  - Применять специальные приспособления для подвешивания, установки разрезаемого КГШ, если масса превышает 20 кг.

  - Согласовывать свою работу с напарником обрезчиком КГШ, предупреждать его о пуске станка «ББ-500» или ножниц гидравлических НС-500-м.

  - При прекращении подачи эл. энергии или временном перерыве в работе, отключить станок от электрических сетей.

  - При длительных перерывах в работе обесточить станок, закрыть кнопку пуска                от несанкционированного включения.

  - Резка затупленными ножами не допускается. Регулировку ножей производить только при отключенном приводе от электрических сетей.

  - Смену ножей и ремонт станка «ББ-500» и ножниц гидравлических НС-500-м производить только при снятом напряжении.

  - Запрещается работать при следующих неисправностях станка «ББ-500» и ножниц гидравлических НС-500-м:

- повреждение силового электрического кабеля;

- нечёткой работы педали или кнопки;

- появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;

- появление стука, вибрации, повышенного шума;

- поломки или появление трещин в станине, защитном ограждении;

- чрезмерный износ ножей;

- поломке и повреждении муфты включения;

- повторное самовыключение станка «ББ-500» и ножниц гидравлических НС-500-м, после снятия ноги с педали (руки с кнопки);

- повреждении системы крепления КГШ на станке «ББ-500»;

  - В случае поломки оборудования, работу необходимо немедленно прекратить                       и сообщить об этом руководителю работ.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При несчастных случаях пострадавший или очевидец должен немедленно принять меры по оказанию первой помощи и сообщить о случившемся руководству и сохранить обстановку, при которой произошел несчастный случай, если не угрожает другим работникам, помочь доставить пострадавшего в медпункт.

  - В случае возникновения пожара, немедленно сообщить диспетчеру или своему непосредственному руководителю и приступить к тушению пожара всеми имеющимися средствами пожаротушения, обесточив предварительно очаг возгорания.

  - При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях, угрожающих жизни и здоровью людей или об ухудшении своего состояния здоровья немедленно сообщить непосредственному или вышестоящему руководству, принять меры по недопущении третьих лиц в зону риска. Приступить к работе можно только с разрешения руководителя после устранения всех недостатков.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - Отключить станок «ББ-500» и ножницы гидравлические НС-500-м от электрических сетей, закрыть на ключ включающее устройство.

  - Убрать обрезки резины в тару для утилизации КГШ.

  - Очистить станок «ББ-500» и ножницы гидравлические НС-500-м от пыли и грязи, собрать использованный обтирочный материал в соответствующую тару.

  - Протереть станок «ББ-500» и ножницы гидравлические НС-500-м и выполнить смазку трущихся частей, произвести уборку рабочей зоны вокруг станков.

  - Снять спецодежду и другие СИЗ, осмотреть привести в порядок и убрать в специально отведенное место.

  - Сдать рабочее место и оборудование сменщику или механику, сообщить обо всех неполадках в работе станков «ББ-500» и ножниц гидравлических НС-500-м.

  - Сообщить своему руководителю и сменщику обо всех нарушениях и замечаниях, выявленных в процессе работы, и принятых мерах по их устранению.