ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах на складе ГСМ

№ 17

- Общие требования безопасности

  - К проведению погрузочно-разгрузочных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, профессиональное обучение, инструктаж по пожарной безопасности, охране труда и производственной санитарии и получить допуск к самостоятельной работе.

  - Погрузочно-разгрузочные работы для грузов более 20 кг или при подъеме грузов на высоту более 3 м должны выполняться механизированным способом с применением подъемно - транспортных средств (кранов, погрузчиков и др.), а также средств малой механизации.

  - Погрузочно-разгрузочные работы и складскую переработку ЛВЖ, ВО, ГЖ, ядовитых и опасных в обращении грузов разрешается производить только под непосредственным наблюдением ответственного лица (кладовщика, заведующего складом и т.п.).

  - Назначение лица, ответственного за безопасное проведение работ грузоподъемными механизмами, должно производиться после проверки его знаний комиссией. Лицам, прошедшим проверку знаний, выдаются удостоверения.

  - Водители грузоподъемных машин и механизмов должны иметь, кроме водительских прав, право на управление грузоподъемными машинами и механизмами, а также группу по электробезопасности не ниже II.

  - При проведении погрузочно-разгрузочных работ возможно воздействие следующих опасных и вредных факторов:

- наезд автотранспорта;

- передвигающиеся изделия;

- острые кромки, углы, торчащие штыри;

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- обрушивающие складируемые грузы;

- физические перегрузки;

- воздействие неблагоприятных метеорологических условий.

  - Персонал, проводящий работы, обязан:

- выполнять только ту работу, которая определена должностной инструкцией;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

- знать правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при несчастных случаях.

  - Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещается.

  - Каждый работник должен быть обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам связи. Все погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться в рукавицах, а при выполнении работ с помощью грузоподъемных механизмов - в касках.

  - При выполнении работы необходимо строго соблюдать принятую технологию переработки грузов. Не допускается применять способы, ведущие к нарушению требований безопасности.

  - В случае возникновения в процессе работы каких-либо вопросов, связанных с ее безопасным выполнением, необходимо немедленно обратиться к лицу, ответственному за безопасное производство работ по перемещению грузов.

  - При работе с нефтепродуктами и спецжидкостями необходимо следить за исправностью тары и не допускать ее повреждения, проверять надписи на ярлыках и трафаретах, следить за тем, чтобы тара строго соответствовала виду упакованных в нее грузов.

  - Работы с нефтепродуктами и спецжидкостями должны выполняться в дневное время и, как исключение, в ночное время, при условии освещенности мест производства работ, по установленным нормам, светильниками во взрывобезопасном исполнении.

  - Отдыхать и курить разрешается только в специально отведенных местах.

  - Рабочие, выполняющие работы с опасными в обращении грузами, должны знать и соблюдать правила личной гигиены.

  - Бочки, освобожденные от легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, должны храниться закрытыми на специально отведенных для этой цели площадках, уложенными в четыре яруса, пробками вверх.

  - За невыполнение данной Инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка или взысканию, определенным Кодексом законов о труде Российской Федерации.

- Требования безопасности перед началом работ

  - Перед началом работы работники обязаны:

  - надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца;

  - предъявить руководителю работ удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ и получить задание с учетом обеспечения безопасности труда исходя из специфики выполняемой работы.

  - После получения задания у бригадира или руководителя работники обязаны:

  - подобрать технологическую оснастку, инструмент, необходимые при выполнении работы, и проверить их соответствие требованиям безопасности;

  - проверить отсутствие помех в зоне производства работ (если пол скользкий (облит водой, маслами и т.п.), то следует вытереть его или посыпать песком);

  - проверить соответствие площадки производства погрузочно-разгрузочных работ и складирования требованиям безопасности.

  - Запрещено работать при:

- отсутствие необходимых средств механизации;

- неисправностях оборудования и инструмента, указанных в инструкциях заводов-изготовителей при которых не допускается их применение;

- значительный уклон площадки или загроможденность зоны работ;

- недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;

- наличия помех (выступающих предметов, оголенных проводов, работающего крана) в зоне производства работ.

  - Для своевременной приемки и разгрузки поступающих грузов и их хранения необходимо подготовить площадки, автотранспорт и средства разгрузки.

  - Перед началом работы, связанной с разгрузкой автотранспортных средств в зимнее время, необходимо рампы и пандусы посыпать песком или шлаком.

  - Размещать грузы в проходах и проездах запрещается.

  - Транспортные средства, стоящие под погрузкой - разгрузкой, должны быть надежно заторможены. Под задние колеса автомобиля подкладываются тормозные подкладки в виде клиньев.

  - Обнаруженные нарушения требований безопасности труда должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это работники обязаны незамедлительно сообщить о них бригадиру или руководителю работ.

- Требования безопасности во время работы

  - Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться на специально выделенных спланированных площадках, имеющих уклон не более 1:10. Их размеры и покрытие должны быть согласно проекта производства работ.

  - Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться, как правило, механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования.

  - Стропальные работы при погрузке и разгрузке грузов, а также их складировании должны выполняться специально обученными работниками, имеющими удостоверение стропальщика в соответствии с требованиями, изложенными в ИОТ для стропальщиков.

  - Производство погрузочно-разгрузочных работ вручную допускается при небольшом их объеме с выполнением установленных предельно-допустимых норм переноски тяжестей вручную: мужчин - 50 кг; юношей от 16 до 18 лет - 16 кг; женщинам в течении смены не более 7 кг, при чередовании с другой работой - не более 10 кг.

  - Для мужчин допускается переноска грузов массой более 50 кг но не более 80 кг при условии, что подъем (снятие) груза производится с помощью других работников.

  - Для перехода работников с грузом с платформы транспортного средства к месту разгрузки и обратно должны применяться мостки, трапы, сходни, которые изготавливаются из досок толщиной не менее 50 мм и скреплены планками с интервалом не менее 50 мм.

  - Складирование нефтепродуктов в таре должно производиться за пределами призмы обрушения грунта незакрепленных выемок (котлованов, траншей), а их размещение в пределах призмы обрушения грунта у выемок с креплением допускается при условии предварительной проверки устойчивости закрепленного откоса по паспорту крепления или расчетом с учетом динамической нагрузки.

  - Материалы (конструкции) следует размещать на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов.

  - Запрещается осуществлять складирование материалов, изделий на насыпных неуплотненных грунтах.

  - Для площадок должны быть соблюдены следующие условия:

  - количество штабелей тары - не более шести;

  - размеры штабеля - не более: длина 25 м, ширина 15 м, высота 5,5 м;

  - укладка тары и поддонов в штабеле - в два ряда;

  - расстояние между штабелями на площадке - 5 м, а между штабелями соседних площадок - 15 м.

  - На площадках (открытых и под навесом) для хранения нефтепродуктов в таре по периметру должно предусматриваться замкнутое обвалование или ограждающая стенка из негорючих материалов высотой 0,5 м. В местах прохода или проезда на площадку должны предусматриваться пандусы.

  - При механизированной укладке тары в складских зданиях и на открытых площадках для хранения нефтепродуктов в емкостях следует предусматривать:

  - высоту стеллажей или штабелей поддонов не более 5,5 м;

  - размещение тары на каждом ярусе стеллажа в один ряд по высоте и в два ряда по ширине;

  - ширину штабеля исходя из условия размещения не более четырех поддонов;

  - ширину проездов между стеллажами и штабелями в зависимости от габаритов применяемых средств механизации, но не менее 1,4 м;

  - проходы между стеллажами и штабелями шириной 1 м;

  - расстояние от верха бочек до потолка не менее 1 м;

  - расстояние от стены до штабеля 0,8 м.

  - Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам, деревьям и элементам временных и капитальных сооружений не допускается.

  - Места погрузочно-разгрузочных работ должны быть оборудованы знаками безопасности ("Запрещается пользоваться открытым огнем", "Запрещается курить" и др.) в соответствии с государственным стандартом, устанавливающим требования к знакам безопасности.

  - Не допускается выполнять погрузочно-разгрузочные работы со спецжидкостями при обнаружении несоответствия тары требованиям нормативно-технической документации, при неисправности тары, а также при отсутствии маркировки и предупредительных надписей на ней.

  - При ручных работах по погрузке, выгрузке и сортировке спецжидкостей не допускается:

  - переносить упаковки со спецжидкостями на спине, плече;

  - кантовать, волочить или перебрасывать упаковки со спецжидкостями (как в потребительской, так и в транспортной таре).

  - Скатывание и накатывание бочек по накатам должны производить двое работников. Находиться между накатами запрещается.

  - При перекатывании бочек по ровной поверхности работники должны находиться позади этих бочек.

  - Укладка бочек, заполненных нефтепродуктами с температурой вспышки паров 28 °C и ниже, допускается только в один ряд, укладка бочек с прочими нефтепродуктами - не более чем в два ряда.

  - Бочки с нефтепродуктами следует укладывать пробками вверх. На пробки металлической тары должны быть установлены прокладки. Открывать и закрывать пробки необходимо с помощью специальных ключей.

  - Применять молотки и зубила для открывания пробок запрещается.

  - Спецжидкости в хрупкой, стеклянной упаковке допускается переносить вдвоем и только в корзинах или обрешетках, предварительно убедившись в их исправности.

  - Погрузочно-разгрузочные работы при применении спецжидкостей, как правило, должны быть механизированы, использование ручного труда необходимо максимально ограничить.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях.

  - При возникновении аварии или ситуаций, которые могут привести к несчастным случаям, следует:

- немедленно прекратить работы;

- немедленно принять меры по оказанию первой медицинской помощи;

- и известить своего непосредственного руководителя;

- оперативно принять меры по устранению причин аварии или причин, которые могут привести к несчастным случаям.

  - При возникновении пожара:

- прекратить работу;

- опустить груз;

- поднять тревогу, сообщить о пожаре в пожарную дружину прииска;

- приступить к тушению пожара, пользуясь имеющимися на рабочем участке средствами пожаротушения.

  - При возникновении задымления, загорания или пожара необходимо немедленно прекратить работу, опустить груз, поднять тревогу, сообщить:

- на территории администрации зданий в г. Якутска, п. Саскылах, п. Юрюнг-Хая и в п. Жиганск: сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 01 (с сотового телефона 101) (при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию, имя, отчество и телефон);

- на территории приисков «Маят» и «Молодо»: сообщить о пожаре в диспетчерскую по рации (позывной – 2);

- на территории баз «Джарджан», «Приленск», объектов УСиЭД и др.: сообщить о пожаре своему непосредственному или вышестоящему руководителю, или лицу, к которому прибыл в организацию по служебному заданию;

- оповестить других сотрудников при помощи кнопки включения пожарной сигнализации (местоположение обозначено на планах эвакуации);

- принять посильные меры по эвакуации людей и материальных ценностей в соответствии с планами эвакуации находящихся на этажах и тушению пожара первичными средствами пожаротушения (местоположение обозначено на планах эвакуации).

4.4.  Ответственный за пожарную безопасность на складе ГСМ в случае пожара обязан:

а) продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону 01 (с сотового телефона 101) или диспетчеру по рации (позывной – 2) и оповестить руководство и дежурные службы объекта;

б) организовать спасение людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе оказание первой помощи пострадавшим;

в) проверить включение автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

г) остановить работу технологического оборудования (в том числе аварийный останов); отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты) и работу систем вентиляции в помещении, в котором идет пожар, а также в смежных к нему помещениях;

д) прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

е) удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

ж) осуществлять общее руководство по посильному тушению пожара первичными средствами пожаротушения до прибытия подразделений пожарной охраны;

з) обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

и) организовать одновременно с тушением пожара эвакуацию горючих веществ и материальных ценностей;

к) встретить подразделения пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

л) сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществ;

м) по прибытии пожарного подразделения проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара;

н) организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

- Требования безопасности по окончании работы

  - Убрать и привести в порядок рабочее место.

  - Убрать инструмент, средства защиты, приспособления, а при их неисправности – заменить.

  - Снять спецодежду, спецобувь и убрать их в специально отведенное место.

  - Сообщить лицу, ответственному за производство работ, о всех недостатках, замеченных во время работы, и принять меры по их устранению.