ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при заправке воздушных судов

№ 20

- Общие требования безопасности.

  - Настоящая инструкция предусматривает основные требования по организации безопасного проведения работ при заправке воздушных судов (далее по тексту заправка ВС).

  - При заправке ВС, кроме требований, изложенных в настоящей инструкции, должны выполняться также требования:

- ИОТ при работе со спецжидкостями;

- ИОТ при работе на высоте;

- ИОТ при погрузочно-разгрузочных работах.

  - К самостоятельно работе допускаются лица мужского пола не моложе 18 лет, прошедшие медицинское обследование, обучение и проверку знаний охраны труда (далее ОТ) и электробезопасности (далее ЭБ) и пожарной безопасности (далее ПБ), стажировку и оказание первой медицинской помощи пострадавших при несчастном случае на рабочем месте.

  - Основные физические опасные и вредные производственные факторы:

- токсичность ГСМ (спецжидкостей) и их паров;

- движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования;

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, нефтепродуктов;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенный уровень шума на рабочем месте;

- повышенная или пониженная влажность воздуха;

- повышенная (пониженная) подвижность воздуха;

- повышенный уровень статического электричества (возможность взрыва при обслуживании спецмашин от разряда статического электричества);

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- расположение рабочего места на значительной высоте (глубине) относительно поверхности земли.

  - Работник, выполняющий заправку ВС, должен быть обеспечен спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами.

  - Работник, выполняющий заправку ВС, должен хорошо знать и строго соблюдать требования по безопасности труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, производственной санитарии.

  - Скорость движения транспорта на территории стоянки ВС не должна превышать 5 км/ч.

  - Работник, выполняющий заправку ВС, обязан знать опасные и вредные свойства нефтепродуктов и их паров, газов, жидких и твердых веществ, с которыми приходится соприкасаться в процессе работы, соблюдать правила безопасной работы с ними; содержать в порядке свое рабочее место.

  - Работник, выполняющий заправку ВС, должен знать и выполнять свои обязанности по плану ликвидации аварий и пожаров; уметь пользоваться индивидуальными средствами защиты; уметь пользоваться первичными средствами тушения пожара. Запрещается использовать пожарный инвентарь не по назначению.

  - Работник, выполняющий заправку ВС, должен уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

  - За невыполнение требований данной инструкции и других инструкций по охране труда, соответствующих выполняемым работам, все работники несут в установленном порядке административную, материальную или уголовную ответственность.

- Требования безопасности перед началом работы.

  - Перед началом работы работник, выполняющий заправку ВС, должен одеть спецодежду и спецобувь в зависимости от климатических условий. Работник, выполняющий заправку ВС, к работе в не отремонтированной и загрязненной одежде не допускается.

  - Проверить исправность спецтехники и технологического оборудования, и наличие первичных средств пожаротушения.

  - Обеспечить безопасный подъезд автотопливозаправщика (далее по тексту АТЗ) к ВС согласно нормативным требованиям, если заправка осуществляется с помощью АТЗ.

- Требования безопасности во время работы.

  - Во время работы необходимо пользоваться только исправными инструментами, необходимыми по технологии работы, соблюдать правила обращения со спецжидкостями при заправке.

  - Заправка осуществляется в присутствии одного из экипажа ВС или технического персонала, который обслуживает данное ВС.

  - При заправке с помощью АТЗ выполнять следующие действия:

- установить АТЗ у заземленного ВС так, чтобы противопожарный разрыв между ТЗ и крайними точками ВС был не менее 5 м;

- у АТЗ, имеющих автономный двигатель для работы насоса, выключить маршевый дизельный двигатель;

- после подъезда к ВС поставить упорные колодки под колеса АТЗ.

  - Перед раскаткой раздаточных рукавов и перемещением их по поверхности покрытия мест стоянок ВС необходимо убедиться в отсутствии дефектов покрытия, способных нанести механические повреждения раздаточным рукавам. Раздаточные краны (пистолеты), наконечники следует укладывать, в случае необходимости, на покрытие без ударов о покрытие.

  - Разматывание раздаточных рукавов агрегата фильтрации топлива (далее АФТ) или АТЗ с барабанов должно производиться работником, выполняющим заправку ВС совместно с водителем АТЗ или ответственным за обслуживание ВС (бортмеханик, авиатехник ВС).

  - До начала непосредственной заправки ГСМ в ВС средства заправки и ВС должны быть присоединены к заземляющим устройствам, предназначенным для этих целей. Кроме того, ВС и средства заправки должны быть соединены стальным тросом - проводником электричества для выравнивания потенциалов статического электричества между ними.

  - При заправке "сверху" поднимает на веревке раздаточный шланг на плоскость, обеспечить  соединение раздаточного пистолета с корпусом ВС, путем включения штыря троса раздаточного пистолета в бортовое гнездо ВС, снять колпачок с РП и опустить пистолет в горловину топливного бака /если заправочная горловина ВС не оборудована приемным бортовым гнездом, необходимо прикоснуться раздаточным краном к обшивке ВС на расстоянии не ближе 1,5 метра от горловины, после чего опустить его в горловину бака/  плотно прижать к горловине бака.

  - Во время заправки, работник, выполняющий заправку, находится с подветренной стороны заливной горловины бака ВС.

  - Крышки, лючки и пробки заливных штуцеров и головки топливных емкостей ВС и средств заправки допускается вскрывать только предназначенным для этих целей инструментом, исключающим высекание искры. Запрещается выполнять указанную работу методами нанесения ударов.

  - С целью предотвращения накопления статического электричества в системе "ВС-средство заправки" при верхней заправке ВС ГСМ наполнение топливных емкостей ВС должно осуществляться без разбрызгивания и вспенивания ГСМ.

  - При сливе ГСМ с ВС должны соблюдаться те же требования безопасности, что и при заправке ВС ГСМ.

  - Заправка ВС топливом производится, как правило, без пассажиров на борту. Как исключение, допускается дозаправка ВС топливом с пассажирами на борту в промежуточных аэропортах (при ограничении времени стоянки, отдаленности места стоянки от аэровокзала в сочетании с плохими метеоусловиями и т. п.) с разрешения командира ВС и сменного начальника базы или директора прииска. При дозаправке ВС топливом с пассажирами на борту необходимо выполнить следующие требования:

- предупредить пассажиров о том, что они не должны включать или выключать освещение, пользоваться зажигалками, спичками, курить или иным образом создавать источники воспламенения;

- перед дозаправкой должно быть включено освещение выходов и световое табло с надписью «НЕ КУРИТЬ»;

- у каждого из основных выходов ВС должны быть установлены трапы, двери - открыты и к ним должен обеспечиваться свободный доступ;

- у каждой двери должен находиться бортпроводник или член экипажа, чтобы в случае необходимости руководить эвакуацией пассажиров.

- на месте дозаправки с пассажирами на борту должны находиться аэродромные средства пожаротушения и пожарно-спасательный расчет дружины прииска.

  - Если в ходе дозаправки будут обнаружены пары топлива внутри ВС, течь и разлив топлива на землю или возникнет какая-либо другая опасность, то все пассажиры должны быть немедленно эвакуированы, а заправка ВС прекращена до устранения опасности.

  - Во время заправки ВС ГСМ и спецжидкостями запрещается:

  - выполнять любые виды работ по техническому обслуживанию ВС и заправочных средств, по устранению неисправностей на ВС и заправочном средстве, а также выполнять погрузочно-разгрузочные работы;

  - пользоваться светильниками, не удовлетворяющими требованиям пожарной и взрывной безопасности; присоединять аэродромный источник электрического питания к бортовой сети ВС;

  - включать или выключать источники и потребители электрического питания, кроме переключателей электросигнализации топливных емкостей ВС;

  - пользоваться неисправным инструментом, приспособлениями, механизмами, средствами индивидуальной защиты. заправлять во время грозы.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях.

  - Аварийной ситуацией при заправке ВС следует считать:

  - загорание ВС;

  - неисправность в электрооборудовании;

  - утечки нефтепродукта и спецжидкостей из АФТ, АТЗ и ВС;

  - обнаружении запаха топлива в салонах, багажных (грузовых) и технических отсеках фюзеляжа ВС;

  - пролив и перелив при ГСМ и спецжидкостей.

  - Во всех аварийных ситуациях работник, выполняющий заправку ВС, обязан немедленно прекратить какие-либо технологические операции.

  - При каждом несчастном случае немедленно принять меры по оказанию первой медицинской помощи и сообщить руководителю работ.

  - При обнаружении утечки авиаГСМ и спецжидкости в технологическом оборудовании (насос, топливораздаточная колонка, счетчик жидкости и т.п.) лица, непосредственно осуществляющие заправку (слив), обязаны:

  - прекратить подачу (слив) топлива и отключить электропитание;

  - отсоединить заправочные (сливные) шланги от ВС;

  - вызвать пожарную дружину прииска;

  - удалить АТЗ от ВС на расстояние не менее 75 м;

  - удалить топливо с поверхности и из полости внутри ВС, а при разливе топлива на землю, отбуксировать ВС на другую стоянку, предварительно покрыв места разлива топлива огнетушащей пеной;

  - убрать пролитое топливо с помощью воды, опилок, песка или ветоши.

  - При возникновении задымления, загорания или пожара воспламенении ВС и АТЗ  лица, непосредственно осуществляющие заправку (слив), обязаны:

    - прекратить подачу (слив) топлива и отключить электропитание;

    - отсоединить заправочные (сливные) шланги от ВС;

    - удалить АТЗ от ВС на расстояние не менее 75 м;

    - вызвать пожарную дружину прииска;

    - приступить к ликвидации пожара или аварии имеющимися средствами пожаротушения.

  - При возникновении задымления, загорания или пожара в пункте заправки АФТ необходимо немедленно перекрыть все задвижки для подачи топлива, выключить электричество, насос, поднять тревогу, сообщить о пожаре. Приступить к ликвидации пожара или аварии имеющимися средствами пожаротушения.

  - Сохранять до расследования обстановку на рабочем месте, состояние оборудования таким, каким оно было в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих людей и не приведет к аварии.

- Требования безопасности по окончании работы.

  - По окончании заправки работник, выполняющий заправку ВС, выполняет операции в порядке, строго обратного подключению.

  - После прекращения заправки ВС ГСМ и спецжидкостями из раздаточных рукавов должны быть откачаны жидкости. Заземлительные тросы и тросы для выравнивания потенциалов статического электричества между ВС и заправочным средством следует отсоединять только после выполнения всех других работ и приведения заправочного средства в транспортное положение.

  - Вымыть руки и лицо водой с мылом или принять душ.

  - Категорически запрещается мойка рук, а также стирка спецодежды бензином и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

  - Обо всех замечаниях в процессе работы неполадках сообщить своему непосредственному руководителю.