ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при затаривании нефтепродуктов и спецжидкостей в бочки и мелкую тару

№ 21

- Общие требования безопасности

  - Настоящая инструкция предусматривает основные требования по охране труда для работников, занятых затариванием нефтепродуктов и спецжидкостей в бочки и мелкую тару.

  - При выполнении своих обязанностей кроме требований, изложенных в настоящей инструкции, следует выполнять требования ИОТ при работе со спецжидкостями.

  - К самостоятельно работе допускаются лица мужского пола не моложе 18 лет, прошедшие медицинское обследование, обучение и проверку знаний охраны труда (далее ОТ) и электробезопасности (далее ЭБ) и пожарной безопасности (далее ПБ), стажировку и оказание первой медицинской помощи пострадавших при несчастном случае на рабочем месте.

  - Работники, занятые затариванием нефтепродуктов и спецжидкостей в бочки и мелкую тару, могут быть подвержены воздействию следующих опасных и вредных производственных факторов:

- токсичность ГСМ (спецжидкостей) и их паров.

- движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования;

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, нефтепродуктов;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная (пониженная) подвижность воздуха;

- повышенный уровень статического электричества(возможность взрыва при обслуживании спецмашин от разряда статического электричества);

  - Работников, производящих затаривание нефтепродуктов и спецжидкостей в бочки и мелкую тару, необходимо обеспечить спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами.

  - Запрещается:

    - пользоваться открытым огнем;

    - курить;

    - производить удары металлическими предметами, которые могут вызвать искрообразование, в местах затаривания нефтепродуктов и спецжидкостей в бочки и мелкую тару;

  - Применяемые инструменты следует изготовлять из материалов или снабдить покрытиями, исключающими искрообразование.

  - Освещение и сетевая проводка в помещениях разливочных и расфасовочных выполняются во взрывобезопасном исполнении. Погрузочные и заправочные площадки освещаются прожекторами, установленными на безопасном расстоянии в соответствии с нормами. Для местного освещения необходимо применять только взрывобезопасные аккумуляторные фонари.

  - Помещения по расфасовке нефтепродуктов и спецжидкостей следует оснащать вентиляцией для создания в зоне пребывания работников воздушной среды, соответствующей санитарным нормам.

  - Пусковые устройства вентиляционной системы необходимо расположить у входа в помещение.

  - Работникам, производящим затаривание нефтепродуктов и спецжидкостей в бочки и мелкую тару, необходимо уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, знать места их нахождения и следить за их исправностью. На разливочном и расфасовочном участках следует размещать огнетушители, ящик с сухим песком, а также кошму или асбестовую ткань и медицинскую аптечку.

  - На участках затаривания нефтепродуктов и спецжидкостей следует предусмотреть запас песка и средств ликвидации случайных разливов нефтепродуктов и зачистки загрязненных мест.

  - Все средства пожаротушения, находящиеся в помещениях и на территории склада ГСМ, должны быть постоянно в полной исправности и готовности к немедленному использованию. Использование противопожарного инвентаря не по назначению запрещается.

  - Работники, производящим затаривание нефтепродуктов и спецжидкостей в бочки и мелкую тару, должны уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

  - За невыполнение требований данной инструкции и других инструкций по охране труда, соответствующих выполняемым работам, все работники несут в установленном порядке административную, материальную или уголовную ответственность.

- Требования безопасности перед началом работы

  - Необходимо надеть предусмотренную соответствующими нормами спецодежду и спецобувь и проверить исправность средств индивидуальной защиты (дежурные резиновые перчатки, сапоги, фартук) и первичных средств пожаротушения.

  - Проверить исправность и плотность соединений раздаточных кранов, патрубков для рукавов, трубопроводов и другого оборудования разливочных и расфасовочных.

  - Раздаточные краны должны быть заземлены, легко открываться и закрываться и не давать течи. Обо всех обнаруженных дефектах и неисправностях поставить в известность непосредственного руководителя. Не допускается работа на неисправном оборудовании.

  - Над каждым раздаточным устройством нужно вывесить табличку с наименованием нефтепродукта, а над краном для ПВК жидкости «И-М» - табличку "ЯД!".

  - Под наливными кранами следует установить лотки для отвода пролитых нефтепродуктов в сборники для стоков или специальную емкость.

  - За 15 минут до начала работы оборудования необходимо включить вентиляционную систему и убедиться в нормальной ее работе.

- Требования безопасности во время работы

  - При наливе нефтепродуктов и спецжидкостей в тару следует выполнить следующие требования:

  - тара перед наливом должна быть чистой и сухой;

  - при необходимости осмотра тары изнутри пользоваться исправным, защищенным от механических ударов фонарем только во взрывобезопасном исполнении;

  - по завершении налива тару плотно закрыть пробками;

  - после налива нефтепродукта тара должна быть снаружи чистой и сухой за исключением тары, покрытой консервационными смазками.

  - Наливать легковоспламеняющиеся нефтепродукты и спецжидкости следует только в металлическую тару или другую тару предназначенную для нефтепродуктов.

  - Пробки металлической тары ставить на прокладки и завинчивать и отвинчивать при помощи ключей из металла, не дающих при ударе искр.

  - Применять молоток и зубило для отвинчивания и завинчивания пробок не допускается.

  - Соблюдать чистоту на разливочном и расфасовочном участках.

  - Лотки для отвода нефтепродуктов очищать от загрязнений и промывать водой по мере загрязнения.

  - Емкости для затаривания нефтепродуктов и спецжидкостей хранить только в тех разливочных, где производится их налив, при этом количество укупорочного материала не должно превышать суточной потребности, а количество тары - сменной потребности по розливу масел.

  - Укупорочный материал хранить в металлических ящиках. Хранить заполненную тару в помещении разливочной не допускается.

  - Потребительскую тару с нефтепродуктами и спецжидкостями следует помещать в транспортную тару:

- бидоны - в деревянные обрешетки;

- стеклянные банки и бутылки - в дощатые неразборные ящики с гнездами-перегородками, с высотой перегородок не менее 3/4 высоты укладываемых банок или бутылок;

- полиэтиленовые, металлические банки и тубы - в дощатые, фанерные, полимерные и картонные ящики. При ярусной упаковке между ними делаются горизонтальные прокладки.

  - Полиэтиленовые и металлические тубы упаковывать в ящики с гнездами-перегородками.

  - Стеклянные банки и бутылки объемом не более 0,5 дм3 допускается упаковывать в картонные ящики с гнездами-перегородками.

  - Погрузку бочек на транспортные средства необходимо механизировать.

  - Подъем бочек вручную допускается лишь в исключительных случаях. При подъеме бочек вручную по накатам находиться между накатами не допускается. Угол наклона накатов не должен превышать 30°.

  - Налив легковоспламеняющихся нефтепродуктов и спецжидкостей в бочки, установленные на специально оборудованных автомашинах допускается только при условии выполнения следующих требований:

  - налив производить на площадках отпуска нефтепродуктов и спецжидкостей, имеющих твердое покрытие и расположенных у разливочных, но не ближе чем в 30 м от резервуарных парков;

  - налив производить в бочки, установленные в кузове только одного автомобиля, в исключительных случаях на двух автомобилях, если наливные устройства расположены друг от друга на расстоянии не ближе 15 м;

  - вывести глушитель автомобиля, в кузове которого установлены бочки, под двигатель или радиатор, оборудовать его искрогасителем;

  - установить автомобиль, поданный под налив нефтепродуктов и спецжидкостей в бочки, на расстояние 5-7 м от счетчиков, во время налива двигатель следует выключить;

  - на заправочных площадках следует иметь трос или штангу для отбуксировки автомобиля с выключенным двигателем в случае аварийной ситуации;

  - оператору наливать нефтепродукты и спецжидкостей при помощи наливного рукава, оборудованного краном "Автостоп", который следует заземлить;

  - после налива нефтепродукта и спецжидкостей перекрыть наливные устройства и кран у счетчиков, рукав с пистолетом убрать в специально предназначенное место, бочки, залитые нефтепродуктом, закрыть пробками с прокладками.

  - Не допускается включать двигатель автомобиля при проливе нефтепродуктов и спецжидкостей до зачистки и обезвреживания места разлива.

  - В разливочной и расфасовочной не допускается выполнение работ, не связанных непосредственно с наливом нефтепродуктов и спецжидкостей в тару.

  - Работникам, производящим затаривание нефтепродуктов и спецжидкостей в бочки и мелкую тару, запрещается производить какой-либо ремонт электрооборудования на складе ГСМ.

### Требования безопасности в аварийных ситуациях

  - Аварийной ситуацией при затаривании нефтепродуктов и спецжидкостей в бочки и мелкую тару на складе ГСМ следует считать:

- загорание на складе ГСМ;

- неисправность в электрооборудовании;

- утечки нефтепродукта и спецжидкостей из спецтехники и технологического оборудования (топливораздаточной колонки, насосной станции, фильтрационного пункта, автоцистерн и резервуара);

- загазованность (свыше 100 мг/м3) в здании склада ГСМ;

- пролив и перелив при приеме нефтепродуктов и спецжидкостей.

  - При возникновении аварийной ситуации прекратить отпуск нефтепродуктов и спецжидкостей, обесточить технологическое оборудование, отключить вентиляцию, эвакуировать с территории автотранспорт.

  - В случае неисправности электрооборудования следует вызвать электрослесаря.

  - При обнаружении утечки ГСМ и спецжидкости в технологическом оборудовании (насос, топливораздаточная колонка, счетчик жидкости, фильтр и т.п.) необходимо немедленно прекратить технологическое операции, удалить пролитый ГСМ и спецжидкость, место пролива засыпать песком и вызвать слесаря-ремонтника.

  - При каждом несчастном случае немедленно принять меры по оказанию первой медицинской помощи и сообщить руководителю.

  - Каждый работник склада ГСМ при возникновении задымления, загорания или пожара на месте затаривания нефтепродуктов в мелкую тару необходимо немедленно перекрыть все задвижки для подачи топлива, выключить электричество, насос, поднять тревогу, сообщить о пожаре:

    - на территории администрации зданий в г. Якутска, п. Саскылах, п. Юрюнг-Хая и в п. Жиганск: сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 01 (с сотового телефона 101) (при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию, имя, отчество и телефон);

    - на территории приисков «Маят» и «Молодо»: сообщить о пожаре в диспетчерскую по рации (позывной – 2);

    - на территории баз «Джарджан», «Приленск», объектов УСиЭД и др.: сообщить о пожаре своему непосредственному или вышестоящему руководителю, или лицу, к которому прибыл в организацию по служебному заданию;

    - оповестить других сотрудников при помощи кнопки включения пожарной сигнализации (местоположение обозначено на планах эвакуации);

    - принять посильные меры по эвакуации людей и материальных ценностей в соответствии с планами эвакуации находящихся на этажах и тушению пожара первичными средствами пожаротушения (местоположение обозначено на планах эвакуации).

  - Ответственный за пожарную безопасность на складе ГСМ в случае пожара обязан:

а) продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону 01 (с сотового телефона 101) или диспетчеру по рации (позывной – 2) и оповестить руководство и дежурные службы объекта;

б) организовать спасение людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе оказание первой помощи пострадавшим;

в) проверить включение автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

г) остановить работу технологического оборудования (в том числе аварийный останов); отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты) и работу систем вентиляции в помещении, в котором идет пожар, а также в смежных к нему помещениях;

д) прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

е) удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

ж) осуществлять общее руководство по посильному тушению пожара первичными средствами пожаротушения до прибытия подразделений пожарной охраны;

з) обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

и) организовать одновременно с тушением пожара эвакуацию горючих веществ и материальных ценностей;

к) встретить подразделения пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

л) сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществ;

м) по прибытии пожарного подразделения проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара;

н) организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

  - Сохранять до расследования обстановку на рабочем месте, состояние оборудования таким, каким оно было в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих людей и не приведет к аварии.

### Требования безопасности по окончании работы

  - Убрать вспомогательные приспособления и инструмент.

  - Загрязненные нефтепродуктами и спецжидкостями обтирочный материал, ветошь собрать в металлические ящики, которые следует опорожнять в специально отведенном для этого месте.

  - Привести рабочее место в порядок, удалить пролитые нефтепродукты, сдать смену в установленном порядке.

  - Запрещается разбрасывать на территории затаривания и расфасовки соединительные шланги, ветошь, инструмент и другие предметы.

  - Спецодежда и спецобувь должны храниться отдельно от личной одежды в специальных шкафах.

  - Вымыть руки и лицо водой с мылом или принять душ, и по безопасному маршруту идти домой.

  - Категорически запрещается мойка рук, а также стирка спецодежды бензином и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

  - Обо всех замечаниях в процессе работы неполадках сообщить своему непосредственному руководителю работ и принять меры по их устранению.