ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе со спецжидкостями

№ 22

- Общие требования безопасности.

  - В настоящей инструкции предусматриваются основные требования по мерам безопасности при приеме, хранении, отпуске и других работах со спецжидкостями.

  - К самостоятельно работе допускаются лица мужского пола не моложе 18 лет, прошедшие медицинское обследование, обучение и проверку знаний охраны труда (далее ОТ) и электробезопасности (далее ЭБ) и пожарной безопасности (далее ПБ), стажировку и оказание первой медицинской помощи пострадавших при несчастном случае на рабочем месте.

  - Все работники, работающие со спецжидкостями, должны проходить предварительный медицинский осмотр при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры

  - Основные физические опасные и вредные производственные факторы:

- токсичность спецжидкостей и их паров;

- повышенный уровень статического электричества (возможность взрыва при обслуживании спецмашин от разряда статического электричества).

  - В число спецжидкостей используемых на складе ГСМ включены авиакеросины, авиабензины, противоводокристаллизационная жидкость «И-М», автобензины (в том числе этилированный), дизельные топлива, масла, растворители применяющиеся при эксплуатации, а также их компоненты, неорганические кислоты и другие продукты специального назначения (назначение спецжидкостей представлена в приложении №1, а также другие спецжидкости которые  указаны в Пр. по ОТ №27 от 20 марта 2003 г.).

  - Токсичность спецжидкостей или входящих в их состав компонентов определяется степенью поражения органов или систем организма человека и классифицируется классами опасности вещества в соответствии с токсическими свойствами спецжидкостей (Приложение №2, а также другие спецжидкости которые указаны в Пр. по ОТ №27 от 20 марта 2003 г.).

  - Многие из спецжидкостей горючи (то есть загораются от постороннего источника воспламенения: пламя, искра, нагретое тело) и взрывоопасны (то есть образуют с воздухом смеси, способные взрываться), что может быть определено в соответствии с характеристиками пожароопасности).

  - Все спецжидкости должны расходоваться только на те цели, для которых они предусмотрены соответствующей нормативно-технической документацией.

  - Все работники, работающие со спецжидкостями, должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке.

  - Работник должен хорошо знать и строго соблюдать требования по безопасности труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, производственной санитарии.

  - Работник, работающий со спецжидкостями, обязан знать опасные и вредные свойства спецжидкостей и их паров, газов, жидких и твердых веществ, с которыми приходится соприкасаться в процессе работы, соблюдать правила безопасной работы с ними; содержать в порядке свое рабочее место.

  - Работник, работающий со спецжидкостями, должен знать и выполнять свои обязанности по плану ликвидации аварий и пожаров; уметь пользоваться индивидуальными средствами защиты; уметь пользоваться первичными средствами тушения пожара. Запрещается использовать пожарный инвентарь не по назначению.

  - Работник, работающий со спецжидкостями, должен уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим с учетом характерных симптомов отравления и поражения спецжидкостями и мер по оказанию первой помощи.

  - За невыполнение требований данной инструкции и других инструкций по охране труда, соответствующих выполняемым работам, все работники несут в установленном порядке административную, материальную или уголовную ответственность.

  - Для оказания первой помощи при несчастных случаях при работе со спецжидкостями в доступном для всех работников месте следует размещать аптечку.

  - Аптечка должна быть укомплектована перевязочными материалами и медикаментами, у которых не истек срок реализации. В аптечку вкладывается опись содержимого с указанием рекомендаций по применению медикаментов.

- Требования безопасности перед началом работы.

  - Перед началом работы работник должен одеть спецодежду и спецобувь в зависимости от климатических условий и токсических свойств спецжидкости. Работник к работе в не отремонтированной и загрязненной одежде не допускается.

  - Получить наряд задание по выполнению работ с инструктажем о безопасных приемах выполнения работ.

  - Проверить исправность спецтехники и технологического оборудования, и наличие первичных средств пожаротушения.

- Требования безопасности во время работы.

  - Во время работы работнику, работающий со спецжидкостями, необходимо пользоваться только исправными инструментами и СИЗ, необходимыми по технологии работы, соблюдать правила обращения со спецжидкостями.

  - . При работах со спецжидкостями необходимо соблюдать максимальную осторожность и аккуратность, не допуская разбрызгивания жидкостей или пролива их на пол, спецодежду, оборудование.

  - Погрузочно-разгрузочные работы, связанные со спецжидкостями, следует выполнять в соответствии с ИОТ при погрузочно-разгрузочных работах на складе ГСМ, содержащими государственные нормативные требования охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах.

  - Места погрузочно-разгрузочных работ должны быть оборудованы знаками безопасности ("Запрещается пользоваться открытым огнем", "Запрещается курить" и др.) в соответствии с государственным стандартом, устанавливающим требования к знакам безопасности.

  - Не допускается выполнять погрузочно-разгрузочные работы со спецжидкостями при обнаружении несоответствия тары требованиям нормативно-технической документации, при неисправности тары, а также при отсутствии маркировки и предупредительных надписей на ней.

  - При ручных работах по погрузке, выгрузке и сортировке спецжидкостей не допускается:

      - переносить упаковки со спецжидкостями на спине, плече;

      - кантовать, волочить или перебрасывать упаковки со спецжидкостями (как в потребительской, так и в транспортной таре).

  - Спецжидкости в хрупкой, стеклянной упаковке допускается переносить вдвоем и только в корзинах или обрешетках, предварительно убедившись в их исправности.

  - Работы с противоводокристаллизационными жидкостями внутри помещения должны производиться при максимальной герметизации технологического оборудования, при наличии противопожарных средств и приточно-вытяжной вентиляции в целях исключения возможного контакта работников с парами спецжидкостей.

  - Погрузочно-разгрузочные работы при применении спецжидкостей, как правило, должны быть механизированы, использование ручного труда необходимо максимально ограничить.

  - В помещениях, где применяются горючие и взрывоопасные спецжидкости, хранить тару запрещается.

  - На складе ГСМ следует иметь специальные насосы и другое оборудование, необходимое для перекачки и переливания жидкостей.

  - Не допускается переливать спецжидкости путем засасывания их ртом для создания сифона.

  - Помещения, в которых хранятся и применяются спецжидкости, а также рабочие места необходимо содержать в чистоте и порядке. Как правило, регулярно в конце смены должна проводиться тщательная уборка помещений, очистка оборудования, полов и стен. Источники газовыделений от спецжидкостей должны быть закрыты. Остатки горючих жидкостей необходимо сдавать на склад. Использованную ветошь и другой обтирочный материал следует выносить в специально отведенные места. После окончания работы помещения закрываются и принимаются меры по исключению допуска в них посторонних лиц.

  - Электрооборудование помещений, предназначенных для выполнения работ со спецжидкостями и их хранения, должно быть во взрывобезопасном исполнении и соответствовать межотраслевым нормативным правовым актам и нормативно-техническим документам, устанавливающим требования безопасности к электрооборудованию.

  - Запрещается применять не предусмотренные технологическим процессом спецжидкости, посуду и емкости без маркировки со сведениями о спецжидкости.

  - Спецжидкости могут перевозиться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на этих видах транспорта.

  - Тара для перевозки спецжидкостей должна быть исправной и герметично закрытой. Течь, "запотевания" и другие дефекты, ведущие к проливу жидкостей, не допускаются.

  - Спецжидкости, упакованные в хрупкую, легкопробиваемую тару, изготовленную из стекла, фарфора и полимерных материалов, следует перевозить в специальной транспортной таре (деревянных ящиках, корзинах, укупорках и т.п.), с заполнением свободных мест инертными к спецжидкостям прокладочными материалами.

  - Для перемещения спецжидкостей по складу необходимо использовать специальные тележки и другие средства механизации.

  - Складские помещения следует оборудовать аптечкой.

  - Не допускается нахождение на складе лиц, не имеющих на это разрешения, оформленного в соответствии с установленным в организации порядком.

  - Хранить спецжидкости допускается только в исправной, маркированной и опломбированной таре, резервуаре, емкости.

  - В помещениях, где проводятся работы со спецжидкостями, не разрешается хранить и принимать пищу, а также курить.

  - Загрязненные спецжидкостями протирочные материалы, ветошь, опилки и т.п. собираются в металлическую тару с плотными крышками, а затем вывозятся в специально отведенное место для регенерации или ликвидации.

  - Перед приемом воды (или другой питьевой жидкости) и курением необходимо вымыть руки, лицо горячей водой с мылом, прополоскать рот.

  - Перед приемом пищи (в комнате для приема пищи и в столовой) необходимо снять спецодежду, вымыть руки и лицо с мылом, прополоскать рот.

  - В процессе работы не рекомендуется касаться и растирать открытые участки кожи лица, шеи, кистей рук и др., а также слизистые оболочки глаз, носа и полости рта во избежание раздражающего действия химических компонентов спецжидкостей.

  - Продолжительность действия на работников в течение смены химических веществ в концентрации, равной максимально разовой ПДК, не должна превышать 15 минут для газообразных химических веществ и 30 минут - для аэрозолей преимущественно фиброгенного действия; повторение работы в данных условиях допускается не чаще 4 раз в смену (в соответствии с гигиеническими критериями оценки и классификации условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса).

- Требования безопасности в аварийных ситуациях.

  - Аварийной ситуацией при работе со спецжидкостями следует считать:

  - загорание;

  - утечки спецжидкостей из технологического оборудования;

  - пролив и перелив при приеме спецжидкостей.

  - Во всех аварийных ситуациях работник обязан немедленно прекратить какие либо технологические операции.

  - При каждом несчастном случае немедленно приступить к оказанию первой медицинской помощи пострадавшему с учетом характерных симптомов отравления и поражения спецжидкостями и мер по оказанию первой помощи (Приложение №3) и сообщить руководителю.

  - При обнаружении утечки спецжидкости в технологическом оборудовании (насос, топливораздаточная колонка, счетчик жидкости, фильтр и т.п.) необходимо немедленно прекратить технологическое операции, удалить пролитую спецжидкость, место пролива:

    - пролив на пол: собрать при помощи песка или опилок, загрязненное место продуть сжатым воздухом, опилки сжечь в безопасном месте, песок закопать обработать в соответствии со способами обработки поверхностей при проливах спецжидкостей;

    - пролив на оборудование: собрать при помощи ветоши, загрязненную поверхность   продуть сжатым воздухом, ветошь сжечь в безопасном месте.

  - Сохранять до расследования обстановку на рабочем месте, состояние оборудования таким, каким оно было в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих людей и не приведет к аварии.

  - При возникновении задымления, загорания или пожара на складе ГСМ необходимо немедленно перекрыть все задвижки для подачи топлива, выключить электричество, насос, поднять тревогу, сообщить о пожаре:

    - на территории администрации зданий в г. Якутска, п. Саскылах, п. Юрюнг-Хая и в п. Жиганск: сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 01 (с сотового телефона 101) (при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию, имя, отчество и телефон);

    - на территории приисков «Маят» и «Молодо»: сообщить о пожаре в диспетчерскую по рации (позывной – 2);

    - на территории баз «Джарджан», «Приленск», объектов УСиЭД и др.: сообщить о пожаре своему непосредственному или вышестоящему руководителю, или лицу, к которому прибыл в организацию по служебному заданию;

    - оповестить других сотрудников при помощи кнопки включения пожарной сигнализации (местоположение обозначено на планах эвакуации);

    - принять посильные меры по эвакуации людей и материальных ценностей в соответствии с планами эвакуации находящихся на этажах и тушению пожара первичными средствами пожаротушения (местоположение обозначено на планах эвакуации).

4.7.  Ответственный за пожарную безопасность на складе ГСМ в случае пожара обязан:

а) продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону 01 (с сотового телефона 101) или диспетчеру по рации (позывной – 2) и оповестить руководство и дежурные службы объекта;

б) организовать спасение людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе оказание первой помощи пострадавшим;

в) проверить включение автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

г) остановить работу технологического оборудования (в том числе аварийный останов); отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты) и работу систем вентиляции в помещении, в котором идет пожар, а также в смежных к нему помещениях;

д) прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

е) удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

ж) осуществлять общее руководство по посильному тушению пожара первичными средствами пожаротушения до прибытия подразделений пожарной охраны;

з) обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

и) организовать одновременно с тушением пожара эвакуацию горючих веществ и материальных ценностей;

к) встретить подразделения пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

л) сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществ;

м) по прибытии пожарного подразделения проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара;

н) организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

  - При возникновении задымления, загорания или пожара технологического оборудования необходимо немедленно перекрыть все задвижки для подачи топлива, выключить электричество, насос, поднять тревогу, сообщить о пожаре в пожарную дружину прииска. Приступить к ликвидации пожара или аварии имеющимися средствами пожаротушения.

- Требования безопасности по окончании работы.

  - Убрать инструмент, привести в порядок рабочее место,

  - Снять спецодежду и спецобувь и средства индивидуальной защиты.

  - Вымыть руки и лицо водой с мылом или принять душ.

  - Категорически запрещается мойка рук, а также стирка спецодежды бензином и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

  - Обо всех замечаниях в процессе работы неполадках сообщить своему непосредственному руководителю работ и принять меры по их устранению.

Приложение №1. Перечень спецжидкостей, применяемых на складе ГСМ, и их назначение

| Наименование спецжидкости, марка | Назначение и краткая характеристика |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| РАСТВОРИТЕЛИ |  |
| Ацетон | Растворитель лакокрасочных материалов. Очистка и обезжиривание авиадвигателей и съемных деталей |
| Керосин авиационный (ТС-1) | Растворитель многоцелевой. Обезжиривание и расконсервация авиадвигателей |
| Керосин осветительный | То же |
| Керосин технический | " |
| ПРОТИВОВОДОКРИСТАЛЛИЗАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ |  |
| ПВК-жидкость "И-М" | То же |
| ТОПЛИВА |  |
| Автобензин (в том числе этилированный) | Используется как топливо для автотранспорта с двигателем внутреннего сгорания |
| Дизельное топливо | Используется как топливо для автотранспорта с дизельным двигателем |
| Керосин авиационный (ТС-1) | Используется в качестве топлива для авиационных двигателей |

Приложение №2. Токсические свойства спецжидкостей

| Наименование, марка | Класс опасности | ПДК мг/м3 | Токсические свойства и основные компоненты спецжидкостей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| РАСТВОРИТЕЛИ |  |  |  |
| Ацетон | 4 | 200,0 | При длительном контакте оказывает раздражающее действие на кожу, глаза, органы дыхания. Обладает наркотическим действием Определение ПДК: ацетон |
| Керосины: авиационный, осветительный, технический | 4 | 300,0 | При длительном контакте оказывает слабое раздражающее действие на кожу, вызывая дерматиты. Обладает слабым наркотическим действием Определение ПДК: в пересчете на углеводороды |
| ПРОТИВОВОДОКРИСТАЛЛИЗАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ |  |  |  |
| ПВК-жидкость "И-М" | 2 | 50,0 | Нервно-сосудистый яд. Пары проникают через неповрежденную кожу и легкие, поражая нервную систему, печень, почки. Обладает сильным наркотическим действием. При приеме внутрь поражает сердечно-сосудистую систему, зрительный нерв и сетчатку глаз Определение ПДК: метанол |
| ТОПЛИВА |  |  |  |
| Автобензин (в том числе этилированный) | 4 | 400 | При отравлении бензином через рот у пострадавшего появляются жжение во рту и пищеводе, жидкий стул, иногда боли в области печени. |
| Автобензин (в том числе этилированный) | 1 | 0,005 | При отравлении этилированным бензином характерно наличие скрытого периода действия яда, продолжающегося от нескольких часов до суток. Видимыми признаками отравления являются: головные боли и боли в животе, тошнота, слабость, падение артериального давления, бледность кожных покровов, бессонница, психические расстройства |
| Дизельное топливо | 4 | 300 | При длительном контакте оказывает слабое раздражающее действие на кожу, вызывая дерматиты. Обладает слабым наркотическим действием Определение ПДК: в пересчете на углеводороды |

Приложение №3. Характерные симптомы отравления и поражения спецжидкостями и меры по оказанию первой помощи

| Спецжидкость | Симптомы отравления и поражения | Первая помощь |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| РАСТВОРИТЕЛИ |  |  |
| Ацетон | При вдыхании паров и при попадании внутрь -головокружение, состояние опьянения, слабость, кашель. В тяжелых случаях- тошнота, рвота, слезотечение, боли в желудке | Вывести пострадавшего на свежий воздух, дать вдохнуть нашатырный спирт, внутрь -валериановые капли, крепкий чай или кофе, тепло укрыть |
| Керосин: авиационный, осветительный, технический | При вдыхании паров высокой концентрации -головокружение, головная боль, возбуждение, состояние слабого опьянения | Вывести пострадавшего на свежий воздух, дать валериановые капли |
| ПРОТИВОВОДОКРИСТАЛЛИЗАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ |  |  |
| ПВК-жидкости "И-М" | При вдыхании высоких концентраций -головная боль, тошнота, бледность кожных покровов. Состояние опьянения не характерно. При приеме внутрь - сильнейшие боли в области живота, расстройство зрения, рвота, судороги, расстройство дыхания, потеря сознания. д - смертельная доза при приеме внутрь - 10 мл | При попадании на кожу пораженные места обмыть большим количеством воды. При приеме внутрь -промыть желудок водой, дать активированный уголь. При подозрении на прием внутрь или при первых симптомах немедленно вызвать медицинскую помощь |
| ТОПЛИВА |  |  |
| Автобензин | При вдыхании паров - слабость, психическое возбуждение, беспричинная вялость, легкие подергивания мышц, дрожание рук, мышечные судороги головная боль, неприятные ощущения в горле, кашель, раздражение слизистых оболочек носа, глаз. При воздействии на кожу бензин обезжиривает ее и может вызвать кожные заболевания - дерматиты и экземы При попадании внутрь - жжение во рту и пищеводе, жидкий стул, иногда боли в области печени, рвота, боли в желудке сердцебиение, | При отравлении парами бензинов пострадавшего надлежит немедленно вынести (или вывести) на свежий воздух, освободить от стесняющей одежды (расстегнуть ворот, пояс, брюки, юбку). В холодное время года важным является также согревание пострадавшего. При этом надо хорошо растереть конечности, чтобы вызвать усиленную циркуляцию крови. При попадании на кожу дизельного топлива следует смыть его теплой водой с мылом. При попадании бензина в организм через рот следует промыть желудок. Для этого необходимо выпить 1,5 - 2 л воды с одной столовой ложкой питьевой соды и вызвать рвоту. Повторить это следует 2 - 3 раза до исчезновения частиц пищи и слизи. При необходимости проводят искусственное дыхание. |
| Дизельное топливо | При вдыхании паров - слабость, психическое возбуждение, беспричинная вялость, легкие подергивания мышц, дрожание рук, мышечные судороги головная боль, неприятные ощущения в горле, кашель, раздражение слизистых оболочек носа, глаз. При воздействии на кожу дизельное топливо обезжиривает ее и может вызвать кожные заболевания - дерматиты и экземы При попадании внутрь - жжение во рту и пищеводе, жидкий стул, иногда боли в области печени, рвота, боли в желудке сердцебиение, | При отравлении парами дизельного топлива пострадавшего надлежит немедленно вынести (или вывести) на свежий воздух, освободить от стесняющей одежды (расстегнуть ворот, пояс, брюки, юбку). В холодное время года важным является также согревание пострадавшего. При этом надо хорошо растереть конечности, чтобы вызвать усиленную циркуляцию крови. При попадании на кожу дизельного топлива следует смыть его теплой водой с мылом. При попадании дизельного топлива в организм через рот следует промыть желудок. Для этого необходимо выпить 1,5 - 2 л воды с одной столовой ложкой питьевой соды и вызвать рвоту. Повторить это следует 2 - 3 раза до исчезновения частиц пищи и слизи. При необходимости проводят искусственное дыхание. |
| Масла |  |  |
| Масла по сортам | При вдыхании паров - слабость, психическое возбуждение, беспричинная вялость, легкие подергивания мышц, дрожание рук, мышечные судороги головная боль, неприятные ощущения в горле, кашель, раздражение слизистых оболочек носа, глаз. При воздействии на кожу бензин обезжиривает ее и может вызвать кожные заболевания - дерматиты и экземы При попадании внутрь - жжение во рту и пищеводе, жидкий стул, иногда боли в области печени, рвота, боли в желудке сердцебиение, | При отравлении парами масел пострадавшего надлежит немедленно вынести (или вывести) на свежий воздух, освободить от стесняющей одежды (расстегнуть ворот, пояс, брюки, юбку). В холодное время года важным является также согревание пострадавшего. При этом надо хорошо растереть конечности, чтобы вызвать усиленную циркуляцию крови. При попадании на кожу масла следует смыть его теплой водой с мылом. При попадании бензина в организм через рот следует промыть желудок. Для этого необходимо выпить 1,5 - 2 л воды с одной столовой ложкой питьевой соды и вызвать рвоту. Повторить это следует 2 - 3 раза до исчезновения частиц пищи и слизи. При необходимости проводят искусственное дыхание. |