ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе с электроинструментом,

ручными электрическими машинами и ручными

электрическими светильниками

№ 28

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

  - К самостоятельной работе с электрифицированными инструментами допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие обучение и проверку знаний безопасным приемам и методам труда, в том числе при работе с электроинструментом, имеющие удостоверение о проверке знаний требований ОТ. Работники, выполняющие работы с использованием электроинструмента классов 0 и I в помещениях с повышенной опасностью, должны иметь группу по электробезопасности не ниже II.

    - Подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей частоты, защитно-отключающих устройств и т.п.) к сети и отключение его производится электротехническим персоналом с группой не ниже III.

1.2. Работа с электрифицированным инструментом может сопровождаться наличием ряда вредных и опасных производственных факторов, в том числе:

К вредным производственным факторам при работе с электроинструментом, ручными электрическими машинами, переносными светильниками относятся:

- вибрация;

- шум;

- запыленность воздуха (при работе шлифовальной машиной).

К опасным производственным факторам относятся:

- возможность поражения электрическим током при неисправном электрооборудовании, отсутствие заземления;

- возможность травмирования глаз отлетевшими частицами обрабатываемой детали;

- травмирование вращающимися частями электроинструмента.

  - Выдаваемые и используемые в работе переносные электроинструмент и светильники, вспомогательное оборудование должны быть учтены в организации (структурном подразделении), проходить проверку и испытание в сроки и объемах, установленных ГОСТом, техническими условиями на изделия, действующими объемом и нормами испытания электрооборудования и аппаратов эл/установок.

  - Электроинструмент выпускается следующих классов:

I – электроинструмент, у которого все детали, находящиеся под напряжением, имеют изоляцию и штепсельная вилка имеет заземляющий контакт. У электроинструмента класса I все находящееся под напряжением детали могут быть с основной, а отдельные детали – с двойной или усиленной изоляцией. Несъемный, гибкий кабель электроинструмента класса I должен иметь жилу, соединяющую заземляющий зажим электроинструмента с заземляющим контактом штепсельной вилки.

II – электроинструмент, у которого все детали, находящиеся под напряжением, имеют двойную или усиленную изоляцию. Этот инструмент не имеет устройств для заземления.

III –  электроинструмент на номинальное напряжение не выше 42 В, у которого ни   внутренние, ни внешние цепи не находятся по другим напряжением. Электроинструмент класса III предназначен для питания от автономного источника тока.

  - Класс переносного инструмента должен соответствовать категории помещения и условиям производства работ с применением в отдельных случаях электрозащитных средств согласно требованиям, указанных в таблице:

Таблица№1

Условия использования в работе электроинструмента и ручных электрических машин различных классов

| Место проведения работ | Класс электроинструмента по типу защиты от поражения эл. током | Условия применения электрозащитных средств |
| --- | --- | --- |
| Помещения без повышенной опасности | I | При системе TN-S - без применения электрозащитных средств при подключении через устройство защитного отключения или с применением хотя бы одного электрозащитного средства. При системе TN-C - с применением хотя бы одного электрозащитного средства |
|  | II | Без применения электрозащитных средств |
|  | III | Без применения электрозащитных средств |
| Помещения с повышенной опасностью | I | При системе TN-S - без применения электрозащитных средств при подключении через устройство защитного отключения или при питании только одного электроприемника (машина, инструмент) от отдельного источника (разделительный трансформатор, генератор, преобразователь). При системе TN-C - с применением хотя бы одного электрозащитного средства |
|  | II | Без применения электрозащитных средств |
|  | III | Без применения электрозащитных средств |
| Особо опасные помещения | I | С защитой устройством защитного отключения или с применением хотя бы одного электрозащитного средства |
|  | II | Без применения электрозащитных средств |
|  | III | Без применения электрозащитных средств |
| При наличии особо не благоприятных условий (в сосудах, аппаратах и других металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода) | I | Не допускается применять |
|  | II | С применением хотя бы одного электрозащитного средства Без применения электрозащитных средств при подключении через устройство защитного отключения или при питании только одного электроприемника от отдельного источника |
|  | III | Без применения электрозащитных средств |

1.5.1. Помещения с повышенной опасностью характеризуются наличием одного из следующих условий:

- сырость (относительная влажность воздуха длительно превышает 75%) или токопроводящая пыль;

- токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);

- высокая температура (превышающая +35 °С);

- возможность одновременного прикосновения к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования – с другой.

1.5.2. Особо опасные помещения характеризуются наличием одного из следующих условий:

- особая сырость (относительная влажность воздуха близка к 100% потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой);

- химически активная или органическая среда (постоянно или длительное время имеются агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования);

- а также при наличии одновременно не менее двух условий повышенной опасности, которыми характеризуются помещения с повышенной опасностью.

1.5.3. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных переносные электрические светильники должны иметь напряжение не выше 50 В.

1.5.4. При работах в особо неблагоприятных условиях (колодцах выключателей, отсеках КРУ, барабанах котлов, металлических резервуарах и т.п.) переносные светильники должны иметь напряжение не выше 12 В.

1.6. Электроинструмент должен быть снабжен гибким кабелем (шнуром) со штепсельной вилкой. Кабель в месте ввода в электроинструмент должен быть защищен от истирания и перегибов. Гибкий кабель электроинструмента класса I должен иметь жилу, соединяющую его с заземляющим контактом штепсельной вилки.

1.7. Доступные для прикосновения металлические детали электроинструмента класса I, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции, должны быть соединены с заземляющим зажимом.  Электроинструмент класса II и III не заземляется.

1.8. Конструкция вилок электроинструмента класса III должна исключать их сочленение с розеткой на напряжение выше 42В.

1.9. Электроинструмент и вспомогательное оборудование к нему должны подвергаться периодической проверке не реже одного раза в 6 месяцев.

1.9.1. В объем периодической проверки электроинструмента и вспомогательного оборудования входят:

- внешний осмотр;

- проверка работы на холостом ходу не менее 5 минут;

- измерение сопротивления изоляции мегомметром на 500 МОм в течение одной минуты (при включенном выключателе). При этом сопротивление изоляции должны быть не менее 0,5 МОм;

- проверка исправности цепи заземления.

1.9.2. Результаты проверок и испытаний должны заноситься в "Журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.

1.9.3.  На корпусе электроинструмента или вспомогательного оборудования должны быть указаны инвентарный номер и дата следующей проверки.

1.10. Хранить электроинструмент и вспомогательное оборудование следует в одном помещении, оборудованном стеллажами-полками, ячейками. Кроме того, должны выполняться требования по условиям хранения, указанные в паспорте электроинструмента.

1.11. Электроинструмент, не соответствующий хотя бы одному из перечисленных требований или с просроченной датой проверки, выдавать для работы запрещается.

1.12. При работе в помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных помещениях должно применяться напряжение не выше 50 В, а при работах в особо неблагоприятных условиях и в наружных установках - не выше 12 В.

## ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- 2.1. Перед выдачей электроинструмента, питающих понижающих трансформаторов и их приемкой в работу проверить сроки испытания изоляции. Срок следующего испытания и инвентарный номер наносится на корпусе электроинструмента. Не допускается использовать в работе переносные электроинструменты и светильники с относящимся к ним вспомогательным оборудованием, имеющие дефекты и не прошедшие периодической проверки (испытания).

- 2.2. Получить от руководителя работ задание и инструктаж о безопасных методах выполнения порученной работы.

- 2.3. Надеть предусмотренную нормами специальную одежду, специальную обувь, приготовить средства индивидуальной защиты в зависимости от вида используемого инструмента.

- 2.4. Приготовить крючок или щетку для удаления стружки, ключи и другой необходимый инструмент, лишние предметы убрать из рабочей зоны.

- 2.5. Электроинструмент, питающийся от сети, должен быть снабжен несъемным гибким кабелем (шнуром) со штепсельной вилкой.

2.6. Кабель в месте ввода в электроинструмент должен быть защищен от истирания и перегибов эластичной трубкой из изоляционного материала.

- 2.7. Проверить наличие и исправность:

- комплектность и надежность крепления деталей;

- исправность кабеля и штепсельной вилки, целостность изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, наличие защитных кожухов и их исправность (внешним осмотром);

- четкость работы выключателя;

- работа на холостом ходу.

- выполнить (при необходимости) тестирование устройства защитного отключения

- проверить у машины I класса исправность цепи заземления (корпус машины – заземляющий контакт штепсельной вилки)

## ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 3.1. Подключение (отсоединение) вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей частоты, устройств защитного отключения и т.п.) к сети, его проверку, а также устранение неисправностей должен производить специально подготовленный персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже III.

- 3.2. Кабель электроинструмента должен быть защищен от случайного повреждения и соприкосновения его с горячими, сырыми и масляными поверхностями.

3.3. Натягивать, перекручивать и перегибать кабель, ставить на него груз, а также допускать пересечение его с тросами, кабелями и рукавами газосварки запрещается.

- 3.4. Устанавливать рабочую часть электроинструмента в патрон и изымать ее из патрона, а также регулировать инструмент следует после отключения его от сети штепсельной вилкой и полной остановки.

- 3.5. Лицам, работающим с электроинструментом, разбирать и ремонтировать самим инструмент, кабель, штепсельные соединения и другие части запрещается.

- 3.6. Работать электроинструментом с приставных лестниц запрещается. Для выполнения работ на высоте должны устраиваться прочные леса или подмост.

- 3.7. Удалять стружку или опилки руками во время работы инструмента запрещается. Стружку следует удалять после полной остановки электроинструмента специальными крюками или щетками.

- 3.8. При работе электродрелью предметы, подлежащие сверлению, необходимо надежно закреплять и предварительно накернить место просверливания. Касаться руками вращающегося режущего инструмента запрещается.

- 3.9. При сверлении электродрелью с применением рычага для нажима необходимо следить, чтобы конец рычага не опирался на поверхность, с которой возможно его соскальзывание.

Применяемые для работы рычаги должны быть инвентарными и храниться в инструментальной. Использовать в качестве рычагов случайные предметы запрещается.

- 3.10. Обрабатывать электроинструментом обледеневшие и мокрые детали запрещается.

- 3.11. Работать электроинструментом, не защищенным от воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках во время снегопада или дождя запрещается.

3.12. Работать таким электроинструментом разрешается вне помещений только в сухую погоду, а при дожде или снегопаде – под навесом на сухой земле или настиле.

- 3.13. Оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к сети, а также передавать его лицам, не имеющим права с ним работать, запрещается.

- 3.14. При переносе электроинструмента с одного рабочего места на другое, а также при перерыве в работе и ее окончании электроинструмент должен быть отсоединен от сети штепсельной вилкой.

- 3.15. Запрещается работать электроинструментом при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:

повреждение штепсельного соединения, кабеля или его защитной трубки:

повреждение крышки щеткодержателя;

- нечеткая работа выключателя;

- искрение щеток на коллекторе, сопровождающееся появлением кругового огня на его поверхности;

- вытекание смазки из редуктора или вентиляционных каналов;

- появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции; появление повышенного шума, стука, вибрации;

- поломка или появление трещин в корпусной детали, рукоятке, защитном ограждении;

- повреждение рабочей части инструмента.

- 3.16. Не пользоваться инструментом с изношенными хвостовиками.

- 3.17. В сосудах, аппаратах и других металлических сооружениях с ограниченной возможностью перемещения и выхода из них разрешается работать электроинструментом классов I и II. При этом источник питания (трансформатор, преобразователь и т.п.) должен находиться вне сосуда, а его вторичная цепь не должна заземляться.

- 3.18. При работах в подземных сооружениях (колодцах, камерах и т.п.), а также при земляных работах трансформатор должен находиться вне этих сооружений.

## ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4.1. Следует прекратить работу электроинструментом при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:

- повреждение штепсельного соединения, кабеля или его защитной трубки;

- повреждение крышки щеткодержателя;

- нечеткая работа выключателя;

- искрение щеток на коллекторе, сопровождающееся появлением кругового огня на его поверхности;

- вытекание смазки из редуктора или вентиляционных каналов;

- появление дыма и запаха, характерного для горящей изоляции;

- поломка или появление трещин в корпусной детали, рукоятке, защитном ограждении;

- повреждение рабочей части электроинструмента.

4.2. Следует приостановить работы электроинструментом, выполняемые вне помещений, при начале дождя или снегопада.

4.3. В случае возникновении пожара следует:

- прекратить работу и обесточить электроинструмент;

- перенести электроинструмент и другое оборудование на безопасное расстояние от места пожара;

- сообщить о пожаре руководителю работ и вызвать пожарную охрану;

- приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

4.4. При несчастном случае необходимо немедленно освободить пострадавшего от воздействия травмирующего фактора, оказать ему первую (доврачебную) помощь и сообщить руководителю о несчастном случае.

При освобождении пострадавшего от действия электрического тока следите за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью или под шаговым напряжением.

- 4.5. В случае появления аварийной ситуации, опасности для своего здоровья или здоровья окружающих людей отключить оборудование, покинуть опасную зону и сообщить об опасности непосредственному руководителю.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

- 5.1.  Выключить электрифицированный инструмент, очистить рабочее место от стружки, обрезков, остатков металла, охлаждающей жидкости, произвести осмотр.

- 5.2.    Отходы производства убрать в специальную корзину для металлолома (мусора).

- 5.3.   При обнаружении неисправностей поставить в известность непосредственного руководителя работ.

- 5.4.   Сдать электроинструмент лицу, ответственному за сохранность и исправность электроинструмента.