ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе на заточном станке

№ 29

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

  - К самостоятельной работе на заточном станке допускаются  лица, достигшие 18 лет, прошедшие предварительный или периодический медицинский осмотр, прошедшие обучение безопасным приемам и методам труда, обучение оказания первой помощи, пострадавшим при несчастных случаях на производстве, прошедшие обучение и проверку знаний по электробезопасности, пожарной безопасности,  прошедшие стажировку и инструктаж на рабочем месте.

  - Работнику разрешается работать только на станках, к которым он допущен, и выполнять работу, которая поручена ему непосредственным руководителем.

  - Работники, допущенные к работе на заточном станке, должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты и Коллективным договором.

  - На станке должен быть указан его инвентарный номер. Возле станка должно быть вывешен список работников, имеющих право выполнять работу на нем, а также табличка с указанием должностного лица из состава специалистов, ответственный за содержание в исправном состоянии станка и за его безопасную эксплуатацию.
На рабочем месте возле станка должна быть вывешена инструкция по охране труда, в которой должны быть указаны требования по безопасному выполнению работ.

  - Заточные станки должны быть установлены на прочных фундаментах или основаниях и надежно закреплены. Должны быть оснащены стационарным защитным экраном для глаз.

  - Работа на заточных станках может сопровождаться наличием ряда вредных и опасных производственных факторов, в том числе:

- опасные уровни напряжения в электрических цепях, замыкания которых может пройти через тело человека;

- вращающиеся детали станка;

- абразивная пыль и аэрозоли смазочно - охлаждающей жидкости;

- отлетающие кусочки абразивного материала и обрабатываемых деталей;

- высокая температура поверхности обрабатываемых деталей и инструмента;

- повышенный уровень вибрации и т.д.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Перед началом работы следует надеть предусмотренную нормами специальную одежду, специальную обувь, приготовить средства индивидуальной защиты в зависимости от вида используемого инструмента.

2.2. Получить от руководителя работ наряд-задание и инструктаж о безопасных методах выполнения порученной работы с росписью в журнале выдачи нарядов.

2.3.   Осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходы. Убедиться в том, что обработанные детали и заготовки устойчиво уложены на деревянные решетки или стеллажи. Высота штабелей не должна превышать для мелких деталей 0,5 м., средних - 1 м., для крупных -1,5 м.

2.4. Убедиться в том, что рабочая зона имеет достаточную освещенность, обеспечивающую четкую видимость пускового устройства, кнопки экстренной остановки станка, а также выполнение всех рабочих операций. Отрегулировать местное освещение станка так, чтобы рабочая зона была достаточно освещена и свет не слепил глаза. Напряжение местного освещения не должно превышать 42 вольт.

2.5. Перед каждым включением станка убедиться, что пуск станка никому не угрожает опасностью.

2.6. О неисправности станка немедленно заявить мастеру, до устранения неисправности к работе не приступать.

2.7. При обнаружении возможной опасности предупредить товарищей и немедленно сообщить мастеру.

2.8. Если пол скользкий (облит маслом, эмульсией), потребовать, чтобы его посыпали опилками, или сделать это самому.

2.9. Сосредоточить внимание на выполняемой работе, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать других.

2.10. Разложить инструмент и приспособления в удобном для пользования порядке.

2.11. Строго выполнять все правила безопасности.

2.12. Содержать в чистоте рабочее место в течение всего рабочего дня и не загромождать его деталями, заготовками, металлическими отходами, мусором и т. п.

2.13. Проверить наличие и исправность:

а) заземляющих устройств;

б) защитных устройств для защиты глаз;

в) рабочих органов;

г) проверить на холостом ходу станка:

- исправную работу станка, находясь в стороне от опасной зоны возможного разрыва абразивного или алмазного круга, и убедиться в отсутствии сверхпредельного радиального или осевого биения круга;

- исправность органов управления (пуска, останова движения и др.);

- нет ли заеданий или излишней слабины в движущихся частях станка.

2.14. Работать на заточном станке запрещается:

- если станок и оборудование не исправны;

- не исправны или не закреплены ограждения;

- работать тупыми режущими инструментами;

- применять неисправный инструмент и приспособления;

- устанавливать на станок неисправные круги;

- работать без заземления станка.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Не допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе. Без разрешения мастера не доверять свой работающий станок другому рабочему.

3.2. При всяком перерыве в подаче электроэнергии немедленно выключить электрооборудование станка.

3.3. Если на металлических частях станка обнаружено напряжение (ощущение тока), электродвигатель работает на две фазы (гудит), заземляющий провод оборван, остановить станок и немедленно доложить мастеру о неисправности электрооборудования.

3.4. Во время работы станка не брать и не подавать через работающий станок какие-либо предметы, не подтягивать болты, гайки и другие соединительные детали станка.

3.5. Не опираться на станок во время его работы и не позволять делать это другим.

3.6. При возникновении вибрации остановить станок. Принять меры к устранению вибрации.

3.7. Обязательно остановить станок и выключить электродвигатель при:

а) уходе от станка даже на короткое время;

б) временном прекращении работы;

в) перерыве в подаче электроэнергии;

г) уборке, смазке, чистке станка;

д) обнаружении неисправности в оборудовании;

е) подтягивании болтов, гаек и других соединительных деталей станка;

3.8. Проверить надежность крепления абразивного или алмазного круга, наличие картонных прокладок между зажимными фланцами и кругом, надежность крепления гаек, зажимающих фланцы.

3.9. Надежно закрепить подручник, установив его таким образом, чтобы зазор между краем подручника и рабочей поверхностью абразивного круга был не более 
3 мм. Рабочая поверхность подручника должна быть ровной, а край рабочей поверхности без выбоин и выработки.

3.10. Перед установкой абразивного круга на заточный станок проверить, произведена ли балансировка круга диаметром 150 мм и выше, собранного с планшайбой, имеется ли к нему паспорт об испытании его на прочность вращением.

3.11. При работе на одном шпинделе шлифовального станка двумя кругами размеры обоих кругов по диаметру не должны отличаться более чем на 10%.

3.12. Инструмент, выданный на заточку, разложить на тумбочке или стеллаже, не загромождая рабочие места и проходы.

3.13. Помнить, что ввиду большой скорости вращения заточных кругов и их твердости даже мгновенное прикосновение к ним руками вызывает повреждение кожного покрова.

3.14. При заточке или доводке инструмента надежно в соответствии с технологией закреплять его в приспособлении или пользоваться подручником. Удерживать руками инструмент на весу при заточке запрещается.

3.15. Для предупреждения захвата рук рабочего вращающимися и движущимися узлами и деталями запрещается обслуживание станка в рукавицах или перчатках, а также с забинтованными пальцами без резиновых напальчников.

3.16. При заточке или доводке инструмента абразивным или алмазным кругом во избежание их разрыва следует при ручной подаче подавать круг или инструмент на круг плавно, без рывков и резкого нажима.

3.17. Заточку и доводку инструмента алмазными кругами производить только с охлаждением (жидкостями или пастой).

3.18. Помнить, что работа боковыми (торцовыми) поверхностями круга не допускается, если круг не предназначен специально для такого вида работ.

3.19. При работе кругами, предназначенными для работы боковыми торцовыми поверхностями, следить, чтобы зажимные фланцы не касались затачиваемого инструмента или приспособления.

3.20. Алмазную и металлическую пыль удалять со станка специальной щеткой-сметкой, производить эту работу руками строго запрещается.

3.21. Оберегать круг от ударов и толчков.

3.22. Во время работы станка не открывать и не снимать ограждений и предохранительных устройств.

3.23. При обработке деталей запрещается применять рычаги для увеличения нажима на круг.

3.24. Прежде чем остановить станок отвести от круга затачиваемый инструмент.

3.25. Не устанавливать на станок неиспытанные круги.

3.26. Подручники должны быть передвижными, чтобы можно было устанавливать их в требуемом положении по мере срабатывания круга, и устанавливаться так, чтобы верхняя точка соприкосновения обрабатываемого изделия с кругом находилась в горизонтальной плоскости, проходящей через центр круга, или несколько (до 10 мм) выше ее. Зазор между подручниками и кругом должен быть не меньше половины толщины шлифуемого изделия, но не более 3 мм.

3.27. У каждого заточного станка или группы станков, на которых работа производится кругами различного диаметра, на видном месте вывешивают таблицу с указанием допустимой рабочей окружной скорости используемых кругов и частотой вращения в минуту шпинделя станка. На станках, работающих на скоростных режимах, защитный кожух должен иметь окраску, отличную от окраски станка.

3.28. Применять только исправные гаечные ключи соответствующих размеров.
При работе ключами не наращивать их трубой или другими рычагами, нельзя пользоваться прокладками, если ключи не соответствуют размерам гаек.

3.29. При работе на заточном станке запрещается:

- использовать неисправные абразивные круги;

- прикасаться к токоведущим частям электрооборудования, открывать дверцы электрошкафов;

- проходить в местах, не предназначенных для прохода людей;

- заходить без разрешения за ограждения технологического оборудования;

- снимать ограждения опасных зон работающего оборудования;

- останавливать вращающиеся круги нажатием изделием;

- прикасаться руками к вращающемуся кругу.

3.30. Не мыть руки в масле, эмульсии, керосине и не вытирать их обтирочными концами, загрязненными стружкой.

3.31. Не принимать пищу у станка.

3.32. Не оставлять свою одежду на рабочем месте.

3.33. О всяком несчастном случае немедленно поставить в известность мастера и обратиться в медицинский пункт.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо немедленно прекратить работы, отключить станок от электросети и известить руководителя работ.

4.2. В случае загорания ветоши, оборудования или возникновения пожара немедленно отключить станок, сообщить о случившемся другим работникам подразделения и приступить к ликвидации очага загорания.

4.3. При несчастном случае оказать пострадавшему первую доврачебную помощь, немедленно сообщить о случившемся непосредственному руководителю работ, принять меры к сохранению обстановки происшествия (аварии), если это не создает опасности для окружающих.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Выключить станок, отключить от питающей сети.

5.2. Привести в порядок рабочее место: убрать со станка инструмент, приспособления, очистить станок от грязи, стружки, пыли, вытереть и смазать трущиеся части станка, аккуратно сложить готовые детали и заготовки.

5.3. Убрать инструмент, загатовки в отведенные для этой цели места. Соблюдать чистоту и порядок в шкафчике для инструмента.

5.4. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.

5.5. Обо всех замеченных в процессе работы неполадках и других нарушениях требований охраны труда необходимо сообщить своему непосредственному руководителю и принять меры к их устранению.