ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для слесарей, занятых на ремонте транспортных средств

(слесарь по ремонту автомобилей, слесарь по ремонту ДСМиТ)

№ 33

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К самостоятельной работе по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств допускаются лица в возрасте не менее 18 лет, имеющие квалификации по профессиям слесарь по ремонту автомобилей, слесарь по ремонту ДСМиТ, прошедшие:

- вводный инструктаж;

- первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда;

- обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам труда;

- стажировку на рабочем месте (при необходимости);

- предварительный (периодический) медицинский осмотр.

  - Слесарь обязан:

- соблюдать требования настоящей инструкции по охране труда;

- уметь пользоваться средствами пожаротушения;

- знать и уметь проводить первую (доврачебную) медицинскую помощь пострадавшим;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, утвержденного АО «Алмазы Анабара»;

- проходить ежеквартально повторный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности;

- проходить предварительный (периодический) медицинский осмотр;

- проходить ежегодную проверку знаний требований охраны труда;

- проходить стажировку на рабочем месте при необходимости;

- выполнять только ту работу, которая выдана наряд-заданием;

- иметь при себе удостоверение о проверке знаний охраны труда, с соответствующими отметками;

- следить за сроками действия удостоверения о проверке знаний по охране труда;

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, выдаваемым согласно нормам бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и др. СИЗ;

- выполнять требования запрещающих, предупреждающих, указательных и предписывающих знаков безопасности;

- при обнаружении нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности или любых отклонений от технологии работ, угрожающих жизни и здоровью работников поставить в известность вышестоящее руководство;

  - Слесарь должен знать, что наиболее опасными и вредными производственными факторами, действующими на него при проведении технического обслуживания и ремонта транспортных средств, являются:

- транспортное средство, его узлы и детали;

- оборудование, инструмент и приспособления;

- электрический ток;

- движущиеся и вращающиеся механизмы;

- опасность падения с высоты;

- отлетающие частицы;

- режущие инструменты;

- освещенность рабочего места.

  - Транспортное средство (далее ТС), его узлы и детали – в процессе ремонта возможно падение вывешенного ТС или снимаемых с него узлов и агрегатов, что приводит к травмированию.

  - Гаражно-ремонтное и технологическое оборудование, инструмент, приспособления – применение неисправного оборудования, инструмента и приспособлений приводит к травмированию.

Слесарю запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями, оборудованием, обращению с которыми он не обучен и не проинструктирован.

  - Электрический ток – при несоблюдении правил и мер предосторожности может оказывать на людей опасное и вредное воздействие, проявляющееся в виде электротравм (ожоги, электрические знаки, электрометаллизация кожи), электроударов.

  - Движущиеся и вращающиеся механизмы – ремонт движущихся и вращающихся механизмов без их остановки и их применение без защитных ограждений приводит к травмированию.

  - Освещенность рабочего места и обслуживаемого (ремонтируемого) узла, агрегата – недостаточная (избыточная) освещенность вызывает ухудшение (перенапряжение) зрения, усталость.

  - Слесарь должен работать в специальной одежде и специальной обуви (костюм от ОПЗ и МВ, сапоги или ботинки кожаные с защитным подноском, каска защитная и т.д.), а при необходимости использовать другие СИЗ (рукавицы, страховочные привязи, защитные очки, маски, респиратор).

В зимний период слесари должны носить климатическую спецодежду (костюм, утепленный от ОПЗ и МВ, перчатки утепленные, валенки или сапоги утепленные).

  - Слесарь должен соблюдать правила пожарной безопасности, уметь пользоваться средствами пожаротушения.

  - Курить разрешается только в специально оборудованных местах.

  - Слесарь во время работы должен быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры.

  - О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, а также о неисправностях приспособлений, инструмента и средств индивидуальной защиты слесарь должен сообщить своему непосредственному руководителю и не приступать к работе до устранения замеченных нарушений и неисправностей.

  - Слесарь должен соблюдать правила личной гигиены. Перед приемом пищи необходимо мыть руки с мылом. Для питья пользоваться водой из специально предназначенных для этой цели устройств (питьевые баки).

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Перед началом работ слесарь обязан:

  - Надеть спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты.

  - Получить у механика письменное наряд – задание на выполнение работ с росписью в журнале выдачи наряд-заданий инструктаж по безопасным приемам при ведении работ.

  - Осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходы.

  - Проверить состояние освещения, если оно недостаточно, сообщить об этом механику для принятия соответствующих мер.

  - Проверить наличие и исправность инструмента, приспособлений, при этом:

- гаечные ключи не должны иметь трещин и забоин, губки ключей должны быть параллельны и не закатаны;

- раздвижные ключи не должны быть ослаблены в подвижных частях;

- слесарные молотки и кувалды должны иметь слегка выпуклую, некосую и несбитую, без трещин и наклепа поверхность бойка, должны быть надежно укреплены на рукоятках путем расклинивания заершенными клиньями;

- рукоятки молотков и кувалд должны быть деревянными, овального сечения иметь гладкую поверхность. Рукоятки для кувалд к свободному концу должны утоньшаться, а кувалда должна насаживаться на рукоятку в сторону утолщенного конца;

- ударные инструменты (зубила, крейцмейсели, бородки, керны и пр.) не должны иметь трещин, заусенцев и наклепа. Зубила должны иметь длину не менее 150 мм.;

- напильники, стамески и прочие инструменты не должны иметь заостренную нерабочую поверхность, должны быть надежно закреплены на деревянной ручке с металлическим кольцом на ней;

- тиски должны быть надежно укреплены на верстаке, должны иметь хорошо насеченные губки и исправный винт для того чтобы обеспечить надежное зажатие обрабатываемой детали.

- электроинструмент должен иметь исправную изоляцию токоведущих частей и надежное заземление.

- переносная лампа должен иметь защитную сетку с исправным шнуром и вилкой. Напряжение должно быть не выше 42 В.

  - Проверить состояние пола на рабочем месте. Пол должен быть сухим и чистым. Если пол мокрый или скользкий, потребовать, чтобы его вытерли или посыпали опилками, или сделать это самому.

  - Перед началом работы по перемещению грузов проверь:

- исправность цепей, канатов и других грузозахватных приспособлений, предназначенных для работы;

- исправность грузоподъемного механизма, предназначенного для перемещения грузов.

  - Не приступать к новой (незнакомой) работе без получения от механика инструктажа о безопасных способах ее выполнения.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Все виды технического обслуживания и ремонта ТС на территории предприятия выполнять только на специально предназначенных для этой цели местах (постах) или в местах, где укажет механик.

  - Приступать к техническому обслуживанию и ремонту ТС только после того, как он будет очищен от грязи, снега и вымыт.

  - После постановки ТС на пост технического обслуживания или ремонта обязательно проверить, заторможен ли он стояночным тормозом, выключено ли зажигание (перекрыта ли подача топлива в ТС с дизельным двигателем), установлен ли рычаг переключения передач (контроллера) в нейтральное положение, подложены ли специальные противооткатные упоры (башмаки) (не менее двух) под колеса. В случае невыполнения указанных мер безопасности сделать это самому.

У горной техники опустить на опоры или заблокировать сборочные единицы машин, агрегатов, которые могут перемещаться под действием собственной массы, а также подложить под гусеницы и колеса специальные противооткатные упоры (башмаки) (не менее двух).

На рулевое колесо повесить табличку «Двигатель не пускать – работают люди!». На ТС, имеющем дублирующее устройство для пуска двигателя, повесить аналогичную табличку у этого устройства.

  - После подъема ТС подъемником на пульте управления подъемником повесить табличку «Не трогать – под ТС работают люди!», а при подъеме гидравлическим подъемником после его поднятия зафиксировать подъемник упором от самопроизвольного опускания.

  - Ремонт ТС снизу вне осмотровой канавы, эстакады или подъемника производить только на лежаке.

  - Залезать под машину и вылезать из-под нее следует со стороны, противоположной проезду, а находясь под машиной, следует размещаться между колесами или гусеницами вдоль машины.

  - Под ТС средством необходимо находиться в защитных очках, так как в глаза может попасть грязь или технические жидкости, ГСМ.

  - Для безопасного перехода через осмотровые канавы пользоваться переходными мостиками, а для спуска в осмотровую канаву – специально установленными для этой цели лестницами.

  - Все работы по техническому обслуживанию и ремонту ТС производить при неработающем двигателе, за исключением работ, технология проведения которых требует пуска двигателя. Такие работы проводить на специальных постах, где предусмотрен отсос отработавших газов или на открытой территории.

  - Для пуска двигателя и перегонки ТС обратиться к механику. Перегон ТС без соответствующего допуска к его управлению запрещено.

  - Перед пуском двигателя убедиться, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении и, что под ТС и вблизи вращающихся частей двигателя нет людей.

  - Осмотр ТС снизу производить только при неработающем двигателе.

  - Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию или ремонту гидравлической системы необходимо понизить давление в гидравлических магистралях с помощью выпускного клапана. При отсутствии или неисправности стравливающего клапана, снизить давление в гидросистеме можно путем снятия крышки заливной горловины, но только при не работающем двигателе и только после остывания крышки заливной горловины настолько, чтобы можно было взять её голой рукой.

  - Перед проворачиванием карданного вала проверить, выключено ли зажигание, а для дизельного двигателя - отсутствие подачи топлива. Рычаг переключения передач установить в нейтральное положение, а стояночный тормоз освободить. После выполнения необходимых работ снова затянуть стояночный тормоз.

Проворачивать карданный вал только с помощи специального приспособления.

  - Домкраты следует устанавливать на прочную и устойчивую поверхность. Высота подъема домкрата должна соответствовать необходимой высоте подъема машины и ее частей. После подъема машины домкратами следует подставлять исправные козелки, подставки. Работать под машиной, поднятой только домкратом, но не установленной на козелки, запрещается.

  - Снимать двигатель с ТС и устанавливать на него только тогда, когда оно находится на колесах или на специальных подставках - козелках.

  - Перед снятием колес подставить под вывешенную часть ТС, прицепа, полуприцепа козелки соответствующей грузоподъемности и опустить на них вывешенную часть, а под неподнимаемые колеса установить специальные противооткатные упоры (башмаки) в количестве не менее двух.

  - Разборка и сборка колес должна производиться на стенде специально обученным работником. Снятые колеса необходимо накачивать только внутри ограждения или страхующего устройства. Осаживать стопорное кольцо молотком или кувалдой запрещается.

  - Для перегонки ТС на стоянку внутри предприятия и проверки тормозов на ходу вызвать дежурного или закрепленного водителя.

  - При разборочно-сборочных и других крепежных операциях, требующих больших физических усилий, применять съемники, гайковерты и т.п. Трудноотворачиваемые гайки при необходимости предварительно смачивать специальными средствами.

  - Перед началом работы с грузоподъемным механизмом убедиться в его исправности и соответствии веса поднимаемого агрегата грузоподъемности, указанной на трафарете грузоподъемного механизма, не просрочен ли срок его испытания, а на съемных грузозахватных приспособлениях проверить наличие бирок с указанием допустимой массы поднимаемого груза.

  - При применении грузоподъемных механизмов к строповке агрегатов и деталей допускаются слесари, имеющие удостоверение стропальщика.

  - При перемещении деталей вручную соблюдать осторожность, так как деталь (агрегат) может мешать обзору пути движения, отвлекать от наблюдения за движением и создавать неустойчивое положение тела.

  - Перед снятием узлов и агрегатов, связанных с системами питания, охлаждения и смазки, когда возможно вытекание жидкости, сначала слить из них топливо, масло или охлаждающую жидкость в специальную тару.

  - Разборку и сборку агрегатов выполнять только на специальных стендах, оснащенных устройствами закрепления.

  - Перед снятием рессоры обязательно разгрузить ее от веса ТС путем поднятия передней или задней части ТС с последующей установкой рамы на козелки.

  - При ремонте и обслуживании ТС с высокой платформой пользоваться специальными средствами подмащивания. Применять приставные лестницы не допускается.

  - При работе на высоте обязательно применять средства индивидуальной, коллективной защиты (защитная каска, страховочная и удерживающая привязь, ограждения, средства подмащивания и т.д.).

  - Для проведения работ под поднятым кузовом автомобиля-самосвала или самосвального прицепа и при работах по замене или ремонту подъемного механизма или его агрегатов предварительно освободить кузов от груза, обязательно установить дополнительное инвентарное приспособление (упор, фиксатор, штангу).

  - Перед ремонтом автомобили-цистерны для перевозки легковоспламеняющихся, взрывоопасных, токсичных и т.п. грузов, а также резервуары для их хранения полностью очистить от остатков вышеуказанных продуктов.

  - Производить очистку или ремонт внутри цистерны или резервуара из-под легковоспламеняющихся и ядовитых жидкостей в специальной одежде, со шланговым противогазом, спасательным поясом с веревкой; вне резервуара должен находиться специально проинструктированный помощник.

Шланг противогаза должен быть выведен наружу через люк (лаз) и закреплен с наветренной стороны.

  - К поясу рабочего внутри резервуара прикрепляется прочная веревка, свободный конец которой должен быть выведен через люк (лаз) наружу и надежно закреплен. Помощник, находящийся наверху, должен наблюдать за работающим, держать за веревку, страхуя работающего в резервуаре.

  - Прокачивание гидравлической тормозной системы производить вдвоем.

Жидкость сливать в небольшую посуду, при этом пользоваться защитными очками во избежании травм глаз. При попадании тормозной жидкости в глаза необходимо обильно промыть глаза водой и обратиться в медпункт.

  - Проверку соосности отверстий при сборке узлов и агрегатов следует выполнять с помощью конусной оправки.

  - При обслуживании аккумуляторных батарей запрещается пользоваться открытым огнем или проверять степень заряженности «на искру».

  - Ремонтировать топливные баки только после полного удаления остатков топлива и обезвреживания.

  - Удалять разлитое масло или топливо с помощью песка или опилок, которые после использования следует убрать в металлические ящики с крышками, устанавливаемые в специально отведенные места.

  - Во время работы располагать инструмент так, чтобы не возникала необходимость тянуться за ним.

  - Правильно подбирать размер гаечного ключа, преимущественно пользоваться накидными и торцевыми ключами, а в труднодоступных местах - ключами с трещотками или с шарнирной головкой.

  - Правильно накладывать ключ на гайку, не поджимать гайку рывком.

  - При работе зубилом или другим рубящим инструментом пользоваться защитными очками для предохранения глаз от поражения металлическими частицами, а также надевать на зубило защитную шайбу для защиты рук.

  - Снятые с ТС узлы и агрегаты складывать на специальные устойчивые подставки, а длинные детали класть только горизонтально.

  - При работе на сверлильных станках устанавливать мелкие детали в тиски или специальные приспособления.

  - При работе на заточном станке следует стоять сбоку, а не против вращающегося абразивного круга, при этом использовать защитные очки или экраны. Зазор между подручником и абразивным кругом не должен превышать 3 мм.

  - Подключать электроинструмент к сети только при наличии исправного штепсельного разъема.

  - При прекращении подачи электроэнергии или перерыве в работе отсоединять электроинструмент от электросети.

  - Удалять пыль и стружку с верстака, оборудования или детали щеткой-сметкой, или металлическим крючком.

  - Использованный обтирочный материал убирать в специально установленные для этой цели металлические ящики и закрывать крышкой.

  - Если на тело и средства индивидуальной защиты попал бензин или другая легковоспламеняющаяся жидкость, не подходить к источнику открытого огня, не курить и не зажигать спички.

  - Слесарю запрещается:

- приступать к работе без получения письменного наряд-задания;

- выполнять работы под ТС или агрегатом, вывешенным только на подъемном механизме (кроме стационарных электроподъемников) без подставки козелков или других страхующих устройств;

- поднимать агрегаты при косом натяжении троса или цепи подъемного механизма, а также зачаливать агрегаты стропом, проволокой и т.п.;

- работать под поднятым кузовом автомобиля-самосвала, самосвального прицепа без специального инвентарного фиксирующего приспособления;

- находиться под поднятым грузом и впереди него при перемещении груза;

- работать неисправным инструментом;

- работать, находясь на деревянном поддоне, поднятого вилочным погрузчиком;

- производить работы в два яруса в одной вертикальной поверхности во избежание травмирования упавшим инструментом, деталью;

- использовать случайные подставки и подкладки вместо специального дополнительного упора;

- производить работы на отдельных узлах ТС, поднятых грузоподъемным механизмом;

- работать с поврежденными или неправильно установленными упорами;

- переносить электрический инструмент, держа его за кабель, а также касаться рукой вращающихся частей до их остановки;

- сдувать пыль и стружку сжатым воздухом, направлять струю воздуха на стоящих рядом людей или на себя;

- хранить на рабочем месте промасленные обтирочные материалы и хранить чистые обтирочные материалы вместе с использованными;

- применять этилированный бензин для мытья деталей, рук и т.д.

- засасывать бензин ртом через шланг;

- загромождать проходы между стеллажами и выходы из помещений материалами, оборудованием, тарой, снятыми агрегатами и т.п.;

- работать с приставных лестниц;

- использовать для крепления шлангов проволоку или иные предметы;

- использовать гайки и болты со смятыми гранями;

- держать мелкие детали руками при их сверлении;

- устанавливать прокладки между зевом ключа и гранями гаек, болтов, а также наращивать ключи трубами или другими предметами;

- проходить по капоту ТС с одной стороны на другую.

- ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При несчастных случаях пострадавший или очевидец должен немедленно принять меры по оказанию первой помощи и сообщить о случившемся руководству и сохранить обстановку, при которой произошел несчастный случай, если не угрожает другим работникам, помочь доставить пострадавшего в медпункт.

  - В случае возникновения пожара, немедленно сообщить диспетчеру или своему непосредственному руководителю и приступить к тушению пожара всеми имеющимися средствами пожаротушения, обесточив предварительно очаг возгорания.

  - При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях, угрожающих жизни и здоровью людей или об ухудшении своего состояния здоровья немедленно сообщить непосредственному или вышестоящему руководству, принять меры по недопущению третьих лиц в зону риска. Приступить к работе можно только с разрешения руководителя после устранения всех недостатков.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

  - Отключить от электросети электрооборудование, выключить местную вентиляцию.

  - Привести в порядок рабочее место. Убрать приспособления, инструмент в отведенное для них место.

  - Если ТС остается на специальных подставках (козелках), проверить надежность его установки. Запрещается оставлять ТС, агрегат вывешенным только подъемным механизмом.

  - Снять средства индивидуальной защиты и убрать их в предназначенное для них место. Своевременно сдавать специальную одежду и другие средства индивидуальной защиты в стирку и ремонт.

  - Вымыть руки с мылом.

  - Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.