ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при работе на гильотинных ножницах

№ 34

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

  - Гильотинные ножницы относятся к станкам по механическому раскрою листовой стали. Принцип действия ножниц заключается в следующем: заготовка фиксируется при помощи прижимной балки, работающей одновременно с балкой ножевой. Пружины прижимной балки создают необходимую силу прижима листа. Станок-гильотина оснащен верхним приводом. Задний упор, находящийся с обратной стороны балки, позволяет обеспечивать высокую точность и скорость резки. На автоматических и одиночных ходах станок работает на основе эл. схемы.

  - К работе по резке металла на гильотинных ножницах допускаются лица, не моложе 18 лет, из числа слесарей, станочников, обученные и прошедшие проверку знаний по охране труда в объеме настоящей инструкции, ознакомленные с инструкцией по работе с гильотинными ножницами и владеющие навыками безопасной работы на данном оборудовании.

  - Лица, работающие на гильотинных ножницах, должны знать их устройство, настройку и режим работы данного станка.

  - Возле каждого станка должна находиться Инструкция по правилам его безопасной эксплуатации, список лиц, имеющих право работы на данном станке, табличка                   с указанием должностных лиц, ответственных за исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию агрегата.

  - Персонал, работающий на гильотинных ножницах, обязан:

- выполнять работу по резке металла, в объёме письменного наряд-задания, выданного руководителем работ;

- пользоваться спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты;

- не допускать посторонних лиц на своё рабочее место.

  - В процессе выполнения работ на гильотинных ножницах на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- поражение электрическим током;

- движущиеся и вращающиеся элементы оборудования;

- заусенцы, острые кромки материала;

- падение инструмента, изготавливаемых деталей;

- движущиеся ножи и прижимы ножниц;

- недостаточное освещение на рабочем месте;

- повышенный шум и вибрация.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Надеть полагающуюся по нормам и находящуюся в исправном состоянии спецодежду, спецобувь, приготовить защитные очки, рукавицы и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ).

  - Получить у руководителя работ письменное наряд-задание, на выполнение работ с росписью в журнале выдачи наряд-заданий.

  - Осмотреть рабочее место, пол должен быть свободен от посторонних предметов, кусков металла, обрезков,  в случае необходимости убрать всё, что может мешать выполнению работ или создать дополнительную опасность. Если имеется вероятность поскальзывания в зоне обслуживания станка (проливы масла, эмульсии, пульпы и т. п.), необходимо засыпать это место песком или опилками.

  - Освободить стол ножниц от посторонних предметов, приготовить необходимый               во время работы инструмент, предусмотренный технологией, проверить его исправность и расположить его вблизи ножниц в порядке, удобном для пользования.

  - Проверить освещённость рабочего места, которая должна быть достаточной                      и не слепить глаза. В случае, когда общего освещения недостаточно, использовать переносные инвентарные светильники напряжением до 42 В, с рукояткой из диэлектрического металла, защитной сеткой и вилкой, конструкция которой исключает возможность её подключения в электрическую сеть напряжение выше 42 В.

  - Осмотреть силовой эл. кабель, провод защитного заземления, визуально убедиться в их исправности.

  - Для укладки листов и нарезанных заготовок необходимо подготовить исправные и устойчивые инвентарные приспособления (столы, этажерки и т.п.), а также тару для обрезков. Листы, подлежащие раскрою, необходимо располагать в одной плоскости со столом ножниц и невдалеке от них.

  - Убедиться в наличии и надёжности крепления ограждений всех движущих частей передаточного механизма ножниц (шкивов, ремней, шестерен, механизмов валов), подвижных ограждений прижимов и ножей.

  - Проверить наличие и исправность блокировочного устройства откидного ограждения ножей.

  - Проверить наличие щитка, ограждающего педаль сверху при педальном включении. При наличии кнопки включения - проверить ограждение по сторонам кнопки. Опробовать усилие нажатия на педаль, оно должно быть 2,5-3,5 кг, усилие на кнопку - 0,5-0,75 кг.

  - Проверить крепление и правильность установки ножей, в соответствии с толщиной и твёрдостью металла, подлежащего раскрою, а также правильность их заточки.

  - Убедиться в наличии ограждения прижимов прижимной балки и маховика.

  - Перед началом работы настроить ножницы на заданную ширину резки. При наладке (настройке) ножниц должно присутствовать не менее 2-х работников.

  - Настройка ножниц для резки полос заданной ширины производится перемещением заднего упора. Расстояние заднего упора от режущих кромок нижнего ножа определяется по линейкам, укреплённым на рейках заднего упора. Не допускается использовать дополнительные нештатные измерительные приспособления для этих целей.

  - Закрепить жёстко упоры, фиксирующие разрезаемый лист. Длина нарезаемых полос должна быть меньше расстояния между направляющими стержнями упора.

  - Перед началом работы, на холостом ходу проверить:

- отсутствие сдвоенных ударов (исправность муфты включения), а также надёжность работы тормоза.

- наличие повышенного шума, стука и вибрации.

- направление вращения большой шестерни, расположенной на конце эксцентрикового вала, со стороны муфты включения. Шестерня должна вращаться по часовой стрелке, если смотреть на неё со стороны муфты. Вращение в обратную сторону не допускается, т. к. это может привести к поломке муфты включения и шестерни.

  - В случае выявления замечаний перед началом работы, необходимо сообщить                        о неисправностях мастеру участка ЦРГТО.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - При работе на гильотинных ножницах, персонал обязан использовать спецодежду, спецобувь, очки защитные, защитная каска, рукавицы.

  - Очистить лист металла от снега и грязи, все операции с металлом производить только в пригодных для работы рукавицах.

  - Подавать лист на резку только после разъединения муфты включения и остановки ножевой балки в верхнем положении, так как в ряде случаев возможно «слизывание» выступа на кулачке муфты включения и самопроизвольное включение рабочего хода ножевой балки.

  - Применять специальные приспособления для подвешивания, укладки разрезаемого металла на приёмный стол, если масса заготовки превышает 20 кг.

  - Согласовывать свою работу с подручным рабочим, предупреждать его о пуске ножниц.

  - Производить резку, подавая только по одному листу металла, направлять разрезаемый лист к лезвиям медленно, без толчков, не держать руки на линии разреза.

  - При резке листов малого размера, подавать материал на резку только при помощи специальной накладки.

  - При загибании кромок или образовании заусенцев у разрезаемого листа, проверить соответствие зазора между ножницами и остроту их заточки, при выключенном                 эл. двигателе.

  - При загрязнении ножей, очищать и протирать их от окалины, ножницы при этом должны быть отключены.

  - Для удаления не упавших обрезков металла использовать специальные крючки.

  - При прекращении подачи эл. энергии или временном перерыве в работе, отключить станок от эл. сети.

  - При длительных перерывах в работе обесточить станок, закрыть кнопку пуска                от несанкционированного включения.

  - Резка листов под углом производится по угловому упору, который устанавливается на столе при необходимости. Ножницы работают на одиночных ходах. Резка листов максимально допустимой ширины и толщины на автоматических ходах не допускается, так как мощность установленного эл. двигателя рассчитана на использование 20% ходов.

  - Для резки полос шириной более 1000 мм необходимо убрать задний упор. Во всех случаях перестройку работы ножниц с упором и без упора следует производить внимательно, с визуальным контролем положения заднего упора, в противном случае может произойти поломка заднего упора.

  - Резка затупленными ножницами не допускается. Регулировку ножниц производить только при отключенном приводе и разобранной эл. схеме.

  - Смену ножей и ремонт ножниц производить только при снятом напряжении, ножевая балка в этот момент должна находиться в верхнем положении и быть надёжно закреплена штырями диаметром 25 мм, вставленными в специальные технологические отверстия в ножевой балке.

  - После каждой смены ножей и каждой регулировки зазора между ножами,                      во избежание поломки, необходимо первый ход ножевой балки вхолостую на толчковом режиме, строго следя при этом, чтобы подвижный нож не «нашёл» на нож стола.

  - Во избежание перегрузки и поломки ножниц, резку листов производить, руководствуясь таблицей допусков, установленной на ножницах.

  - Персоналу, работающему на гильотинных ножницах, запрещается:

- превышать допустимую толщину разрезаемого металла, резать материал с пределом прочности более 500 МПа;

- превышать предельно допустимую продолжительность работы, указанную в паспорте станка;

- разрезать несколько листов одновременно (пакетом или расположенных в ряд);

- подносить руки в пространство между ножами при включенных ножницах, держать руки вблизи вращающих механизмов станка;

- поправлять металл на ножницах, после нажатия на педаль (кнопку), даже если лист подан неправильно;

- стоять во время работы на обрабатываемом изделии;

- обрабатывать деталь, находящуюся на весу или свисающую со стола;

- использовать массу тела для дополнительной нагрузки на деталь;

- работать с ножами, смазанными жиром или маслом;

- удалять не упавшие обрезки руками;

- производить раскрой материалов, не предназначенных для резки на данном станке (полиэтилен, полиуретан и др. полимерные материалы);

- тормозить вращающийся маховик нажимом на него каким-либо предметом или руками;

- снимать с машины средства защиты от несанкционированного доступа и аппаратуру управления;

- снимать защитные кожухи;

- снимать и перемещать ограждения опасных зон;

- самостоятельно устранять неисправности эл. оборудования ножниц;

- оставлять без присмотра ножницы с поданным напряжением;

- работать на станке при перемещении в это время грузов;

- прикасаться к неизолированным или не ограждённым токоведущим частям электрических устройств, открывать дверцы эл. распределительных шкафов.

  - Запрещается работать при следующих неисправностях ножниц:

- повреждении силового эл. кабеля;

- нечёткой работы педали или кнопки;

- появлении дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;

- появлении стука, вибрации, повышенного шума;

- поломки или появлении трещин в станине, защитном ограждении;

- чрезмерном износе ножей, приводящем к завальцовке листов металла;

- поломке и повреждении муфты включения;

- повторном самовыключении ножниц, после снятия ноги с педали (руки с кнопки);

- повреждении прижимной балки;

  - В случае поломки оборудования, работу необходимо немедленно прекратить                       и сообщить об этом руководителю работ.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При несчастных случаях пострадавший или очевидец должен немедленно принять меры по оказанию первой помощи и сообщить о случившемся руководству и сохранить обстановку, при которой произошел несчастный случай, если не угрожает другим работникам, помочь доставить пострадавшего в медпункт.

  - В случае возникновения пожара, немедленно сообщить диспетчеру или своему непосредственному руководителю и приступить к тушению пожара всеми имеющимися средствами пожаротушения, обесточив предварительно очаг возгорания.

  - При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях, угрожающих жизни и здоровью людей или об ухудшении своего состояния здоровья немедленно сообщить непосредственному или вышестоящему руководству, принять меры по недопущении третьих лиц в зону риска. Приступить к работе можно только с разрешения руководителя после устранения всех недостатков.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - Отключить ножницы от эл. сети, закрыть на ключ включающее устройство.

  - Убрать обрезки металла из приёмного кармана станка в тару для металлолома.

  - Очистить стол от окалины и масел, очистить станок от пыли и грязи, собрать использованный обтирочный материал в соответствующую тару.

  - Протереть ножницы и выполнить смазку трущихся частей, произвести уборку рабочей зоны вокруг станка.

  - Очистить руки, спецодежду, спецобувь от загрязнений.

  - Сдать рабочее место и оборудование сменщику или механику, сообщить обо всех неполадках в работе ножниц.