ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для проходчика геологоразведочных шурфов

№ 38

  - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

- К самостоятельному выполнению работ по проходке горных геологоразведочных выработок (шурфов) допускаются лица в возрасте не менее 18 лет, получившие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда, прошедшие предварительный или периодические медицинские осмотры, соответствующее обучение, проверку знаний требований безопасности и имеющие квалификационное удостоверение по профессии «Проходчик».

- Проходчик обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, утвержденного АО «Алмазы Анабара»;

- ежеквартально проходить повторный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности;

- проходить ежегодную проверку знаний безопасных методов и приемов работы;

- проходить стажировку на рабочем месте при необходимости;

- иметь при себе удостоверение о проверке знаний охраны труда, с соответствующими отметками;

- иметь соответствующую группу по электробезопасности;

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, выдаваемых согласно нормам бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и др. СИЗ;

- проходить периодический медицинский осмотр;

- выполнять только ту работу, на которую выдано наряд-задание;

- выполнять требования запрещающих, предупреждающих, указательных и предписывающих знаков безопасности;

- при обнаружении нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности или любых отклонений от технологии работ, угрожающих жизни и здоровью работников, остановить все работы и поставить в известность вышестоящее руководство;

- выполнять все работы по проходке шурфов в строгом соответствии с требованиями типовых и рабочих проектов:

- производства буровзрывных работ при проходке геологоразведочных шурфов;

- производства работ по проходке геологоразведочных шурфов на пожог-проморозку;

- бережно относиться к полученному оборудованию и имуществу.

- Основными опасными и вредными производственными факторами при работе проходчика геологоразведочных выработок являются:

- отлетающие или падающие частицы и куски породы;

- повышенный уровень вибрации;

- запыленность горных выработок (шурфов);

- повышенная загазованность после взрывных и огневых работ;

- острые кромки, заусенцы, шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов;

- опасность падения с высоты при спуске и подъёме по неисправной и незакрепленной лестнице, а также при неисправном воротке и мехраме:

- отказы ВМ:

- электрический ток;

- вращающиеся части оборудования;

- недостаточная освещенность рабочей зоны.

- Для защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, рабочий должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами выдачи СИЗ.

- Знать правила пользования индивидуальными средствами защиты: каской, предохранительным поясом, индивидуальным источником освещения и самоспасателями.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- Одеть положенную, специальную одежду, специальную обувь и при необходимости др. СИЗ. Проверить наличие и исправность индивидуальных средств защиты (каску, спецодежду, спецобувь, рукавицы, защитные очки, индивидуальный светильник, самоспасатель).

- Получить у непосредственного руководителя письменное наряд-задание, на выполнение работ под роспись в журнале выдачи наряд-заданий, наряд-допуск на производство работ повышенной опасности, инструктаж по безопасным приемам при ведении работ.

- Осмотреть и подготовить свое рабочее место. Убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходы.

- Проверить на исправность применяемые инструменты и оборудование (лопата, кайло, забойники, перфоратор, электросверло, лом, бензопила и т.д.), осмотреть ручной вороток и мехраму для подъема породы (тормоз, крепление рукояток, механизм, исключающий падения грузов на воротках, храповый механизм, крепление каната и запас витков на барабане (не менее пяти витков), исправность концевых выключателей и заземления мехрамы).

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- Выполнять горнопроходческие работы в строгом соответствии с требованиями типовых и рабочих проектов:

- на производство буровзрывных работ при проходке геологоразведочных шурфов;

- на производство работ по проходке геологоразведочных шурфов на пожог-проморозку.

- При работе с электросверлами запрещается:

- работать неисправным электросверлом, с кабелем, имеющим нарушения изоляции;

- включать электросверло мокрыми руками;

- брать рукой вращающуюся или заклинившую штангу при включенном электросверле;

- вставлять буровую штангу в электросверло на весу;

- ремонт электросвёрл самостоятельно.

- Запрещается бурение шпура в шпуровой стакан от предыдущего взрыва.

- Запрещается самовольно изменять расположение, глубину, наклон и направление шпуров, а также бурить буровым инструментом (шнеком), износ которого составляет более 10%. По окончанию бурения, шпуры, подлежащие к заряжению проходчик должен тщательно очистить устье и сам шпур от шлама, обломков пород, буровой мелочи и посторонних предметов.

- Проходчик, после предварительного инструктажа, может выполнять работы на подноске ВМ к месту взрыва, выставлять предупредительные аншлаги, участвовать в постах оцепления.

- Во время взрывных работ выполнять все меры предосторожности по указанию руководителя работ, знать значение звуковых сигналов и строго их придерживаться.

- Радиус опасной зоны для людей и механизмов - 200 м.

- Место взрывного пункта и укрытия взрывника при зарезке и проходке шурфа - за пределами опасной зоны (200 м) для людей.

- Расположение постов охраны 200 м по периметру опасной зоны в пределах видимости, в местах возможного доступа людей. Устанавливаются аншлаги «Стой взрывные работы!» «Опасная зона!». Подъездная дорога за пределами опасной зоны с обеих сторон перекрывается расставлением постов для исключения передвижения посторонней техники.

- Опасная зона вводится перед началом укладки боевиков в шпуры. Подается «предупредительный» сигнал. Руководитель работ выставляет посты охраны на границе опасной зоны из числа проинструктированных проходчиков в местах возможного подхода людей, выводит за пределы опасной зоны в безопасные места всех людей, не занятых на зарядке шпуров.

- Сигналы при взрывных работах – звуковой (свисток или ручная сирена).     Предупредительный -1 (один продолжительный).

Боевой -2 (два продолжительных). По этому сигналу взрывник производит взрыв.

Отбой – 3 (коротких).

- Время проветривания забоя после взрыва - не менее 30 минут.

- После взрыва и получения допуска от руководителя работ на уборку породы из шурфа проходчик, в процессе работы, обязан обращать внимание на наличие признаков отказов (торчащие провода, наличие порошка взрывчатого вещества, не отбитая порода).

- При обнаружении признаков отказа, проходчик обязан незамедлительно прекратить работу, подняться на поверхность и установить предупредительный знак или закрестить. Предупредить всех работников и поставить в известность руководителя работ.

- Ликвидация отказов должна производиться согласно требованиям инструкции Инструкция по предупреждению, обнаружению и ликвидации отказавших зарядов взрывчатых веществ на объектах.

- Запрещается курить или разводить открытый огонь на расстоянии менее 100 м от места расположения ВМ.

- Уборка породы из шурфа до глубины 2,5 м – вручную на выброс, а в дальнейшем - подъемным механизмом в бадье емкостью 0,03-0,04 м3, заполненную на 10 см ниже ее верхней кромки.

- Порода, извлекаемая из шурфа должна складироваться на поверхности таким образом, чтобы на расстоянии 1 метра от устья шурфа по периметру поверхность должна быть «чистая» от извлеченной породы и камней, в целях недопущения камнепада в шурф.

- Запрещается спускать в бадьях предметы длиной более 2 м; для их спуска должны применяться специальные серьги. Прицепные устройства бадей для проходки шурфов должны заменяться новыми при износе рабочего сечения крюка в зеве на 10 % первоначальной величины сечения или при суммарном износе шарнирных соединений его конструкции более 4 мм; охватывающие детали шарнирных соединений подлежат замене при износе их отверстия более чем на 2 мм.

- Спуск в шурф проходчику разрешается руководителем работ, после проветривания и проверки шурфа на отсутствие ядовитых газов от взрыва.

- При каждом спуске в шурф необходимо убедиться в отсутствии нависей горной породы.

- Спуск и подъем людей в шурфах глубиной до 3 м. должна осуществляться по исправной приставной лестнице, а свыше 3 м осуществляется по подвесной лестнице. Лестница должна быть исправна и надежно закреплена для исключения соскальзывания опор приставной лестницы по дну и бортам шурфа.

- Спуск и подъем людей воротком в обязательном порядке производится двумя проходчиками.

- Согласно требованиям безопасности устья шурфов, при их проходке с применением буровзрывных работ и глубиной свыше 3,0 метров подлежат обязательному креплению. Каждый шурф глубиной более 3,0 м должна крепиться на глубину 0,8 м с выводом крепи 0,2 м на поверхность. В качестве крепления должна применяться переносная металлическая крепь высотой 1,0 м из листовой стали толщиной 3-4 мм, свернутой в цилиндр диаметром 1400 мм стыкованным болтами. К крепи одеваются ручки для переноски из труб диаметром 32 мм, они же служат упором подвесной крепи. При проходке шурфов методом пожог-проморозка крепление устья шурфов не обязательно.

- Работа в забое (кроме отгрузки и загрузки пробы) может вестись только при наличии предохранительного полка. При нахождении людей в забое обязательно применение предохранительного подвесного полка, отставание которой от забоя не должен превышать 2,0 метра. Подъем и спуск полка осуществляется с помощью ручного воротка или мехрамы.

- Запрещается отходить от шурфа во время нахождения в шурфе людей.

- Во время рабочей смены, проходчики, работающие на воротке, выполняют все требования проходчика, находящегося в шурфе. Внимательно следить за сигналами проходчика, подаваемыми из забоя шурфа. С глубины 5 м проходчик должен оснащаться индивидуальным источником света и самоспасателем.

- При применении ручных и механических воротков обязательно выполнение следующих требований:

- спуск или подъем разрешается одновременно только одного человека в седле со скоростью не более 0,3 м/с.;

- скорость движения бадей при подъеме и спуске грузов в шурфах не должна превышать 1м/с.;

- снятие и подвешивание бадей должно осуществляться безопасно для работников, находящихся в шурфе;

- наличие сигнального устройства в виде флажка со светоотражателем для подачи сигнала из выработки на поверхность, согласно паспорта механической рамы и ручного воротка;

- при спуске и подъеме людей в седлах обязательно применение страховочных привязей;

- спуск-подъем взрывчатых веществ, проводить отдельно от средств инициирования.

- Ручной вороток и мехрама должны изготавливаться по документации, утвержденной главным инженером предприятия, с соблюдением следующих требований:

- иметь храповое или автоматически действующими тормозами;

- вал (барабан) воротка должен быть стальным с окованными концами (бандажами), ручной вороток должен иметь две стальные рукоятки;

- закрепление рукояток должно исключать возможность их проворачивания;

- при подъеме из шурфов больших кусков породы (валунов) без бадьи должны применяться специально разрабатываемые грузозахватывающие устройства, при этом рабочие должны быть предварительно удалены из забоя;

- отношение диаметра органа навивки воротка к диаметру каната должно быть не менее 30. При использовании органа навивки d=300 мм, диаметр каната составляет не менее 10 мм;

- основание воротка (мехрамы) должно быть надежно закреплено и выступать по обе стороны на длину равной ширине (длине) шурфа;

- электролебедка мехрамы в обязательном порядке оборудуется ограничителем подъема (концевой выключатель), отключающей электропитание.

- При спуске и подъеме людей в седлах ручным воротком должны применяться только стальные канаты. Подъемный канат должен быть прочно прикреплен к валу (барабану) воротка, на котором должны всегда оставаться неразвернутыми не менее пяти витков каната при стальном барабане и не менее трех витков при деревянном барабане.

- После проходки, проведения документации и комплекса опробования шурфа, проходчик обязан ликвидировать шурф:

- при буровзрывном методе проходки, путем перекрытия устья шурфа накатником из сухой или свежей, но не подгнившей лиственницы, диаметром не менее 10 см, чередованием не более 10 см и установкой предупредительных знаков в виде треноги высотой до 2,5 метров;

- при проморозке и пожоге, шурфы, расположенные возле автомобильной дороги (автозимника) путем засыпки снегом и льдом, и установкой предупредительных знаков в виде треноги высотой до 2,5 метров, а шурфы, которые пройдены на косах и низкой пойме в обязательном порядке выставляются предупредительные знаки - треноги.

- Запрещается отлучаться с места работы, а также с места расположения базы без разрешения руководителя работ.

- При работе электрическими перфораторами запрещается:

- работать неисправным электрическим перфораторам;

- включать электрический перфоратор мокрыми руками;

- чистить, ремонтировать и смазывать механизмы во время работы;

- менять пику только при отключенном перфораторе.

- При проходке шурфов способом на проморозку, во избежание внезапного прорыва воды, проходчик должен периодически проверять глубину промораживания, бурением сверлом.

- Непрерывно вести наблюдения за правильностью горения костра в забое шурфа.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно сообщить руководителю работ (горному мастеру или начальнику отряда). Приступить к работе можно только с их разрешения, после устранения всех недостатков.

4.2.   В случае возникновения пожара, немедленно сообщить диспетчеру или своему непосредственному руководителю и приступить к тушению пожара всеми имеющимися средствами пожаротушения, обесточив предварительно очаг возгорания.

4.3. При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся руководителю работ, принять меры по сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не создает опасности для окружающих.

4.4. О всех случаях травмирования, обморожения, внезапного заболевания, при обнаружении неисправности оборудования, инструмента, а также проявлении опасности, угрожающей людям, оборудованию, предприятию, обязан, наряду с применением доступных мер для ее устранения, немедленно сообщить о случившимся руководителю работ.

4.5. Приступать к работе только после устранения нарушения, ликвидации аварии и с разрешения начальника подразделения.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - В конце смены вычистить от породы бадьи, уложить ручной инструмент в установленном месте. Электросверла, перфоратор отключить от источника электроэнергии.

  - После окончания работы необходимо убедиться в пожарной безопасности.

  - Сообщить руководителю работ о всех замечаниях, обнаруженных в течение смены.