ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда горнорабочего по вывозке геологических проб

№ 5

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА.

- Горнорабочим по вывозке геологических проб (далее – горнорабочий) допускаются лица не моложе 18 лет прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности и имеющие соответствующие удостоверения.

- При поступлении на работу рабочие должны пройти предварительный медицинский осмотр с учетом профиля и условий их работы.

- Горнорабочий должен пройти вводный и пожарный инструктаж, а также первичный инструктаж на рабочем месте, о чем должны быть сделаны соответствующие записи в журналах с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, знать и уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему по оказанию доврачебной помощи при несчастных случаях.

- Горнорабочий должен знать и соблюдать требования Правил внутреннего трудового распорядка предприятия и должностные обязанности горнорабочего на геологических работах.

- Ручной инструмент, используемый в работе, должен содержаться в исправности.

- Основными опасными и вредными производственными факторами при работе горнорабочего по вывозке геологических проб являются:

- отлетающие или падающие частицы и куски породы;

- повышенный уровень шума;

- опасность наезда автотранспорта;

- опасность падения в шурф;

- недостаточная освещенность рабочей зоны.

- В период работы горнорабочие должны пользоваться спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты (защитными касками, защитными очками и.т.д.), соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии.

- Горнорабочий обязан соблюдать требования пожарной безопасности и уметь правильно пользоваться первичными средствами пожаротушения. Использование противопожарного инвентаря не по назначению не допускается.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1.   Проверить наличие и исправность индивидуальных средств защиты (каску, спецодежду, спецобувь, рукавицы, сигнальный жилет, защитные очки, индивидуальный светильник).

2.2.      Получить наряд-задание от руководителя работ и ежесменный инструктаж по охране труда и выполнять только ту работу, которая поручена и которая соответствует должности.

2.3.      Ежедневно перед началом работы горнорабочий должен:

- проверить исправность и безопасное состояние оборудования, инструмента и приспособлений используемые для работы.

- наличие, исправность и пригодность средств индивидуальной защиты.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1.      Работать в спецодежде и обуви, использовать средства индивидуальной защиты, каску и сигнальный жилет.

3.2.      Горнорабочий обязан:

- не приступать к выполнению разовых работ, не связанных с его прямыми обязанностями по специальности без получения целевого инструктажа.

-  быть внимательным и выполнять требования установленных звуковых, световых и иных сигналов;

-   в темное время суток передвигаться и работать только в освещенном рабочем месте;

-  при работе в ночное время освещенность зоны работ должна обеспечиваться за счет внешних источников света. Применение машистом фар допускается в качестве дополнительного источника света.

-  содержать рабочее место в чистоте, не допуская загромождения его посторонними предметами;

- во время движения автосамосвала и работы погрузчика горнорабочий должен находиться на безопасном расстоянии и в зоне видимости водителей погрузчика и автосамосвала;

-   при сдаче смены докладывать непосредственному начальнику о неполадках в работе.

3.3.      Горнорабочему запрещается:

-   работать неисправными ручными инструментами и приспособлениями;

-   производить какие бы либо работы вблизи работающего ковша погрузчика;

-  при отборе геологических проб находиться вблизи шурфа на расстоянии менее 1,0 метра от его устья;

-  производить очистку ковша погрузчика лопатой от налипшего грунта при поднятом положении;

-  находиться в зоне выгрузки автосамосвала;

-  во время погрузо-разгрузочных работ находится в зоне действия погрузчика;

- подниматься, вставать, подходить к ликвидированному шурфу, переставлять предупредительный знак в виде треноги;

- употреблять алкогольные напитки, наркосодержащие вещества на предприятии и появление на работе в нетрезвом виде;

- отлучаться с места работы без разрешения руководителя работ;

- находится в рабочем месте в наушниках.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1.     В случае аварии все работы должны быть прекращены.

4.2.   При возгорании, приступить к тушению пожара имеющимися на рабочем месте средствами пожаротушения;

4.3. Приступать к работе только после ликвидации аварии с разрешения непосредственного начальника.

4.4.  При несчастном случае необходимо немедленно освободить пострадавшего от воздействия травмирующего фактора, оказать пострадавшему доврачебную помощь, при необходимости принять меры к доставке его в медпункт участка, о происшествии сообщить руководителю работ, по возможности сохранить обстановку происшествия.

4.5.     В случаях травмирования, обморожения, внезапного заболевания, а также заметив опасность, угрожающую работникам предприятия, горнорабочий обязан применять меры по устранению и немедленно сообщить руководителю работ или лицу технического надзора.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

5.1.      По окончании работ необходимо:

- очистить рабочее место;

- убедиться в пожарной безопасности;

- снять спецодежду;

5.2.   Сообщить руководителю работ обо всех замечаниях, обнаруженных в течение смены.