ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для стропальщиков

№ 52

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - К выполнению операций по строповке (обвязке, зацепке, закреплению, подвешиванию на крюк машины, установке в проектное положение и отцепке) грузов в процессе производства работ грузоподъемными машинами допускаются специально обученные квалифицированные рабочие – стропальщики, прошедшие:

- вводный инструктаж;

- первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда;

- обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам труда;

- стажировку на рабочем месте (при необходимости);

- предварительный (периодический) медицинский осмотр.

  - Стропальщик обязан:

- соблюдать требования настоящей инструкции по охране труда;

- уметь пользоваться средствами пожаротушения;

- знать и уметь проводить первую (доврачебную) медицинскую помощь пострадавшим;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, утвержденного АО «Алмазы Анабара»;

- проходить ежеквартально повторный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности;

- проходить предварительный (периодический) медицинский осмотр;

- проходить ежегодную проверку знаний требований охраны труда;

- проходить стажировку на рабочем месте при необходимости;

- выполнять только ту работу, которая выдана наряд-заданием;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке;

- иметь при себе удостоверение о проверке знаний охраны труда, с соответствующими отметками;

- следить за сроками действия удостоверения о проверке знаний по охране труда;

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, выдаваемым согласно нормам бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и др. СИЗ;

- выполнять требования запрещающих, предупреждающих, указательных и предписывающих знаков безопасности;

- при обнаружении нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности или любых отклонений от технологии работ, угрожающих жизни и здоровью работников поставить в известность вышестоящее руководство.

  - Стропальщик должен постоянно заботиться о личной безопасности и рядом работающих, знать все сигналы, предупреждающие об опасности, уметь их применять. Каждый непонятный сигнал должен восприниматься как сигнал остановки.

  - Стропальщик должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

  - Стропальщик должен соблюдать правила пожарной безопасности, уметь пользоваться средствами пожаротушения. Курить разрешается только в специально отведенных местах.

  - Стропальщик должен соблюдать правила личной гигиены. Перед приемом пищи и по окончанию работы необходимо мыть руки с мылом.

  - О неисправностях оборудования, приспособлений и инструмента, а также средств индивидуальной защиты и других нарушениях требований безопасности стропальщик должен немедленно сообщить своему непосредственному руководителю и не приступать к работе до их устранения.

  - В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение.

  - При производстве работ подъемными сооружениями периодически происходят аварии и несчастные случаи, основными причинами которых являются:

- неправильная (ненадежная) строповка груза;

- применение для подъема груза непригодных грузозахватных приспособлений или тары, в том числе самодельных;

- нахождение людей в опасной зоне или под стрелой;

- нарушение схем строповки грузов;

- нарушение технологических карт погрузочно-разгрузочных работ;

- нахождение людей на платформе, в кузове автомашины, трюме судна, траншее, котловане, колодце при подъеме или опускании груза;

- несоблюдение схем и габаритов складирования грузов;

- нахождение людей между поворотной и неповоротной частями крана;

- допуск необученных рабочих к обслуживанию крана в качестве стропальщиков;

- несоблюдение требований безопасности при установке стрелового крана на опоры или при строповке грузов вблизи линии электропередачи;

- нахождение людей в кабине автомашины при ее разгрузке или погрузке;

- перегруз крана во время подъема примерзшего, засыпанного землей, закрепленного болтами, защемленного или залитого бетоном груза;

- нахождение людей вблизи стены, колонны, штабеля или оборудования во время подъема или опускания груза;

- неисправность кранового пути и тупиковых упоров;

- неправильная установка стреловых кранов или кранов-манипуляторов вблизи траншеи, котлована или на свеженасыпанном грунте;

- подтаскивание груза краном при наклонном положении грузовых канатов;

- обрыв грузовых и стреловых канатов.

- ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Надеть специальную одежду, обувь, каску, перчатки или рукавицы.

  - Получить наряд у руководителя работ под роспись в книге нарядов.

  - При выполнении строительно-монтажных работ ознакомиться с проектом производства работ краном и поставить в проекте свою подпись.

  - При выполнении погрузочно-разгрузочных работ ознакомиться (под роспись) с технологическими картами.

  - При выполнении работ стреловыми самоходными кранами вблизи воздушной линии электропередачи ознакомиться (под роспись) с мерами безопасности, указанными в наряде-допуске.

  - Подобрать грузозахватные приспособления, соответствующие весу и характеру поднимаемого груза. Следует подбирать стропы (с учетом числа ветвей) такой длины, чтобы угол между ветвями не превышал 90°.

  - Проверить исправность грузозахватных приспособлений и наличие на них клейм или бирок с обозначением номера, даты испытания и грузоподъемности.

  - Проверить исправность тары и наличие на ней маркировки о ее назначении, номере, собственной массе и предельной массе груза.

  - Проверить наличие и исправность вспомогательных приспособлений (оттяжек. багров, крюков, лестниц, площадок, подкладок и прокладок), необходимых для выполнения работ, в соответствии с проектом производства работ или технологической картой.

  - Проверить освещенность рабочего места. При недостаточной освещенности стропальщик, не приступая к работе, обязан доложить об этом лицу, ответственному за безопасное производство работ с применением ПС.

  - Подготовить рабочее место, убрать все лишнее, что может помешать в работе, подготовить место складирования грузов, приготовить подкладки

  - При обнаружении во время осмотра и опробования грузоподъемного механизма неисправностей и невозможности устранения этих неисправностей своими силами, необходимо, не приступая к работе, доложить об этом мастеру участка, ответственному за безопасное производство работ с применением ПС.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Стропальные работы состоят из следующих операций: обвязки (строповки груза), подъема, перемещения, опускания и складирования (укладки) груза.

  - При обвязке (строповке) грузов необходимо руководствоваться следующими указаниями:

- обвязку или зацепку грузов необходимо производить в соответствии со схемами строповки;

- строповку редко перемещаемых грузов, на которые не разработаны схемы их строповки, производить под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС;

- необходимо проверить вес груза, предназначенного к перемещению по списку грузов или по маркировке на грузе, если стропальщик не имеет возможности определить вес груза, то он должен узнать его у лица ответственного за безопасное производство работ с применением ПС;

- строповку железобетонных и бетонных изделий, а также других грузов, имеющих петли, цапфы, производить за все предусмотренные для подъема в соответствующем положении петли, цапфы;

- обвязывать груз надлежит таким образом, чтобы вовремя его перемещения исключалось падение отдельных его частей, обеспечивалось устойчивое положение груза, строповка длинномерных грузов должна производиться не менее, чем в 2-х местах;

- при обвязке грузов строп следует укладывать без узлов и петель, под острые ребра необходимо подкладывать прокладки, предохраняющие строп от повреждения;

- неиспользованные для зацепки груза концы многоветьевого стропа следует укреплять так, чтобы при перемещении груза исключалась возможность задевания этими концами за встречающиеся на пути перемещения предметы;

- при подвешивании груза на двурогие крюки стропы должны подвешиваться так, чтобы нагрузка распределялась на оба рога равномерно;

- при использовании траверсы груз обвязывать и подвешивать так, чтобы нагрузки распределялись равномерно на обе стороны траверсы;

- запрещается использовать при обвязке высоких грузов приставные лестницы, в этих случаях следует применять переносные площадки.

  - Стропальщик перед строповкой обязан осмотреть состояние груза: наличие и исправность петель, рымов, отсутствие на грузе посторонних предметов.

  - Застропалив, обвязав груз, стропальщик должен подать сигнал для подъема груза на высоту 200-300 мм и убедиться в правильности строповки центровки, а также исправность тормоза подъемного сооружения и лишь затем дать команду на подъем груза.

  - Подъем и перемещение грузов в обязательном порядке должен производиться в присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС в следующих случаях:

- работа краном ближе 30м от ЛЭП;

- перемещение груза одновременно двумя кранами;

- перемещение груза над перекрытиями зданий и сооружений;

- при отсутствии разработанной схемы строповки.

Работа с краном вблизи ЛЭП производится при наличии наряд-допуска с которым ознакомлен стропальщик под роспись.

Перемещение груза одновременно двумя кранами при наличии технологической карты или разработанного ПОРа.

Перемещение груза над зданиями и сооружениями при наличии спец. разработанных мероприятий, утвержденных главным инженером предприятия.

  - При подъеме груза стропальщик должен руководствоваться следующими положениями:

- следить за тем, чтобы подъемные канаты крана или грузоподъемного механизма находились в вертикальном положении;

- перед подъемом труб большого диаметра убедиться, что в них нет земли, льда и др. предметов, которые могут выпасть при их подъеме и перемещении;

- перед подъемом вблизи стоек, колонн, штабелей и т.д. стропальщику необходимо убедиться в отсутствии людей между ними и грузом и выйти из этой зоны самому;

- при подъеме груза стреловым краном необходимо убедиться, что установленный машинистом крана вылет стрелы соответствует весу поднимаемого груза.

  - При перемещении груза необходимо руководствоваться следующими положениями:

- перед каждой операцией по перемещению грузов кранами или подъемными механизмами, стропальщик должен лично подать соответствующий сигнал крановщику или сигнальщику;

- при горизонтальном перемещении груза убедиться, что груз поднят на высоту, выше встречающихся на пути препятствий, не менее чем на 0,5 м;

  - В тех случаях, когда зона обслуживания крана полностью не обозревается из кабины машиниста крана, для передачи сигналов стропальщика машинисту назначается сигнальщик из числа опытных стропальщиков.

  - Допускается нахождение стропальщика возле груза во время его подъема или опускания, если груз поднят на высоту не более 1 м от уровня площадки. Разворот груза руками допускается при условии, что груз поднят на высоту не более 1 м, в иных случаях, в том числе при развороте длинномерных грузов, - только с использованием оттяжек или багров.

  - Перед опусканием груза стропальщик обязан:

- предварительно осмотреть место, на которое необходимо опустить груз, и убедиться в невозможности его падения, опрокидывания или сползания;

- на место установки груза в случае необходимости предварительно уложить прочные подкладки для удобства извлечения стропов из-под груза;

- снимать стропы с груза или крюка лишь после того, как груз будет надежно установлен, а при необходимости и закреплен.

  - Укладка грузов должна производиться равномерно, без нарушения установленных для складирования габаритных грузов и загромождения проходов.

  - Порядок обмена сигналами между стропальщиком и крановщиком должна осуществляться согласно знаковой сигнализацией, применяемой при работе подъемника (рис 1).

Знаковая сигнализация, применяемая при работе подъемника (рис. 1)

| #G0Операция | Рисунок | Сигнал |
| --- | --- | --- |
| Поднять груз или крюк |  | Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте |
| Опустить груз или крюк |  | Прерывистое движение рукой вниз перед грудью, ладонь обращена вниз, рука согнута в локте |
| Передвинуть кран (мост) |  | Движение вытянутой рукой, ладонь обращена в сторону требуемого движения |
| Передвинуть тележку |  | Движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения тележки |
| Повернуть стрелу |  | Движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения стрелы |
| Поднять стрелу |  | Движение вверх вытянутой рукой, предварительно опущенной до вертикального положения, ладонь раскрыта |
| Опустить стрелу |  | Движение вниз вытянутой рукой, предварительно поднятой до вертикального положения, ладонь раскрыта |
| Стоп (прекратить подъем или передвижение) |  | Резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз |
| Осторожно (применяется перед подачей какого-либо из перечисленных выше сигналов при необходимости незначительного перемещения) |  | Кисти рук обращены ладонями одна к другой на небольшом расстоянии, руки при этом подняты вверх |

  - При подъеме, перемещении и опускании груза стропальщикам запрещается:

- пользоваться неисправными, изношенными грузозахватными приспособлениями (дефект, отсутствие бирок);

- поднимать груз неизвестного веса, вмерзший груз, груз находящийся в воде;

- производить строповку груза, когда вес его превышает грузоподъемность крана;

- применять для обвязки грузов не предусмотренные схемами строповки приспособления (ломы, штыри и др.);

- производить зацепку железобетонных и бетонных изделий за поврежденные петли;

- подводить руки под груз при его обвязке;

- подвешивать груз на один рог двурогого крюка;

- ударами молотка и других предметов загонять в зев крюка ветви стропов, которыми обвязан поднимаемый крюк;

- поправлять стропы, крюк, бревна, хлысты, изменять направление движения груза, раскачивать его;

- находиться на грузе во время его подъема или перемещения, находиться на пути перемещаемого груза, а также находиться под поднятым грузом или допускать нахождение под ним других людей;

- перемещать груз волоком;

- укладывать груз на электрические кабели, трубопроводы, временные перекрытия, леса, не предназначенные для укладки груза;

- освобождать краном защемленные грузом съемные грузозахватные приспособления (стропы, траверсы и т.д.);

- поднимать груз, неправильно обвязанный, находящийся в неустойчивом положении;

- оттягивать (подтягивать) груз во время его подъема, перемещения и опускания при косом направлении грузовых канатов;

- производить погрузку и разгрузку груза в автотранспорте при нахождении водителя или других лиц в кабине;

- производить подъем груза при недостаточной освещенности площадки, сильном тумане, снегопаде;

- выравнивание равновесия груза собственной массой.

- складирование горюче-смазочных материалов на расстоянии менее 5,0 м от алюминиевых панелей зданий и сооружений.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При возникновении на участке работ аварийной ситуации: проседание опор стрелового крана, разрушение (проседание) кранового пути, появление стука в механизмах машины, разрушение канатов, поломка грузозахватных органов и тары и т.п. стропальщик должен немедленно подать сигнал крановщику (машинисту, оператору) на остановку грузоподъемной машины и предупредить всех работающих.

  - При падении отдельных частей груза (бревна, доски, металл) во время подъема или перемещения подать сигнал "стоп". Поправлять обвязку груза, удерживать груз в воздухе при помощи каких-либо предметов или приспособлений не разрешается.

  - В случае необходимости экстренной остановки перемещения груза или крана немедленно обесточить кран путем выключения рубильника, подающего напряжение на главные троллейные провода или гибкий кабель крана.

  - При вынужденной остановке грузоподъемного механизма на продолжительное время, когда груз опустить невозможно, необходимо оградить подвешенный груз со всех сторон и вывесить табличку "Проход ЗАПРЕЩЕН", запрещается отлучаться с рабочего места до прибытия мастера или механика.

  - При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся руководителю работ, принять меры по сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не создает опасности для окружающих.

  - В случае возникновения пожара, немедленно сообщить диспетчеру или своему непосредственному руководителю и приступить к тушению пожара всеми имеющимися средствами пожаротушения, обесточив предварительно очаг возгорания.

### ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

  - По окончании работ стропальщик должен:

- проверить надежность укладки груза;

- освободить груз от строповки других грузозахватных приспособлений.

  - Очистить стропы или другие грузозахватные приспособления, осмотреть и оценить их состояние.

  - Запрещается оставлять на рабочем месте неисправные стропы и другие грузозахватные приспособления.

  - О всех замеченных неисправностях доложить непосредственному руководителю.