ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для плотника

№ 70

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К самостоятельной работе в качестве плотника допускаются лица, не моложе 18 лет, имеющие специальное образование или прошедшие обучение для работы с оборудованием, прошедшие:

- вводный инструктаж;

- первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда;

- обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам труда;

- стажировку на рабочем месте (при необходимости);

- предварительный (периодический) медицинский осмотр;

- проверку знаний по электробезопасности.

  - Плотник обязан:

- соблюдать требования настоящей инструкции по охране труда и о мерах пожарной безопасности;

- уметь пользоваться средствами пожаротушения;

- соблюдать требования безопасности к эксплуатации оборудования;

- знать и уметь проводить первую (доврачебную) медицинскую помощь пострадавшим;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, утвержденного АО «Алмазы Анабара»;

- проходить повторный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности не реже одного раза в 3 месяца;

- проходить предварительный (периодический) медицинский осмотр;

- проходить ежегодную проверку знаний требований охраны труда;

- проходить стажировку на рабочем месте при необходимости;

- выполнять только ту работу, которая выдана наряд-заданием;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке;

- иметь при себе удостоверение о проверке знаний охраны труда, с соответствующими отметками;

- следить за сроками действия удостоверения о проверке знаний по охране труда, в целях исключения работы с просроченными сроками проверки знаний;

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, выдаваемым согласно нормам бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и др. СИЗ;

- выполнять требования запрещающих, предупреждающих, указательных и предписывающих знаков безопасности;

- при обнаружении нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности или любых отклонений от технологии работ, угрожающих жизни и здоровью работников поставить в известность вышестоящее руководство.

  - Плотник должен знать, что наиболее опасными и вредными производственными факторами, действующими на него в процессе работы, являются:

- движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования, перемещаемые материалы, заготовки, изделия;

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов;

- повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования, заготовок, инструмента;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- повышенный уровень статического электричества;

- опасность падения.

Перечень профессиональных рисков указан в реестре идентифицированных опасностей и оцененных профессиональных рисков на рабочем месте плотника.

  - Плотник должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

  - Плотник должен помнить о повышенной возможности возникновения пожара при выполнении плотницких работ, особенно, в результате скопления большого количества древесной стружки, опилок; поэтому особое внимание плотнику следует уделять вопросам пожарной безопасности, работы должны проводиться при включенных вентиляционных системах. Загромождение и захламление помещений, проходов, проездов не допускается.

  - Плотнику в течение рабочей смены и при нахождении в производственных помещениях и на территории Общества запрещается:

- использовать в работе инструмент, приспособления и оборудование, безопасному обращению с которыми работник не обучен;

- применять для выполнения работы неисправный инструмент, приспособления и оборудование;

- совершать преднамеренные действия, направленные на нарушение эксплуатации и (или) воспрепятствование работе приборов, устройств, оборудования и (или) комплекса (системы) приборов, установленных и применяемых работодателем в целях дистанционной видео-, аудио или иной фиксации процессов производства работ;

- использовать во время ходьбы по производственным площадкам, лестницам и т.д. сотовые телефоны и другую цифровую аппаратуру;

- выполнять работы в темное время суток без освещения или при недостаточном освещении, а также во время тумана, сильного дождя и снегопада.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Перед началом работы следует надеть предусмотренную нормами специальную одежду, застегнуть на все пуговицы (молнию) не допуская свисающих концов, специальную обувь, приготовить средства индивидуальной защиты в зависимости от вида используемого оборудования и инструмента.

  - Получить наряд задание от руководителя работ и инструктаж о безопасных методах выполнения порученной работы с росписью в журнале выдачи нарядов.

  - Осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходы, обеспечить средствами пожаротушения (огнетушитель). Место где производятся работы, должны быть освобождены от горючих веществ и сгораемых материалов.

  - Перед началом работ плотник обязан проверить:

- достаточность освещении рабочего места;

- работу местной приточно-вытяжной вентиляции и эффективности отсоса стружек, и освещение;

- рабочий инструмент, приспособления и вспомогательные материалы следует расположить в удобном для использования порядке и проверить их исправность;

- наличие и исправность производственного оборудования (станков, пил и пр.);

- убедиться в отсутствии механических повреждений на основных элементах агрегатов и механизмов;

- проверить достаточность затяжки всех резьбовых соединений, натяжения приводных ремней;

- осмотреть и смазать все трущиеся поверхности;

- проконтролировать отсутствие грязи на приводе, направляющих;

- проверить правильность заточки, установки и надежность крепления режущего инструмента, а также защитных кожухов, ограждений движущихся (вращающихся) элементов оборудования;

- убедиться в исправности аварийных выключателей, блокирующих устройств, системы предупредительной сигнализации;

- очистить от пыли все таблички, надписи, метки, знаки.

Все органы управления и пусковые устройства оборудования должны иметь четкие надписи по их назначению.

  - Перед началом работ с ручным деревообрабатывающим инструментом следует проверить:

- заточку инструмента;

- состояние деревянных ручек инструмента, которые должны быть без трещин, бугров, отколов, отщипов, гнили, червоточин, прорости;

- состояние металлических рукояток инструмента, которые должны быть без острых кромок, заусенцев;

- состояние лезвия топора, которое должно быть гладким, не сбитым, без заусенцев, выбоин, вмятин и трещин, топор должен быть прочно и плотно насажен на топорище и закреплен мягким стальным заершенным клином;

- состояние поверхности топорища, которая должна быть гладкой, ровной, зачищенной, без трещин, сучков и надломов. Длина рукоятки должна быть в 2,5-3 раза больше высоты топора;

- состояние деревянных частей рубанков и фуганков, которые должны быть без трещин, прорости и червоточин;

- состояние ножей рубанков и фуганков, которые следует правильно заточить с углом заточки режущей кромки в пределах 25-30°;

- состояние поверхности рубанков и фуганков, которые должны быть гладко и ровно зачищены, а задний конец колодки, приходящийся под руку, закруглен;

- зажимное устройство металлических рубанков для чистового строгания, которое должно обеспечивать регулирование ножа на расстояние не более 3 мм;

- ножи рубанков и фуганков, которые должны быть без выкрошенных мест и завалов на режущих частях;

- ширину развода зубьев пил и ножовок, которая должна быть одинакова в обе стороны, и не превышать двойной толщины пилы. Пилы с поломанными зубьями, трещинами или вогнутостями необходимо заменить;

- наличие на деревянных рукоятках долот и стамесок металлического кольца со стороны конца, испытывающего удары, для предупреждения раскола рукоятки.

Используемые инструменты, приспособления, оснастку, необходимо удобно разместить и применять строго по назначению.

  - Проверить наличие и достаточность заготовок, правильность их складирования, а также при необходимости наличие клеевых составов (их компонентов).

Клеевые составы (их компоненты) должны храниться в герметичных емкостях, имеющих этикетки, соответствующие содержимому.

  - Проверить внешним осмотром:

- отсутствие свисающих оголенных проводов;

- достаточность освещения рабочего места;

- надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств оборудования;

- наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность контакта между металлическими нетоковедущими частями оборудования и заземляющим проводом);

- отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг оборудования;

- состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, масляных пятен, луж и др.).

  - Проверить наличие аптечки первой помощи, противопожарного инвентаря, наличие средств индивидуальной защиты.

  - О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, а также о неисправностях приспособлений, инструмента, электропроводки, средств индивидуальной защиты и других неполадках плотник должен сообщить своему непосредственному руководителю и не приступать к работе до устранения замеченных нарушений и неисправностей.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Плотник должен выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

  - Не поручать к своей работе необученных и посторонних лиц.

  - Переноску инструмента на рабочие места производить в специальном ящике. С целью предотвращения порезов рук инструментом укладку его в ящик производить лезвием вниз.

  - Производство ремонтно-строительных работ около движущихся машин и механизмов рекомендуется осуществлять после полной остановки оборудования и установки дополнительных ограждений.

  - При совмещении работ по одной вертикали плотник должен убедиться в том, что его рабочее место ограждено (сетки, козырьки и т.д.) от случайного падения различных грузов, инструмента сверху.

  - Работы по ремонту и укладке на крыше шифера, рубероида и другой мягкой кровли, а также применение битумных мастик следует производить только после проверки руководителем работ исправности несущих конструкций крыши и ограждений.

  - Работы на высоте должны вестись с обязательным применением страховочных привязей с полной обвязкой и с надежным креплением. Места закрепления предохранительного пояса должны быть указаны мастером.

  - Во время перерыва в работе инструмент и материалы должны быть закреплены или убраны с крыши. Не допускается выполнение работ на высоте во время гололеда, тумана и сильного ветра.

  - Следить за работой оборудования, станков, состоянием инструмента, приспособлений, периодически проводить их визуальный профилактический осмотр.

  - При обнаружении неисправного оборудования, инструмента, приспособлений, других нарушений требований охраны труда, которые не могут быть устранены собственными силами, и возникновении угрозы здоровью, личной или коллективной безопасности работнику следует сообщить об этом руководству. Не приступать к работе до устранения выявленных нарушений.

  - На неисправном оборудовании должна быть отключена система энергоснабжения и вывешен плакат о запрещении работы.

  - Производить работы в соответствии с технологической документацией, соблюдать правила эксплуатации оборудования, инструмента в соответствии с инструкциями по охране труда.

  - При прекращении подачи электроэнергии отключать электрооборудование от электросети.

  - Перед запуском оборудования (станка, пилы) убедиться, что весь персонал находится на безопасном расстоянии вне рабочей зоны агрегатов и механизмов, подать предупредительный сигнал.

  - Не производить повторный пуск оборудования, отключившегося в процессе пуска, без выяснения и устранения причины его остановки.

  - Рабочее место выбирать с таким расчетом, чтобы обеспечивался максимальный обзор технологического процесса и безопасность работника.

  - Держать руки вдали от движущихся, вращающихся элементов оборудования, режущего инструмента.

  - Необходимо останавливать оборудование при:

- появлении посторонних подозрительных звуков в работе;

- появлении огня или дыма;

- поломке механизмов и деталей;

- перерывах в работе;

- несчастном случае на производстве;

- по окончании работ.

  - Очистку, регулировку, смазку, ремонт механизмов производить только при отключении оборудования от сети, полной остановке его движущихся и вращающихся элементов, с выполнением мер, исключающих незапланированный запуск оборудования.

  - При ручной распиловке в горизонтальном положении доску или брус необходимо закрепить на верстаке или козелках струбциной так, чтобы отпиливаемая часть свешивалась за кромку доски верстака.

  - Отпиливаемую деталь следует придерживать левой рукой, располагая ее на достаточном удалении от среза.

  - Допускается для запиливания линии пропила использовать деревянный брусок.

  - Начинать запиливание линии пропила следует движением пилы "на себя".

  - Пилить следует равномерно, без сильных нажимов и рывков.

  - Если пилу "зажимает", то в пропил вставляют небольшой клин.

  - Для пиления под углом следует использовать распиловочный ящик.

  - Отесывать топором бревно или доску следует в направлении от комля к вершине. Перед началом работ бревно или доску необходимо закрепить, чтобы исключить их сдвиг или переворачивание под воздействием ударов топора.

  - Строгать рубанком следует только надежно закрепленные на верстаке детали, вдоль волокон. Для закрепления детали на верстаке необходимо использовать упор.

  - Стружку, забившуюся в щель рубанка, следует выбирать только сверху.

  - Очищать рубанок от стружки пальцами со стороны подошвы рубанка запрещается.

  - При работе с долотом и стамеской угол заточки режущей кромки должен быть в пределах 25-30°.

  - Пользуясь для резания стамеской, следует направлять ее от руки, поддерживающей обрабатываемую деталь.

  - При работе с электроинструментом (электропилой, электрорубанком, электродрелью) надвигать его на обрабатываемый материал плавно, равномерно, без перекосов и чрезмерного нажима. Избегать натягивания и перекручивания сетевого провода, его укладывания через проходы, проезды.

  - Перед началом работ проверить заземление электроинструмента, целостность сетевого провода, вилки, соответствие напряжения в сети напряжению, указанному в паспорте завода-изготовителя.

  - Не работать электроинструментом с приставных лестниц, стремянок.

  - Приготовление клея, красок, лаков и антисептических составов производить в помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией. При выполнении работ избегать их разбрызгивания, распыления.

  - Складировать лакокрасочные материалы в оборудованном принудительной вентиляцией помещении, с освещением во взрывобезопасном исполнении и оснащенном средствами пожаротушения.

  - В процессе работы своевременно выявлять и устранять брак и выявлять причины его возникновения.

  - Готовую продукцию складывать в специально отведенные для этого места, соблюдать правила складирования, нормы переноски тяжестей вручную.

  - Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

  - При выполнении плотницких работ запрещается:

- производить какие-либо работы самовольно;

- отлучаться с рабочего места без ведома непосредственного руководителя;

- оставлять без присмотра работающее оборудование;

- снимать защитные устройства во время работы;

- прикасаться к частям оборудования, находящимся под напряжением;

- прикасаться к вращающимся элементам оборудования до полной их остановки;

- передавать что-либо через работающее оборудование;

- облокачиваться на оборудование, использовать для сидения заготовки, изделия;

- переносить с места на место работающий электроинструмент;

- переносить электроинструмент за сетевой провод;

- направлять острые кромки режущего инструмента в свою сторону, а также в сторону других работников;

- производить проверку качества обработки поверхности материала с помощью рук;

- пользоваться неисправным оборудованием, инструментом, приспособлениями, а также оборудованием, обращению с которыми работник не обучен;

- пользоваться открытым огнем.

  - При выполнении плотницких работ на высоте выполнять укладку балок междуэтажных и чердачных перекрытий, подбивку потолков, а также укладку накатов с приставных лестниц запрещается.

  - Для монтажа деревянных конструкций и производства других видов работ необходимо укладывать временный настил по балкам междуэтажных и чердачных перекрытий.

  - Средства подмащивания, с которых производится монтаж деревянных конструкций, не следует соединять или опирать на эти конструкции до их окончательного закрепления.

  - Щиты или доски временных настилов, уложенные на балки междуэтажных или чердачных перекрытий, соединять впритык, а место их стыкования располагать по осям балок.

  - Элементы конструкций подавать на место сборки в готовом виде.

  - При установке деревянных конструкций не допускается:

- рубить, тесать, производить иную обработку деталей и пиломатериалов или изготовление деталей конструкций на подмостях и возведенных конструкциях (за исключением пригонки деталей по месту);

- подклинивать стойки лесов и подмостей обрезками досок, кирпичами и другими нештатными приспособлениями, и материалами;

- ставить подмости, приставные лестницы, стремянки на накаты или на подшивку потолка;

- ходить и стоять на накатах и потолочной подшивке. Для прохода работников в указанных местах необходимо укладывать на балки временные настилы шириной не менее 0,7 м;

- разбирать леса, подмости и настилы способом обрушения и валки;

- накапливать на подмостях пиломатериалы, бревна, обрабатываемые детали.

  - Приготовлять антисептические и огнезащитные составы следует в отдельных помещениях с принудительной вентиляцией.

  - Запрещается доступ посторонних лиц к местам приготовления этих составов.

  - Обработка деревянных конструкций антисептическими составами во время каких-либо работ в смежных помещениях или при смежных работах в одном помещении не допускается.

  - Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т.п.), оборудования.

  - Работы на высоте производить с исправных стационарных лесов, механизированных подъемных площадок, приставных лестниц или раздвижных лестниц-стремянок, испытанных в установленном порядке.

  - При перемещении лестницы вдвоем нести ее наконечниками назад, предупреждая встречных об осторожности. При переноске лестницы одним рабочим она должна находиться в наклонном положении так, чтобы передний конец ее был приподнят над полом (землей) не менее чем на 2 м.

  - Перед началом работы на приставной лестнице (стремянке) проверить:

- наличие на нижних концах оковок с острыми наконечниками для установки лестниц на грунте или башмаков из нескользящего материала при использовании лестниц на гладких поверхностях (плитке, металле, бетоне, паркете);

- наличие и исправность у стремянок противораздвижных приспособлений (крюков, цепей), а также верхних площадок, огражденных перилами;

- устойчивость лестницы, путем осмотра и опробования следует убедиться в том, что она не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута.

  - Для предотвращения смещения верхнего конца приставной лестницы его следует надежно закрепить за устойчивую конструкцию.

  - При невозможности закрепления лестницы при установке ее на гладком полу у ее основания должен стоять подсобный рабочий в каске и удерживать лестницу в устойчивом положении.

  - При работе с приставной лестницы в местах с оживленным движением транспортных средств или людей (для предупреждения ее падения от случайных толчков) место ее установки следует ограждать или охранять.

  - При работе с приставных и раздвижных лестниц на высоте более 1,8 м следует применять предохранительный пояс, который закрепляется за конструкцию сооружения или лестницу, при условии надежного крепления ее к конструкции.

  - Во время работы на приставной лестнице или стремянке не допускается:

- работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров;

- работать с приставной лестницы, стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии менее 1 м от верхнего конца;

- находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному подсобному рабочему;

- работать около или над вращающимися механизмами, конвейерами, машинами и т.д.;

- поднимать и опускать груз по приставной лестнице, оставлять на ней инструмент;

- устанавливать лестницу на ступени маршей лестничной клетки (при необходимости там должны сооружены подмости);

- работать на неисправных или не испытанных в установленном порядке приставных лестницах и стремянок.

  - При установке рам в оконные проемы и их ремонте следует стоять на твердом настиле и находиться с внутренней стороны помещения.

  - При выполнении работ по ремонту и замене стен, перегородок, перекрытий, стропил и т.д. следить за тем, чтобы электропроводка, закрепленная на них, была снята.

  - Для предотвращения аварийных ситуаций в случае неисправности приборов безопасности, регулирования и автоматики необходимо выключить оборудование и отсоединить его от электрической сети.

- ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте: прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, воды, сырья, продукта и т.п. Доложить о принятых мерах непосредственному руководителю, диспетчеру и действовать в соответствии с полученными указаниями.

  - В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю и диспетчеру о случившемся.

  - В случае возникновения пожара, немедленно сообщить диспетчеру и своему непосредственному руководителю и приступить к тушению пожара всеми имеющимися средствами пожаротушения, обесточив предварительно очаг возгорания.

  - В случае возникновения пожара, немедленно сообщить диспетчеру и своему непосредственному руководителю, если не имеется угрозы для жизни и здоровья, приступить к тушению пожара всеми имеющимися средствами пожаротушения, обесточив предварительно очаг возгорания.

  - При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся руководителю работ, принять меры по сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не создает опасности для окружающих.

  - Если несчастный случай произошел с самим работником, необходимо по возможности обратиться в медпункт, сообщить о случившемся диспетчеру, непосредственному руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

  - По окончании работы следует осмотреть и выключить оборудование, привести в порядок рабочую зону.

  - Инструмент, приспособления, оснастку, материалы, обтирочный материал и др. очистить и убрать в предназначенные для их хранения места.

  - Обо всех неисправностях, обнаруженных в течении смены, доложить лицу технического надзора и сменщику.