ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для вальщика леса и лесоруба

№ 71

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К самостоятельной работе в качестве лесоруба допускаются лица старше 18 лет, прошедшие необходимую теоретическую и практическую подготовку, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, а также прошедшие:

- вводный инструктаж;

- первичный инструктажи на рабочем месте по охране труда;

- обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам труда;

- изучившие инструкцию по эксплуатации применяемого оборудования;

- стажировку на рабочем месте (при необходимости);

- обучение правилам электробезопасности и проверку знаний правил электробезопасности в объеме должностных обязанностей;

- обучение правилам пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности в объеме должностных обязанностей;

- обучение методам оказания первой помощи пострадавшему при несчастных случаях.

  - Лесорубу обязан:

  - соблюдать требования настоящей инструкции по охране труда;

  - уметь пользоваться средствами пожаротушения;

  - знать и уметь проводить первую (доврачебную) медицинскую помощь пострадавшим;

  - соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, утвержденного АО «Алмазы Анабара»;

  - проходить ежеквартально повторный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности;

  - проходить предварительный (периодический) медицинский осмотр;

  - проходить ежегодную проверку знаний требований охраны труда;

  - проходить стажировку на рабочем месте при необходимости;

  - выполнять только ту работу, которая выдана наряд-заданием, и не передавать свою работу другим без разрешения непосредственного (вышестоящего) руководства;

  - иметь при себе удостоверение о проверке знаний охраны труда, с соответствующими отметками;

  - следить за сроками действия удостоверения о проверке знаний по охране труда;

  - правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, выдаваемым согласно нормам бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и др. СИЗ;

  - выполнять требования запрещающих, предупреждающих, указательных и предписывающих знаков безопасности;

  - курить только в специально отведённых местах, обозначенных табличкой «Место для курения»;

  - содержать оборудование в пожаробезопасном состоянии и ежесменно очищать его от горючих предметов и материалов;

  - выполнять требования личной гигиены, содержать рабочее место в чистоте и порядке;

  - не оставлять на рабочем месте любые легковоспламеняющиеся жидкости и материалы;

  - при обнаружении нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности или любых отклонений от технологии работ, угрожающих жизни и здоровью работников поставить в известность вышестоящее руководство;

  - соблюдать личную осторожность при выполнении работ, а также во время перерывов и междусменного отдыха, всегда оценивать возможные риски перед каждым выполнением работ.

  - Лесоруб должен знать, что наиболее опасными и вредными производственными факторами, действующими на него при проведении дорожных работ, являются:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании на неровной или скользкой поверхности, а также при подскальзывании во время передвижения по скользким или мокрым поверхностям;

- опасность удара, в том числе вследствие падения;

- опасность падения груза с высоты;

- опасность укола, порезов, разрезания, отрезания в результате воздействия острых кромок или режущих частей машин (оборудования) при контакте с незащищенными участками тела;

- опасность травмирования движущимися частями оборудования;

- опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов;

- опасность воздействия пониженных температур воздуха;

- опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма;

- опасность воздействия пыли на глаза;

- опасности от физических перегрузок;

- опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности и (или) превышающего установленные нормативы;

- опасность повреждения здоровья, связанная с воздействием локальной вибрации высокой интенсивности и/или превышающей установленные нормативы при использовании ручных механизмов;

- опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.

Перечень профессиональных рисков указан в реестре идентифицированных опасностей и оцененных профессиональных рисков на рабочем месте лесоруба.

  - Лесоруб должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

  - Лесорубу в течение рабочей смены и при нахождении в производственных помещениях и на территории Общества запрещается:

- использовать в работе инструмент, приспособления и оборудование, безопасному обращению с которыми работник не обучен;

- применять для выполнения работы неисправный инструмент, приспособления и оборудование;

- совершать преднамеренные действия, направленные на нарушение эксплуатации и (или) воспрепятствование работе приборов, устройств, оборудования и (или) комплекса (системы) приборов, установленных и применяемых работодателем в целях дистанционной видео-, аудио или иной фиксации процессов производства работ;

- использовать во время ходьбы по производственным площадкам, лестницам и т.д. сотовые телефоны и другую цифровую аппаратуру;

- выполнять работы в темное время суток без освещения или при недостаточном освещении, а также во время тумана, сильного дождя и снегопада.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Перед началом работы следует надеть предусмотренную нормами специальную одежду, застегнуть на все пуговицы (молнию) не допуская свисающих концов, специальную обувь, приготовить средства индивидуальной защиты в зависимости от вида используемого оборудования и инструмента.

  - Получить наряд задание и пройти инструктаж о безопасных методах выполнения порученной работы.

  - Получить информацию от предыдущей смены о состоянии оборудования, инструментов и приспособлений, о неисправностях и нарушениях в работе, принятых мерах по их устранению.

  - Осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать посторонние предметы и все, что может препятствовать безопасному выполнению работ, освободить проходы и места складирования.

  - Проверить наличие аптечки первой помощи, противопожарного инвентаря, наличие средств индивидуальной защиты.

  - Лесосечные работы на рубках ухода и санитарных рубках леса и в том числе валка деревьев должны осуществляться в соответствии с утвержденной технологической картой. После ознакомления с ней бригаде выдается схема разрабатываемой лесосеки, где указан порядок выполнения работ, опасные зоны, расстановка механизмов и оборудования, технологические элементы лесосеки, средства безопасности. Вальщик леса, его помощник, иные члены бригады должны выполнять установленную технологию и данную инструкцию по охране труда, до начала работ убедиться в их знании, выяснить с непосредственным руководителем (далее руководитель) возникшие неясные вопросы и без ведома руководителя не отклоняться от установленной технологии.

  - По границе опасной зоны валки, на пешеходных тропах и дорогах, пересекающих лесосеку, помощником вальщика устанавливаются знаки безопасности и предупреждающие надписи. До начала валки деревьев необходимо убедиться в отсутствии в опасной зоне техники и посторонних людей (не связанных с валкой деревьев).

  - Не приступать к валке деревьев без уверенности в отсутствии на лесосеке опасных деревьев и иных опасных факторов, что может привести к травме и (или) аварии.

  - Перед запуском двигателя бензопилы вальщик леса обязан:

- провести наружный осмотр пилы, убедиться в исправности и надежности крепления ее частей;

- надеть и натянуть пильную цепь;

- проверить исправность валочных приспособлений;

- залить в бачок топливную смесь с неэтилированным бензином.

  - При запуске двигателя необходимо:

- выбирать удобное и пожаробезопасное место, не запускать двигатель на месте заправки и не протерев двигатель насухо после заправки;

- поставить пилу на ровную площадку так, чтобы пильная цепь при вращении ничего не касалась, заняв устойчивое положение, запустить двигатель после чего прогреть его на малых оборотах (при этом у хорошо отрегулированного двигателя пильная цепь не вращается);

- используя новую пильную цепь обкатать ее без пиления на разных режимах работы двигателя;

- пробным пилением убедиться в правильной заточке цепочки и исправной работе мотоинструмента;

- после остановки двигателя (при необходимости) отрегулировать натяжение цепи.

  - При обнаружении неисправностей пилы и невозможности их устранения своими силами сообщить руководителю. Не приступать к работе с неисправной пилой и оборудованием.

  - До начала валки дерева должно быть подготовлено рабочее место:

- вокруг дерева в радиусе не менее 0,7 м срезан мешающий валке кустарник;

- на расстояние 4-5 м под углом 60°-90° в направлении, противоположном падению дерева, подготовлен путь отхода, а зимой расчищен снег. Ширина отходной дорожки после расчистки снега должна быть не менее 0,45 м.

  - До начала основных лесосечных операций на расстоянии не менее 50 м от границ лесопогрузочных пунктов, обогревательных помещений, мест стоянки машин и другого оборудования и помещений, размещаемых на лесосеке, при проведении сплошных рубок должны быть убраны все деревья.

  - При проведении несплошных рубок должны быть убраны все деревья на расстоянии 10 м от границ лесопогрузочных пунктов и элементов обустройства (обогревательные помещения, столовые и др.), а на расстоянии 50 м от их границ приземлены опасные деревья. Обогревательные помещения, места ремонта техники размещаются не ближе 10 м от лесовозной дороги.

  - О замеченных нарушениях требований безопасности, а также о неисправностях приспособлений, оборудования, инструмента, электропроводки, средств индивидуальной защиты и других неполадках работник должен сообщить своему непосредственному руководителю и не приступать к работе до устранения замеченных нарушений и неисправностей.

  - На неисправном оборудовании должна быть отключена система энергоснабжения и вывешен плакат о запрещении работы.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Лесоруб должен выполнять только ту работу, которая выдана непосредственным руководителем и зарегистрирована в журнале выдачи наряд-заданий, при условии, что безопасные способы ее выполнения хорошо известны. В сомнительных случаях обращаться за разъяснением к непосредственному руководителю.

  - Не поручать к своей работе необученных и посторонних лиц.

  - Следить за работой оборудования, состоянием инструмента, приспособлений, периодически проводить их визуальный профилактический осмотр.

  - Производить работы в соответствии с технологической документацией, соблюдать правила эксплуатации оборудования, инструмента в соответствии с инструкциями по охране труда.

  - При выполнении лесосечных работ на лесосеке должны находиться не менее 2-х человек. Одиночная работа на лесосеке не допускается. Все лица, занятые на лесосечных работах, должны быть обеспечены всеми необходимыми СИЗ и обязаны правильно их использовать.

  - Не допускается валка деревьев:

- в горных лесосеках при скорости ветра более 8,5 м/с, в равнинной местности - валка деревьев при скорости ветра более 10 м/с;

- во время ливневого дождя, при грозе, сильном снегопаде и густом тумане, когда видимость менее 90 м в равнинной местности и 60 м в горной, во время камнепада, по предупреждению о возможном стихийном бедствии;

- в темное время суток.

  - Во время валки дерева в опасной зоне не разрешается выполнять иные работы. При появлении людей и механизмов в опасной зоне валка прекращается до вывода из зоны людей и техники. Опасной зоной при валке дерева в равнинной местности установлена территория на расстоянии двойной высоты древостоя, но не менее 50 м, в горных условиях - 60 м; при уклоне 15 градусов опасная зона распространяется вдоль склона до подошвы горы, зоны обозначаются знаками.

  - При валке дерева необходимо:

- использовать гидроклин, гидродомкрат, валочную вилку, лопатку, клин и другие валочные приспособления. Использование гидроклина и иных валочных приспособлений, кроме валочной вилки, при приземлении опасных деревьев запрещается;

- подпил делать с той стороны, в которую намечено валить дерево, подпиливать дерево с 2-х сторон или по окружности не разрешается;

- подпиливать прямостоящие деревья на глубину 1/4 - 1/3 диаметра в месте спиливания, деревья с наклоном в сторону валки - 1/3 диаметра, деревья с углом наклона не более 5 градусов в противоположную сторону - 1/5 - 1/4 диаметра;

- выполнять нижнюю плоскость подпила перпендикулярно оси дерева, при этом верхний рез подпила должен образовывать с нижней плоскостью угол 30-40 градусов или быть параллельным нижней плоскости подпила и отстоять от нее на расстоянии 1/8 диаметра дерева в месте спиливания;

- спиливать дерево перпендикулярно его оси в пределах верхнего среза и выше нижней плоскости подпила не менее, чем на 2 см;

- у деревьев с боковым наклоном ствола или кроны по отношению к направлению валки недопил должен иметь форму клина, вершина которого обращена в сторону наклона;

- валить деревья, имеющие наклон более 5 градусов, в сторону их наклона, за исключением случаев валки деревьев на лесосеках с уклоном более 15 градусов, когда деревья валят вниз по склону под углом 30-45 градусов к волоку;

- опилить капы и наплывы со стороны подпила, глубину подпила считать без их учета, гидроклин, гидродомкрат вставлять в центр подпила, во избежании скола не вставлять их сбоку пропила;

- при валке деревьев диаметром более 1 м подпил выполнять двумя параллельными резами, для корпуса редуктора пилы выпилить нишу, во избежании скола применять бандаж.

  - Валка деревьев на стену леса не разрешается. При начале разработки лесосеки, прорубке просек, трасс лесовозных дорог, трелевочных волоков валка деревьев должна выполняться в просветы между соседними деревьями. При выборочных, постепенных, выборочно-санитарных рубках и рубках ухода за лесом валку необходимо выполнять в просветы между деревьями. Деревья, мешающие валке клейменных деревьев, а также их трелевке, следует вырубать для обеспечения безопасности.

  - Деревья в гнездах поросли или сросшиеся у пня необходимо валить в сторону их естественного наклона, нельзя оставлять недопиленные, подрубленные или зависшие в процессе валки деревья.

  - Не разрешается валка деревьев в темное время суток и валка на каменистых, лавиноопасных склонах, батарейная валка (сбивание нескольких подпиленных деревьев другим деревом).

  - Снимать зависшие деревья следует трактором, лебедкой или конной тягой с расстояния не менее 35 м. Для снятия зависшего дерева канат или веревку крепить на комлевой части дерева и стаскивать его под углом или вдоль зависшего дерева.

  - Снимать зависшие деревья можно также: рычагами (аншпугами), перемещая комель (толстая часть ствола дерева, непосредственно над корнем и корневищем) дерева в сторону от себя; воротом, закрепив за комель зависшего дерева один конец веревки и намотав другой конец на ствол растущего дерева при помощи рычага с расстояния от конца зависшего дерева не менее 5 м; кондаком - вращая зависшее дерево вокруг его оси.

  - Не разрешается: спиливать то дерево, на которое опирается зависшее, или обрубать сучья, на которые оно опирается; отпиливать чураки от комля зависшего дерева; сбивать зависшее дерево валкой на него другого дерева; подрубать корни, комель или пень зависшего дерева; снимать трактором зависшее дерево одновременно с набором пачки деревьев или хлыстов; снимать зависшее дерево захватом или манипулятором трелевочного трактора или иного агрегата.

  - При разработке ветровально-буреломных лесосек и горельников, а также при сплошных санитарных рубках необходимо:

- валить деревья в сторону основного направления ветровала с учетом рельефа местности, захламленности лесосеки, способа и средств трелевки;

- убрать перед началом валки деревьев зависшие сучья и вершины;

- валить в первую очередь наиболее опасные деревья и сломы;

- не допускать валку неотделившегося слома, вершина которого находится на земле, предварительно не проверив прочность соединения слома с комлевой частью дерева;

- наклонные деревья с поврежденной корневой системой валить в сторону наклона;

- деревья с трещиной от вершины к комлю перед валкой обвязать пятью витками пеньковой веревки, для прочности забив деревянные клинья (можно применить бандаж);

- завалы на лесосеке разбирать трактором или лебедкой с расстояния не менее 35 м;

- дерево с неотделившимся сломом на высоте 1 м от земли (если сломанная вершинная часть прочно соединена с комлевой частью), валить вместе со сломом. Перед валкой дерево закрепить за комель канатом трактора (лебедки), сделать подпил с недопилом на 2 см больше обыкновенного (не заходя под слом), после чего приземлить дерево трактором (лебедкой);

- способ валки зависших деревьев определяется в зависимости от характера зависания. Если зависшее дерево не полностью отломилось от комля, то подпил делать с боковой стороны, пропиливают с недопилом 4-6 см, после чего дерево приземлить трактором (лебедкой). Если дерево отделилось от ствола (опирается на землю), его снимают трактором (лебедкой). При наличии нескольких зависших деревьев каждое из них снимается отдельно, у выкорчеванных и лежащих на земле деревьев ствол отпиливают, предварительно укрепив глыбу упорами. Первый рез делать сверху на глубину не менее 1/2 диаметра, второй - снизу на расстоянии 2-3 см от первого реза, ближе к комлю. Отделив ствол от глыбы трактором (лебедкой) поставить глыбу вертикально, пеньком вверх.

  - Неотделившийся ствол со сломом на высоте менее 1 м отпиливают также, но предварительно уложив под ствол подкладки.

  - Разработка ветровально-буреломных лесосек и сплошные санитарные рубки леса являются работой с повышенной опасностью, поэтому предварительно необходимо проверить свои знания по безопасности их выполнения в ходе целевого инструктажа. Постоянно выполнять технологию, применять средства защиты и дополнительное оборудование, не отступать от установленного порядка выполнения работ без ведома непосредственного руководителя.

  - Перед запуском оборудования (станка, пилы) убедиться, что весь персонал находится на безопасном расстоянии вне рабочей зоны агрегатов и механизмов, подать предупредительный сигнал.

  - Не производить повторный пуск оборудования, отключившегося в процессе пуска, без выяснения и устранения причины его остановки.

  - Рабочее место выбирать с таким расчетом, чтобы обеспечивался максимальный обзор технологического процесса и безопасность работника.

  - Держать руки вдали от движущихся, вращающихся элементов оборудования, режущего инструмента.

  - Необходимо останавливать оборудование при:

- появлении посторонних подозрительных звуков в работе;

- появлении огня или дыма;

- поломке механизмов и деталей;

- перерывах в работе;

- несчастном случае на производстве;

- по окончании работ.

  - Очистку, регулировку, смазку, ремонт механизмов производить только при отключении оборудования от сети, полной остановке его движущихся и вращающихся элементов, с выполнением мер, исключающих незапланированный запуск оборудования.

  - При ручной распиловке необходимо:

- в горизонтальном положении доску или брус необходимо закрепить на верстаке или козелках струбциной так, чтобы отпиливаемая часть свешивалась за кромку доски верстака;

- отпиливаемую деталь следует придерживать левой рукой, располагая ее на достаточном удалении от среза;

- допускается для запиливания линии пропила использовать деревянный брусок;

- начинать запиливание линии пропила следует движением пилы "на себя";

- пилить следует равномерно, без сильных нажимов и рывков;

- если пилу "зажимает", то в пропил вставляют небольшой клин;

- для пиления под углом следует использовать распиловочный ящик.

  - Отесывать топором бревно или доску следует в направлении от комля к вершине. Перед началом работ бревно или доску необходимо закрепить, чтобы исключить их сдвиг или переворачивание под воздействием ударов топора.

  - При работе с электроинструментом (электропилой, электрорубанком, электродрелью) надвигать его на обрабатываемый материал плавно, равномерно, без перекосов и чрезмерного нажима. Избегать натягивания и перекручивания сетевого провода, его укладывания через проходы, проезды.

  - Перед началом работ проверить заземление электроинструмента, целостность сетевого провода, вилки, соответствие напряжения в сети напряжению, указанному в паспорте завода-изготовителя.

  - Для предотвращения аварийных ситуаций в случае неисправности приборов безопасности, регулирования и автоматики необходимо выключить оборудование и отсоединить его от электрической сети.

- ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте: прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, воды, сырья, продукта и т.п. Доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (работнику, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями.

  - В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся.

  - Прекратить валку деревьев: при скорости ветра более 10 м/с в равнинных условиях и свыше 8,5 м/с в горных условиях; во время ливневого дождя, при грозе, сильном снегопаде и густом тумане, когда видимость менее 50 м в равнинной местности и 60 м в горной, во время камнепада, по предупреждению о возможном стихийном бедствии, радиационной, химической или иной опасности.

  - С подходом грозы все работы прекращаются, механизмы и металлические части размещаются не ближе 10 м от людей. Запрещается во время грозы прятаться под деревьями, находиться ближе 10 м от них, располагаться у и под линией электропередачи и связи, у вышек, мачт, больших камней и на возвышенности, располагаться ближе 10 м от механизмов.

  - При перегреве двигателя пилы дать возможность охладиться ему в естественных условиях, не применяя для этих целей снег и воду. При зажиме пильной шины в пропиле выключить двигатель и извлечь шину, соблюдая меры предосторожности. При неисправности бензопилы прекратить работу до устранения неполадок.

  - В случае возникновения пожара, немедленно сообщить диспетчеру и своему непосредственному руководителю, если не имеется угрозы для жизни и здоровья, приступить к тушению пожара всеми имеющимися средствами пожаротушения, обесточив предварительно очаг возгорания.

  - При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся руководителю работ, принять меры по сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не создает опасности для окружающих.

  - Если несчастный случай произошел с самим работником, необходимо по возможности обратиться в медпункт, сообщить о случившемся диспетчеру, непосредственному руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

  - По окончании работы следует осмотреть и выключить оборудование, привести в порядок рабочую зону.

  - Окончив работу лесоруб обязан: очистить от грязи и остатков древесины бензопилу и дополнительные приспособления; снять и промыть пильную цепь, сетку карбюратора и вентилятора, разместить пилу и инструменты на хранение либо подготовить их к транспортировке.

  - Проверить наличие подпиленных, но не приземленных, зависших деревьев, приземлить их с помощью трактора.

  - Инструмент, приспособления, оснастку, материалы, обтирочный материал и др. убрать в предназначенные для их хранения места.

  - Выполнить гигиенические процедуры, осмотром (самоосмотром) при обнаружении на теле клещей, немедленно обратиться в медпункт.

  - Обо всех неисправностях, обнаруженных в течении смены, доложить лицу технического надзора и сменщику.