ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для уборщика служебных и производственных помещений

№ 76

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К самостоятельной работе в качестве уборщика служебных и производственных помещений (далее уборщик) допускаются лица, не моложе 18 лет и прошедшие:

- вводный инструктаж;

- первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда;

- обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам труда;

- стажировку на рабочем месте (при необходимости);

- предварительный (периодический) медицинский осмотр;

- проверку знаний по электробезопасности.

  - Уборщик обязан:

- соблюдать требования настоящей инструкции по охране труда и о мерах пожарной безопасности;

- уметь пользоваться средствами пожаротушения;

- соблюдать требования безопасности к эксплуатации оборудования;

- знать и уметь проводить первую (доврачебную) медицинскую помощь пострадавшим;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, утвержденного АО «Алмазы Анабара»;

- проходить ежеквартально повторный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности;

- проходить предварительный (периодический) медицинский осмотр;

- проходить ежегодную проверку знаний требований охраны труда;

- проходить стажировку на рабочем месте при необходимости;

- выполнять только ту работу, которая выдана наряд-заданием;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке;

- иметь при себе удостоверение о проверке знаний охраны труда, с соответствующими отметками;

- следить за сроками действия удостоверения о проверке знаний по охране труда, в целях исключения работы с просроченными сроками проверки знаний;

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, выдаваемым согласно нормам бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и др. СИЗ;

- выполнять требования запрещающих, предупреждающих, указательных и предписывающих знаков безопасности;

- при обнаружении нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности или любых отклонений от технологии работ, угрожающих жизни и здоровью работников поставить в известность вышестоящее руководство;

- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

- во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на место работы лиц, не имеющих отношения к работе;

- при работе с ручным и электроинструментом руководствоваться инструкцией по эксплуатации;

- соблюдать личную осторожность при выполнении работ, а также во время перерывов и междусменного отдыха, всегда оценивать возможные риски перед каждым выполнением работ.

  - Уборщик должен знать, что наиболее опасными и вредными производственными факторами, действующими на него в процессе работы, являются:

- неблагоприятные погодные условия (дождь, снег, ветер, зной и т.п.);

- пониженная температура воздуха;

- тяжесть труда (в зависимости от характера и длительности выполняемых работ, например, при уборке снега или скалывании льда);

- возможность падения (например, в результате проскальзывания, спотыкания);

- заусенцы, шероховатости (например, на поверхности убираемых предметов, применяемого инструмента);

- электрический ток, путь которого в случае замыкания может пройти через тело человека (например, при случайном контакте с оголенными, неизолированными проводами);

- вредные химические вещества, входящие в состав моющих и дезинфицирующих средств (например, при промывке уличных урн);

- острые кромки стекла (например, во время уборки битого стекла);

- недостаточная освещенность рабочей зоны (например, в неблагоприятных погодных условиях);

- неудобная рабочая поза (например, при длительной работе в наклоненном состоянии).

Перечень профессиональных рисков указан в реестре идентифицированных опасностей и оцененных профессиональных рисков на рабочем месте уборщика.

  - Уборщик должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

  - При уборке территории должны выполняться требования пожарной безопасности в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

  - В помещениях должны соблюдаться правила пожарной безопасности. Загромождение и захламление помещений, проходов, проездов не допускается.

  - Полы должны быть гладкими, нескользкими, удовлетворять гигиеническим и эксплуатационным требованиям данного помещения.

  - При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно сообщить непосредственному руководителю подразделения, приступить к работе можно только с их разрешения, после устранения всех недостатков.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Перед началом работы следует надеть предусмотренную нормами специальную одежду, застегнуть на все пуговицы (молнию) не допуская свисающих концов, специальную обувь, приготовить средства индивидуальной защиты в зависимости от вида используемого оборудования и инструмента.

  - Получить наряд на смену от руководителя работ и инструктаж о безопасных методах выполнения порученной работы с росписью в журнале выдачи нарядов.

  - Осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходы, обеспечить средствами пожаротушения (огнетушитель). Места производства работ должны быть освобождены от горючих веществ и сгораемых материалов.

  - Перед началом работы уборщик обязан проверить:

- наличие и исправность необходимого для работы оборудования, инвентаря, приспособлений и инструмента;

- метла, лопата, половая щётка и швабра должны быть прочно насажены и хорошо закреплены на рукоятке, которая не должна иметь сколов и трещин;

- совки, вёдра, ерши должны находиться в исправном состоянии и иметь прочно закреплённые ручки и дужки;

- отсутствие в обтирочном материале и тряпках колющих и режущих предметов;

- визуально осмотреть помещение и приспособления на предмет отсутствия оголенных свисающих проводов;

- надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств используемого оборудования;

- исправность электрооборудования и другого оборудования;

- оценить визуально состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости, открытых трапов, открытых неогражденных люков, колодцев на пути перемещения грузов).

  - Обнаруженные неисправности и нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами до начала работ, а при невозможности сделать это уборщик обязан сообщить о них руководителю работ.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Уборщик должен выполнять только ту работу, которая выдана непосредственным руководителем и зарегистрирована в журнале выдачи наряд-заданий, при условии, что безопасные способы ее выполнения хорошо известны. В сомнительных случаях обращаться за разъяснением к непосредственному руководителю.

  - Не поручать к своей работе необученных и посторонних лиц.

  - При обнаружении неисправного оборудования, инструмента, приспособлений, других нарушений требований охраны труда, которые не могут быть устранены собственными силами, и возникновении угрозы здоровью, личной или коллективной безопасности работнику следует сообщить об этом руководству. Не приступать к работе до устранения выявленных нарушений.

  - При производстве работ по уборке и содержанию территории подразделений не должны создаваться помехи движению транспорта. При этом запрещается стоять впереди или сзади буксующего транспортного средства.

  - При уборке вблизи штабелей убедиться в их устойчивости.

  - Не допускается оставлять мусор на проезжей части дорог и пешеходных тротуарах.

  - При уборке территории запрещается прикасаться руками или уборочным инвентарем к токоведущим частям установленного на территории оборудования и оборванным электропроводам.

  - При обнаружении оборванного и лежащего на земле электропровода действующей линии электропередачи необходимо немедленно известить об этом руководителя работ.

  - Запрещается приближаться к лежащему на земле электропроводу на расстояние менее 8 м.

  - Запрещается сметать мусор в люки, проемы, каналы и колодцы.

  - При производстве работ по уборке снега или льда на тротуарах необходимо быть внимательным и соблюдать осторожность, не допуская травмирования пешеходов рабочим инструментом.

  - При поливке территории дворов и тротуаров необходимо принимать меры, исключающие попадание воды на электрооборудование и электропровода.

  - Соблюдать установленные нормы перемещения тяжестей вручную, постоянно в течение смены: для женщин до 7 кг, для мужчин до 15 кг. При перемещении грузов до 2 раз в час: для женщин до 10 кг, для мужчин до 30 кг.

  - Во время работы работнику следует быть внимательным, не отвлекаться от выполнения своих обязанностей.

  - Стоять со стороны ветра при погрузке мусора на автомобили или при складировании его в отведенное место.

  - Вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков и больших усилий. Не применять для этих целей молотки, гаечные ключи и другие предметы.

  - Не пользоваться неисправными вентилями и кранами. При наполнении емкости сначала открывать кран с холодной, а затем с горячей водой.

  - Запрещается работать при плохой видимости (густом тумане, пурге, при отсутствии освещения в темное время суток).

  - Запрещается оставлять инструмент в коридорах и проходах.

  - Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории предприятия, пользоваться только установленными проходами.

  - Содержать рабочую зону в чистоте, своевременно убирать с пола рассыпанные (разлитые) продукты, жиры, и др.

  - При уборке мусора, отходов осколков стекла необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты рук. При этом мусор в ведрах и других емкостях не следует уплотнять. Уборку боя стекла производить с помощью совка и щетки.

  - Дештабелирование грузов производить только сверху вниз.

  - При взятии сыпучих грузов из штабеля не допускать образования подкопа.

  - Использовать для вскрытия тары специально предназначенный инструмент (гвоздодеры, клещи, сбойники, ножи для вспарывания мягкой тары и т.п.). не производить эти работы случайными предметами или инструментом с заусенцами.

  - Вскрытие верха ящиков производить от торцевой стороны соответствующим инструментом (гвоздодером, клещами). Торчащие гвозди удалять, металлическую обивку загибать внутрь ящика.

  - Деревянные бочки вскрывать путем снятия упорного (верхнего) обруча и последующего освобождения остова от шейного (второго) обруча с одной стороны бочки. При снятии обруча с использовать специальную набойку и молоток. Слегка ударяя молотком по клепкам (вверх), освободить дно и вынуть его с помощью стального клепа. Не допускается извлекать дно бочки ударами молотка или топора.

  - При вскрытии металлических бочек, имеющих пробки, применять специальный гаечный ключ. Не допускается отвинчивать пробку ударами молотка.

  - Передвигать тележки, передвижные стеллажи в направлении «от себя».

  - Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т.п.), оборудование.

  - Работы на высоте производить исправными стационарными лесами, механизированных подъемных площадок, приставных лестниц или раздвижных лестниц-стремянок, испытанных в установленном порядке.

  - При работе на приставной лестнице (стремянке):

    - Конструкция приставных лестниц и стремянок должна исключать возможность сдвига и опрокидывания их при работе. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на земле. При использовании лестниц и стремянок на гладких опорных поверхностях (паркет, металл, плитка, бетон) на нижних концах должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользкого материала.

При установке приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение ее верхнего конца, последний необходимо надежно закрепить за устойчивые конструкции.

    - Верхние концы лестниц, приставляемых к трубам или проводам, снабжаются специальными крюками-захватами, предотвращающими падение лестницы от напора ветра или случайных толчков.

У подвесных лестниц, применяемых для работы на конструкциях или проводах, должны быть приспособления, обеспечивающие прочное закрепление лестниц за конструкции или провода.

    - Устанавливать и закреплять лестницы и площадки на монтируемые конструкции следует до их подъема.

    - При работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м надлежит применять страховочную систему, прикрепляемую к конструкции сооружения или к лестнице (при условии закрепления лестницы к конструкции сооружения). При этом длина приставной лестницы должна обеспечивать работнику возможность работы в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.

    - Приставные лестницы без рабочих площадок допускается применять только для перехода работников между отдельными ярусами здания или для выполнения работ, не требующих от работника упора в строительные конструкции здания.

    - При использовании приставной лестницы или стремянок не допускается:

- работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров;

- находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку;

- поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент;

- устанавливать приставные лестницы под углом более 75° без дополнительного крепления их в верхней части.

    - При работе на высоте не допускается работать на переносных лестницах и стремянках без соответствующих систем обеспечения безопасности работ на высоте:

- над вращающимися (движущимися) механизмами, работающими машинами, транспортерами;

- с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов;

- при выполнении газосварочных, газопламенных и электросварочных работ;

- г) при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей.

    - Не допускается установка лестниц на ступенях маршей лестничных клеток. Для выполнения работ в этих условиях следует применять другие средства подмащивания.

    - При работе с приставной лестницы в местах с оживленным движением транспортных средств или людей для предупреждения ее падения от случайных толчков (независимо от наличия на концах лестницы наконечников) следует место ее установки ограждать или выставлять дополнительного работника, предупреждающего о проведении работ. В случаях, когда невозможно закрепить лестницу при установке ее на гладком полу, у ее основания должен стоять работник в каске и удерживать лестницу в устойчивом положении.

    - При перемещении лестницы двумя работниками ее необходимо нести наконечниками назад, предупреждая встречных об опасности. При переноске лестницы одним работником она должна находиться в наклонном положении так, чтобы передний конец ее был приподнят над землей не менее чем на 2 м.

    - Лестницы и стремянки перед применением осматриваются ответственным исполнителем (производителем) работ (без записи в журнале приема и осмотра лесов и подмостей).

    - На всех применяемых лестницах должен быть указан инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность подразделению. Испытание лестниц проводят:

- деревянных - 1 раз в 6 месяцев;

- металлических - 1 раз в 12 месяцев.

    - Лестницы должны храниться в сухих помещениях, в условиях, исключающих их случайные механические повреждения.

    - Для прохода работников, выполняющих работы на крыше здания с уклоном более 20°, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работников, устраивают трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы закрепляются.

    - При выполнении работ на крыше с применением трапов, работники должны применять системы обеспечения безопасности. Их состав и порядок установки определяются в технологической карте, ППР на высоте или наряде допуске.

  - При уборке производственных и бытовых помещений:

- производить уборку мест, расположенных в непосредственной близости от электромеханического оборудования, при полной его остановке;

- в местах, где производится погрузка и выгрузка грузов, уборку производить только после окончания погрузочно-разгрузочных работ;

- отходы обтирочных материалов складировать в металлические ящики с плотно закрывающимися крышками;

- в случае применения воды для удаления пыли со стен, окон и металлоконструкций потреблять отключения смонтированных на них электрических устройств.

  - При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов:

- применять только разрешенные органами здравоохранения моющие и дезинфицирующие средства;

- не превышать установленную концентрацию и температуру моющих растворов (выше 50℃);

- не допускать распыления моющих и дезинфицирующих средств, попадания их растворов на кожу и слизистые оболочки.

  - Рабочую зону (территорию) содержать в чистоте, скользкие места – посыпать песком и другим подобным материалом и своевременно очищать от пролитого масла, грязи, снега, наледи и т.п.

  - Для удаления просыпанных пылящих порошкообразных веществ надеть защитные очки и респиратор. Небольшое их количество осторожно удалить влажной тряпкой или пылесосом.

- ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - В случае возникновения аварийных ситуаций в работе систем электроснабжения, теплоснабжения, водоотведения, технологического и холодильного оборудования, которые создают угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и отравлений необходимо немедленно оповестить непосредственного руководителя.

  - При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте: прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, воды, сырья, продукта и т.п. Доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (работнику, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями.

  - При обнаружении в процессе работы загорания необходимо немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю и диспетчеру прииска и приступить к тушению пожара всеми имеющимися средствами пожаротушения приступить к тушению пожара.

  - Пролитый на полу жир удалить с помощью ветоши или других жиропоглащающих материалов. Загрязненное место следует промыть нагретым раствором кальцинированной соды и вытереть насухо.

  - При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся руководителю работ, принять меры по сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не создает опасности для окружающих.

  - Если несчастный случай произошел с самим работником, необходимо по возможности обратиться в медпункт, сообщить о случившемся диспетчеру, непосредственному руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

  - По окончании работы используемый при уборке территории инвентарь следует сложить в специально отведенное для него место.

  - Убедиться, что вентили на поливочных кранах закрыты.

  - Отключить от электросети электрооборудование.

  - Привести в порядок рабочий инвентарь и рабочее место.

  - Обо всех неисправностях и замечаниях, обнаруженных в течении смены, доложить лицу технического надзора и сменщику.