ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для электрогазосварщика, электросварщика

№ 78

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К самостоятельной работе по выполнению электрогазосварочных, электросварочных работ, допускаются лица в возрасте не менее 18 лет, имеющие соответствующее удостоверение на право производства указанных работ и соответствующую квалификацию, прошедшие:

- вводный инструктаж;

- первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда;

- обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам труда;

- стажировку на рабочем месте (при необходимости);

- предварительный (периодический) медицинский осмотр;

- пожарно-технический минимум;

- проверку по электробезопасности не ниже II;

- аттестацию в системе аттестации сварщиков (НАКС), при работе на объектах, подконтрольных Ростехнадзору.

  - Электрогазосварщик, электросварщик (далее – сварщик) обязан:

- соблюдать требования настоящей инструкции по охране труда;

- уметь пользоваться средствами пожаротушения;

- знать и уметь проводить первую (доврачебную) медицинскую помощь пострадавшим;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, утвержденного АО «Алмазы Анабара»;

- проходить ежеквартально повторный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности;

- проходить предварительный (периодический) медицинский осмотр;

- проходить ежегодную проверку знаний требований охраны труда;

- проходить стажировку на рабочем месте при необходимости;

- выполнять только ту работу, которая выдана наряд-заданием;

- иметь при себе удостоверение о проверке знаний охраны труда, с соответствующими отметками;

- следить за сроками действия удостоверения о проверке знаний по охране труда;

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, выдаваемым согласно нормам бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и др. СИЗ;

- выполнять требования запрещающих, предупреждающих, указательных и предписывающих знаков безопасности;

- при обнаружении нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности или любых отклонений от технологии работ, угрожающих жизни и здоровью работников поставить в известность вышестоящее руководство;

- соблюдать личную осторожность при выполнении работ, а также во время перерывов и междусменного отдыха, всегда оценивать возможные риски перед каждым выполнением работ.

  - Сварщик должен знать, что наиболее опасными и вредными производственными факторами, действующими на него при проведении сварочных работ, являются:

- повышенная загазованность;

- запыленность воздуха;

- повышенный шум;

- работа при низких температурах;

- тепловое излучение;

- ультрафиолетовое и инфракрасное излучение;

- сварочные аэрозоли, содержащие в составе твердой фазы различные металлы: железо, марганец, кремний, хром, никель, медь, титан, алюминий, вольфрам, фтористый водород, тетрафторид кремния, озон, окись углерода, окислы азота;

- работы в стесненных условиях;

- вблизи движущихся частей механизмов;

- искры, брызги и выбросы расплавленного металла и шлака;

- работы на высоте;

- опасность поражения электрическим током;

- возгорание при работе с бензорезом.

Перечень профессиональных рисков указан в реестре идентифицированных опасностей и оцененных профессиональных рисков на рабочем месте сварщика.

  - Сварщик, должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

  - При обслуживании сварочных трансформаторов необходимо следить за надежностью контактов, не допускать перегрева обмоток, сердечника и его деталей. Не допускается загрязнение рабочих частей трансформатора, необходимо постоянно следить за надежностью его заземления.

  - Электрододержатель должен удовлетворять следующим требованиям: быть легким и удобным в обращении; иметь надежную изоляцию, не нагреваться при работе и обеспечивать наиболее полное расплавление электрода; зажимное устройство должно действовать без больших усилий, присоединение сварочного провода к электрододержателю должно быть прочным и обеспечивать надежность контакта, должен обеспечивать зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого замыкания их корпусов на свариваемые детали при временных перерывах в работе или при случайном их падении на металлические предметы. Запрещается применение самодельных электрододержателей.

  - Нестационарные рабочие места сварщика должны быть ограждены защитными экранами, ширмами высотой не менее 1,8 м, изготовленными из негорючих материалов для защиты окружающих рабочих от действия лучей электрической дуги.

  - Для производства сварочных работ на высоте должны быть установлены леса или площадки, а сварщики должны пользоваться страховочной, удерживающей привязью и стропом, изготовленных из огнеупорных материалов.  Приступать к работе на лесах, подмостях, настилах и площадках можно только после проверки их прочности, наличия ограждения и с разрешения непосредственного руководителя.

  - Проведение сварочных работ с приставных лестниц и стремянок допускается при условии использования сварщиком пятиточечной страховочной привязи и страховочного фала, закрепленного к страховочному тросу или анкерному болту, выше уровня головы сварщика, а также при наличии страхующего работника, который поддерживает лестницу, стремянку снизу.

  - К работам повышенной опасности, на производство которых выдается наряд-допуск, относятся:

- электросварочные и газосварочные работы, выполняемые снаружи и внутри емкостей из-под горючих веществ, работы в закрытых резервуарах, в цистернах, в колодцах, в коллекторах, в тоннелях, каналах и ямах, трубопроводах, работы в топках и дымоходах котлов, внутри горячих печей;

- электросварочные и газосварочные работы во взрывоопасных помещениях;

- электросварочные и газосварочные работы, выполняемые при ремонте теплоиспользующих установок, тепловых сетей и оборудования;

- электросварочные и газосварочные работы, выполняемые на высоте более 5 м.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

2.1. Перед началом работы следует надеть предусмотренную нормами специальную одежду, застегнуть на все пуговицы (молнию) не допуская свисающих концов, специальную обувь, приготовить средства индивидуальной защиты в зависимости от вида используемого оборудования и инструмента.

2.2. Получить наряд на смену от руководителя работ и инструктаж о безопасных методах выполнения порученной работы с росписью в журнале выдачи нарядов.

2.3. Осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходы, обеспечить средствами пожаротушения (огнетушитель). Места производства огневых работ должны быть освобождены от горючих веществ и сгораемых материалов.

2.4. Сосуды, емкости, содержавшие ранее горючие жидкости, перед сваркой или резкой необходимо предварительно пропарить, промыть и удалить пары горючей жидкости вентилированием.

2.5. Перед началом работы сварщик обязан проверить:

- правильность и надежность заземления;

- исправность изоляции сварочных проводов;

- наличие и исправность обратного кабеля;

- исправность изоляции электрододержателя, выполненного из диэлектрического материала;

- зажим (полюс) сварочного преобразователя, присоединяемый к свариваемой детали, должен быть соединен с помощью заземляющих проводников с заземляющим болтом на корпусе преобразователя;

- плотность соединения всех контактов;

- исправность обратного клапана на бензорезе;

- исправность и плотность соединения всех штуцеров бензореза, манометров, бачка, редуктора;

- исправность спецодежды, обуви;

- исправность инструмента, оборудования, заземляющих устройств;

- плотность и прочность присоединения газовых рукавов к горелке (резаку) и редукторам;

- наличие воды в затворе до уровня контрольного краника и плотность всех соединений в затворе на пропуск газа, а также плотность присоединения рукава к затвору;

- исправность горелки (резака), редукторов и рукавов;

- достаточность подсоса в инжекторной аппаратуре;

- исправность включающих и заземляющих устройств газорезательной машины, плавность хода всех её частей, исправность реостата и магнитной головки.

2.6. Для присоединения заземляющего провода на электросварочном оборудовании должен быть предусмотрен болт, расположенный в доступном месте с надписью "земля".

2.7. При подготовке газосварочной аппаратуры к работе сварщик должен:

- продуть вентили газовых баллонов кратковременным открытием вентилей для удаления посторонних частиц. Вентиль необходимо открывать вручную или специальным ключом без резких поворотов;

- закрепить редукторы на баллонах с помощью специального ключа, изготовленного из металла, не дающего искру;

- проложить газовые рукава к месту производства работ, приняв меры, исключающие их сжатие и пересечение с электрическими кабелями и электросварочными проводами.

2.8. Подключение кабелей к сварочному оборудованию осуществляется с применением опрессованных или припаянных кабельных наконечников. Сварочные кабели должны быть проложены без соприкосновения с водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами, а также чтобы не попадали брызги расплавленного металла. Расстояние от сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м, а с горючими газами - не менее 1 м.

2.9. Соединение сварочных проводов при наращивании длины производится опрессовкой, сваркой или пайкой с последующей изоляцией мест соединения. Запрещается применять соединение проводов "скруткой".

2.8. Для улавливания сварочного аэрозоля и газов при сварке, наплавке, разделительной резке на стационарных рабочих местах включить местную вытяжную вентиляцию. При сварке мелких изделий на стационарных рабочих местах отсосы выполняются в виде вытяжных шкафов.

2.9. Подключение и отключение от сети электросварочных установок, а также наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации должны осуществляться электротехническим персоналом с группой по электробезопасности не ниже III. Производить эти операции сварщикам запрещается.

2.10. Сварщик, не должен приступать к работе, при следующих нарушениях требований безопасности:

- при отсутствии или неисправности защитного щитка, сварочных проводов, электрододержателя, а также средств индивидуальной защиты;

- при отсутствии или неисправности заземления корпуса сварочного трансформатора, вторичной обмотки, свариваемой детали и кожуха рубильника;

- при недостаточной освещенности рабочего места и подходов к нему;

- при пожаровзрывоопасных условиях;

- при отсутствии вытяжной вентиляции в случае работы в закрытых помещениях.

2.11. Обнаруженные неисправности и нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами до начала работ, а при невозможности сделать это сварщики обязаны сообщить о них руководителю работ.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Сварщик должен выполнять только ту работу, которая выдана непосредственным руководителем и зарегистрирована в журнале выдачи наряд-заданий, при условии, что безопасные способы ее выполнения хорошо известны. В сомнительных случаях обращаться за разъяснением к непосредственному руководителю.

3.2. Во время работы сварщик должен следить, чтобы полюс сварочного трансформатора, присоединяемый к сварочной детали, был соединен с помощью заземляющих проводников с заземляющим болтом на корпусе трансформатора.

3.3. При выполнении сварочных работ на открытом воздухе над сварочными установками и сварочными постами сооружаются навесы из негорючих материалов для защиты от прямых солнечных лучей и осадков.

При отсутствии навесов сварочные работы во время осадков прекращаются.

3.4. Одновременная работа на различных высотах по одной вертикали проводится при обеспечении защиты работников, работающих на нижних ярусах, от брызг металла, падения огарков электродов и других предметов.

3.5. При перерывах в работе необходимо отключить сварочный аппарат.

3.6. При разделке и сварке трещин на несущих металлоконструкциях следует убедиться в надежности и исправности лестниц, перил, ограждений.

3.7. При выполнении сварочных работ в помещениях с повышенной опасности, особо опасных помещениях и в особо неблагоприятных условиях сварщик кроме спецодежды, обязан дополнительно пользоваться диэлектрическими перчатками, галошами и ковриками.

При работе в замкнутых или труднодоступных пространствах необходимо также надевать защитные каски; пользоваться металлическими щитками в этом случае не допускается.

3.8. Электросварочные работы в цистернах, резервуарах или труднодоступных пространствах должен выполнять сварщик под контролем двух наблюдающих. Наблюдающие должны находиться снаружи для контроля над безопасным проведением работ сварщиком. Сварщик должен иметь лямочный предохранительный пояс с канатом, конец которого находится у наблюдающего. Освещение внутри сосуда должно быть не более 12В. В цистерну, резервуар должен нагнетаться свежий воздух и открыты все проемы (люки, окна, иллюминаторы, горловины и т.д.).  При выполнении работ сварщик должен находиться на диэлектрическом коврике.

3.9. При проведении сварочных работ в закрытых помещениях необходимо предусматривать (при необходимости) местные отсосы, обеспечивающие улавливание сварочных аэрозолей непосредственно у места его образования. В вентиляционных устройствах помещений для электросварочных установок должны быть установлены фильтры, исключающие выброс вредных веществ в окружающую среду.

3.10. При выполнении газопламенных работ в замкнутых пространствах и труднодоступных местах сварочные трансформаторы, ацетиленовые генераторы, баллоны со сжиженным или сжатым газом размещаются вне замкнутых пространств и труднодоступных мест, в которых проводятся газопламенные работы. При выполнении газопламенных работ в замкнутых пространствах запрещается применять аппаратуру, работающую на жидком горючем (бензорез).

3.11. Все электросварочные установки с источниками переменного и постоянного тока, предназначенные для сварки в особо опасных условиях или для работы в помещениях с повышенной опасностью, должны быть оснащены устройствами автоматического отключения напряжения холостого хода при разрыве сварочной цепи или его ограничения до безопасного в данных условиях значения.

3.12. При проведении сварочных работ запрещается:

- использование металлических конструкций зданий, арматуры железобетонных конструкций, контура заземления, технологического оборудования, трубопроводов или первичной коммутации распределительных устройств в качестве обратного провода;

- подключать к одному рубильнику более одного сварочного трансформатора или другого потребителя тока;

- допускать чрезмерное нагревание контактов электрододержателя;

- проводить работы неисправным инструментом и оборудованием;

- производство сварочных работ под дождем и снегом;

- прикасаться голыми руками к токоведущим частям сварочных агрегатов и электроинструментов;

- соприкосновение кабелей сварочных аппаратов с водой, нахождение в воде;

- сваривать свежеокрашенные конструкции, аппараты и коммуникации, а также конструкции, аппараты и коммуникации, находящиеся под давлением, электрическим напряжением, заполненные горючими, токсичными материалами, жидкостями, газами, парами;

- производить сварку и резку емкостей из-под горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, а также горючих и взрывоопасных газов (цистерн, баков, бочек, резервуаров) без предварительной очистки, пропаривания этих емкостей и удаления газов вентилированием;

- при перерывах в работе оставлять сварочный аппарат включенным;

- подключать сварочное оборудование к электрощиту и отключать от него, ремонтировать сварочное оборудование;

- сваривать металл на весу;

- разбрасывать огарки;

- производить зачистку сварочных швов без применения защитных очков;

- отключать массу.

3.13. Газопламенные работы, а также любые работы с применением открытого огня от других источников допускается проводить на расстоянии (по горизонтали) не менее:

- от отдельных баллонов с кислородом и горючими газами - 5 м;

- от групп баллонов (более 2-х), предназначенных для проведения газопламенных работ - 10 м;

Требования безопасности при бензо-резательных работах.

3.14. Рабочее место должно быть организовано так же, как при электросварочных работах. Особое внимание следует обращать на предотвращение разлива и правильное хранение ЛВЖ и ГЖ, соблюдение режима резки и ухода за бачком с горючим.

3.15. Хранение запаса горючего на месте проведения работ допускается в количестве не более сменной потребности. Горючее следует хранить в исправной небьющейся плотно закрывающейся специальной таре на расстоянии не менее 10 м от места производства огневых работ.

3.16. Горючее следует применять без посторонних примесей и воды. Заполнять бачок горючим более ¾ его объема не допускается.

3.17. Бачок должен быть исправным и герметичным, иметь манометр, а также предохранительный клапан, не допускающий повышения давления в бачке более 0,5 МПа. Бачки, не прошедшие гидроиспытаний давлением 1 МПа, имеющие течь горючей смеси, неисправный насос или манометр, к эксплуатации не допускаются.

3.18. Перед началом бензорезных работ необходимо проверить исправность арматуры бензореза, плотность соединений шлангов на ниппелях, исправность резьбы в накидных гайках и головках.

3.19. Для зажигания пламени резака необходимо сначала открыть вентиль подогревающего кислорода, затем - вентиль горючего, а потом зажигать пламя, регулируя его по внешнему виду. После подогрева испарителя необходимо открыть вентиль режущего кислорода.

3.20. Разогревать испаритель резака посредством зажигания на рабочем месте ЛВЖ или ГЖ не разрешается.

3.21. Бачок с горючим должен находиться не ближе 5 м от кислородного баллона и от источника открытого огня и не ближе 3 м от рабочего места. При этом бачок должен быть расположен так, чтобы на него не попадало пламя и искры при работе. Не заполняйте бачок горючей жидкостью более чем на 3/4 его объема.

3.22. Заправлять бачок горючей жидкостью необходимо только в специально отведенных местах.

3.23. Для подачи жидкого топлива необходимо использовать бензомаслостойкие резиновые шланги.

3.24. Для безопасного ведения работ бензорезом необходимо отрегулировать давление в бачке так, чтобы оно было меньше, чем рабочее давление кислорода.

3.25. При появлении непрерывных хлопков или обратных ударов быстро закрыть вентиль кислорода режущего, затем вентиль бензина и кислорода регулирующего, а также вентиля на газопроводе и баллоне.

3.26. Во время подкачки воздуха в бачке перекрыть вентиль режущего кислорода и уложить резак на специальную подставку соплом вниз.

3.27. При использовании на участке работ одновременно нескольких резаков необходимо следить за тем, чтобы пламя и искры не попадали на людей, работающих рядом.

3.29. При проведении бензо- резательных работ запрещается:

- иметь давление воздуха в бачке с горючим, превышающее рабочее давление кислорода в резаке;

- перегревать испаритель резака до вишневого цвета, а также подвешивать резак во время работы вертикально, головкой вверх;

- использовать неисправные шланги;

- зажимать, перекручивать или заламывать шланги, подающие кислород или горючее к резаку;

- использовать кислородные шланги для подвода бензина к резаку.

- перемещаться за пределы рабочего места;

- подниматься по трапам, лесам и т.п.;

- подходить к бачку;

- использовать этилированный бензин;

- прочищать мундштуки стальной проволокой, для этой цели необходимо пользоваться латунной иглой;

- соприкосновение шлангов с токоведущими частями, нагретыми проводами, предметами, ГСМ;

- применение дефектных рукавов, а также их подмотка изоляционной лентой;

- стоять напротив горящего или включаемого в работу бензореза;

- для охлаждения головки резака помещать его в снег или воду.

- применение кислорода при очистке одежды, обуви, обдувки изделий и приспособлений.

3.30. При прекращении работы воздух из бачка с горючим должен быть выпущен. Запрещается выпускать воздух из бачка до того, как будет погашено пламя резака. Открывать крышку (гайку) насоса разрешается только после выпуска воздуха из бачка.

3.42. При обнаружении утечки горючих газов из баллонов или газопроводов работы с открытым огнем должны быть остановлены. Работы можно возобновить только после устранения неплотностей в газопроводе (у баллонов), проверки мест утечки газа на газопроницаемость и вентилирования помещений.

3.28. При эксплуатации шлангов необходимо соблюдать следующие требования:

- шланги применяются в соответствии с их назначением: запрещается использование кислородных шлангов для подачи ацетилена, а ацетиленовых - для подачи кислорода;

- при укладке шлангов не допускается их сплющивание, скручивание, перегибание и передавливание какими-либо предметами;

- при необходимости ремонта шланга его поврежденные участки вырезаются, а отдельные куски соединяются специальными ниппелями (кислородные рукава соединяют латунными ниппелями, ацетиленовые рукава - стальными). Минимальная длина участка стыкуемого шланга должна быть не менее 3 м; количество стыков на шланге не должно быть более двух;

- места присоединения шлангов тщательно проверяются работником на плотность перед началом работы и контролируются во время проведения газопламенных работ;

- закрепление шлангов на присоединительных ниппелях инструмента и аппаратуры (горелок, резаков, редукторов) должно быть надежным: для этой цели применяются специальные хомуты;

- не допускается попадание на шланги искр, а также воздействие огня и высоких температур.

3.43. Длина рукавов для газовой сварки должна быть не более - 30 м, а при производстве строительно-монтажных работ - 40 м

3.45. При проведении газосварочных работ запрещается:

- работать на неисправном сварочном оборудовании, пользоваться газовыми баллонами, которые не прошли очередного освидетельствования, с неисправными вентилями, пятнами жира, раковинами, коррозией, трещинами, вмятинами и другими повреждениями, а также баллонами, на которые не нанесены паспортные данные;

- производить ремонт горелок, резаков, вентилей, баллонов и другой аппаратуры;

- пользоваться переносным ацетиленовым генератором;

- работать от одного водяного затвора двум сварщикам;

- подтягивать накидную гайку редуктора при открытом вентиле баллона.

3.46. Транспортировка кислородных баллонов разрешается только на рессорных транспортных средствах, а также на специальных ручных тележках и носилках.

При транспортировке кислородных баллонов должны соблюдаться следующие требования:

- на баллонах должны быть навернуты предохранительные колпаки;

- запрещается отворачивать туго навернутые колпаки при помощи ударов или подогрева открытым пламенем;

- если колпак не отворачивается и сломан вентиль, баллон должен быть отправлен организации-наполнителю с надписью "осторожно - полный";

- баллоны должны укладываться в деревянные гнезда (стеллажи), оббитые войлоком или другим мягким материалом;

- при погрузке более одного ряда баллонов должны применяться прокладки на каждый ряд для предохранения их от соприкосновения друг с другом. Разрешается использовать в качестве прокладок пеньковый канат и кольца из резины толщиной не менее 25мм;

- баллоны должны укладываться только поперек кузова автомашины так, чтобы предохранительные колпаки были с одной стороны, справа по ходу движения, укладывать баллоны допускается не более 3-х рядов в пределах высоты бортов. Допускается транспортировка баллонов в вертикальном положении в спецконтейнерах. При погрузке, разгрузке баллонов не допускается их сбрасывание вниз вентилями и ударов друг о друга;

- запрещается грузить баллоны в автомобили при наличии в кузове грязи, мусора и следов масла.

3.47. Перемещение баллонов из одного помещения в другое должно производиться на специально приспособленных тележках или носилках, обеспечивающих безопасную переноску баллонов.

3.48. В пределах рабочего места допускается перекатывание баллонов в слегка наклоненном положении.

3.49. Переносить баллоны на плечах и руках запрещается!

3.50. Во избежание взрыва баллоны с кислородом и их арматура должны тщательно предохраняться от загрязнения маслом или жиром.

3.51. Подтягивание соединений в вентиле и его ремонт на баллоне, находящемся под давлением запрещается!

3.52. Не допускается хранение более двух кислородных баллонов на одном рабочем месте.

3.53. На рабочем месте баллоны устанавливаются в вертикальном положении и прочно закрепляются хомутами или цепями.

3.54. Баллоны с кислородом должны устанавливаться в стороне от приборов отопления на расстоянии не более одного метра, а от источников открытого огня не менее 5 метров.

3.55. Баллоны должны храниться в сухих, несгораемых, вентилируемых помещениях с легкой кровлей. Разрешается хранение баллонов в металлических шкафах. Шкафы должны размещаться на высоте не менее 0,6м от пола до низа шкафа. В помещениях и шкафах должна быть естественная вентиляция. В помещениях и шкафах запрещается курение и пользование открытым огнем. В них должны быть вывешены надписи: "огнеопасно", "маслоопасно", "Не курить". Пустые баллоны хранятся отдельно от полных.

3.56. Помещение для хранения баллонов должно быть заперто на замок.

3.57. Баллоны, находящиеся в эксплуатации, подлежат периодическому (не реже одного раза в пять лет) освидетельствованию органами Ростехнадзора.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При обнаружении в процессе работы загорания необходимо немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю и диспетчеру прииска и приступить к тушению пожара всеми имеющимися средствами пожаротушения приступить к тушению пожара.

4.2. Во избежание несчастного случая сварочные работы следует прекратить в случае возникновения неисправности сварочного агрегата и приспособлений, в том числе:

- при витковом замыкании в обмотках, признаком которого является нагревание, и даже расплавление части обмотки, замкнувшей накоротко;

- при нарушении контактов в соединениях, что характеризуется их повышенным нагревом;

- при сильном гудении сердечника, которое происходит от ослабления крепления самого сердечника и механизма перемещения катушек в сварочном трансформаторе.

- при обнаружении напряжения на корпусе трансформатора.

Возобновить работу можно только после устранения всех неисправностей.

4.3. При потере устойчивости свариваемых (разрезаемых) изделий и конструкций работы следует прекратить и сообщить о случившемся бригадиру или руководителю работ. После этого работник должен принять участие в работах по предотвращению обрушения конструкций.

4.4. При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся руководителю работ, принять меры по сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не создает опасности для окружающих.

4.5. Если несчастный случай произошел с самим работником, необходимо по возможности обратиться в медпункт, сообщить о случившемся диспетчеру, непосредственному руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. По окончании сварочных работ отключить сварочный аппарат и обследовать все места, куда могут долететь раскаленные частицы металла, искры и вызвать загорание. Убедиться, что после работы не осталось тлеющих предметов. Собрать сварочный кабель, защитные приспособления, уложить их в специально отведенное место, отключить вентиляцию.

5.2. Привести в порядок рабочее место.

5.3. Обо всех неисправностях, обнаруженных в течении смены, доложить лицу технического надзора и сменщику.