ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при проведении шиномонтажных работах

№ 87

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К самостоятельной работе на шиномонтажные работы допускается персонал, прошедший инструктаж, обучение, проверку знаний инструкции по охране труда.

  - При производстве шиномонтажных работ наиболее опасными и вредными производственными факторами являются:

- движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования;

- риск травмирования при взрыве колеса, КГШ, если с нее не стравлен воздух;

- риск травмирования при срыве замочного и бортового колец;

- струя сжатого воздуха;

- риск травмирования падающим колесом, КГШ при его снятии и установке на транспортное средство;

- риск получения удара при срыве шланга для подкачки с вентиля;

- повышенная запыленность воздуха в рабочей зоне;

- повышенный уровень шума (например, при работе компрессора или заполнении колеса сжатым воздухом);

- вибрация (например, при работе с гайковёртом);

- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях оборудования, приспособлений, инструмента;

- физические перегрузки (например, при перемещении тяжелых автомобильных колес);

- электрический ток, при неисправности электрооборудования, отсутствии его заземления.

  - Персонал, допущенный к выполнению шиномонтажных работ должен применять спецодежду, спецобувь, защитную каску, защитные очки и рукавицы или перчатки и др.

  - При возникновении опасности пожара, немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю и диспетчеру прииска, принять все необходимые меры к ликвидации возгорания, спасению материалов, оборудования и другого ценного имущества, при условии, что жизни и здоровью работника ничего не угрожает.

  - О всех замеченных неисправностях оборудования, устройств работник должен немедленно сообщить руководителю работ.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

  - Перед началом работы следует надеть предусмотренную нормами специальную одежду, застегнуть на все пуговицы (молнию) не допуская свисающих концов, специальную обувь, приготовить средства индивидуальной защиты.

  - Получить наряд на смену от руководителя работ и инструктаж о безопасных методах выполнения порученной работы с росписью в журнале выдачи нарядов.

  - Осмотреть рабочее место, убрать все, что может помешать работе или создать дополнительную опасность.

  - На рабочем месте не должно находиться посторонних предметов, проливов ГСМ, на шиномонтажном участке запрещается нахождение посторонних лиц. Проверить наличие индивидуальных средств защиты (очки, рукавицы, каска и др.). Спецодежда должна быть исправной, не иметь развевающихся концов.

  - Проверить исправность и техническое состояние шиномонтажного станка, инструмента и приспособлений (рукоятки молотков, кувалд должны быть овальной формы, без защипов и трещин, изготовлены из прочных и вязких пород дерева (бук, береза). Рукоятка молотка должна быть расклинена металлическим клином с насечкой. Ударная часть должна быть слегка выпуклой, не иметь наклепа. Ключи не должны иметь сбитых граней, расширенного зева), которые будут использоваться в работе.

  - Проверить наличие и качество крепления заземление шиномонтажного стенда, привода компрессора и другого электрооборудования.

  - Проверить наличие защитных ограждений, исправность электрической проводки, местной вытяжной вентиляции.

  - Шины перед ремонтом должны быть очищены от пыли, грязи, льда и т.п.

  - Монтировщик шин не должен приступать к выполнению работ при следующих нарушениях требований безопасности:

- неисправностях технологической оснастки, приспособлений и инструмента, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их применение;

- недостаточной освещенности или загроможденности рабочего места;

- неисправностей магистралей подачи воздуха.

  - Работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности выполнены.

  - Обнаруженные неисправности и нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами до начала работ, а при невозможности сделать это, сообщить о них руководителю работ.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Требования безопасности при снятии и установке колес, крупно-габаритных шин.

    - Снятие и установка колес, КГШ должна выполняться на горизонтальной, ровной поверхности.

    - Перед снятием колес, КГШ под не поднимаемые колёса необходимо подложить специальные упоры (противооткатники), транспортное средство должно быть вывешено с помощью домкрата, устанавливаемого под кузов автомобиля или грузоподъёмного механизма. Под вывешенную часть транспортного средства обязательно необходимо установить специальную подставку (козелок или тумбу соответствующей грузоподъёмности).

    - Выпустить воздух из шины, в случае демонтажа задних колес, воздух необходимо выпускать из обеих шин, независимо от того, какое колесо подлежит шиномонтажу, так как в процессе эксплуатации колес на замочном кольце образуются трещины и во время снятия колес, может произойти его разбортировка. При выпуске воздуха из шины золотник вентиля необходимо выворачивать полностью. После прекращения выпуска воздуха из шины убедиться в полном отсутствии давления в шине.

    - Открутить гайки крепления колес и снять колесо.

    - При снятии КГШ:

- открутить гайки крепления, кроме четырех гаек, расположенных в диаметрально противоположных положениях крепления колеса;

- зафиксировать колесо в натяжку при помощи подъемных сооружений и грузозахватных приспособлений (текстильный строп и др. специальных приспособлений) или при помощи вилочного погрузчика, для этого вилочный подхват заводят под колесо, немного приподнимают и фиксируют;

- открутить оставшиеся четыре гайки в диаметральных положениях крепления КГШ;

- снять КГШ со ступицы автосамосвала или горной техники при помощи монтажки или др. приспособления и управлением подъемного сооружения или вилочного погрузчика. Снятие КГШ со ступицы требует от работников особой осторожности и последовательности действий между работниками. Запрещается нахождение людей перед снимаемым колесом;

    - Снятие и установка КГШ с транспортных средств должна выполняться бригадой в количестве не менее двух человек: слесаря, водителя (машиниста) транспортного средства. При отсутствии водителя (машиниста) транспортного средства, работы должны производиться с участием слесаря.

    - Установка колес и КГШ на транспортное средство производится в обратном порядке.

  - Демонтаж и монтаж колес, крупногабаритных шин.

    - Демонтаж и монтаж шин должен осуществляться на шиномонтажном участке, оснащенным необходимым шиномонтажным оборудованием (шиномонтажный стенд, съемное устройство), приспособлениями и инструментом, набором ручного слесарного инструмента.

    - Перед демонтажем шины с диска колеса, давление в шине (в камере шины) должно быть полностью снято.

    - Снятие и установка КГШ на шиномонтажный стенд должно осуществляться при помощи подъемных сооружений.

    - При снятии края покрышки с диска с помощью рабочей лопатки следует быть осторожным, чтобы пальцы рук не попали между лопаткой и покрышкой.

    - Сборку колес и КГШ производить с соблюдением следующих требований безопасности труда:

- проверить внешним осмотром состояние шины, внутренняя полость её должна быть чистой и сухой;

- тщательно проверить состояние элементов диска, обратив при этом особое внимание на отсутствие деформаций замочного кольца, бортовых закраин диска, отсутствие трещин по канавке замочного кольца и глубоких раковин от коррозии; монтировать шину на диск, покрытый ржавчиной или имеющий вмятины, трещины и заусенцы запрещается.

- загрязненные участки колеса, диска и элементов диска зачистить металлической щеткой или сжатым воздухом;

- уплотнительное кольцо, перед его установкой смазать раствором силиконового масла или мыльным раствором;

- убедиться, что замочное кольцо установлено в правильном положении (всей внутренней поверхностью) в сопрягаемую выемку диска, обода.

    - Для осмотра внутренней поверхности покрышки должен применяться спредер (расширитель). Обнаруженные посторонние предметы должны извлекаться из покрышки с использованием клещей. Отвёрткой, шилом или ножом извлекать посторонние предметы запрещено.

    - Применение деталей колес, подвергнутых коррозии, может привести к их поломкам во время движения и быть причиной несчастных случаев. Кроме того, применение неокрашенных деталей колес затрудняет не только монтаж, но и последующий демонтаж, так как к неокрашенным поверхностям борта шины прилипают сильнее, чем к окрашенным.

    - Для предотвращения аварийных ситуаций необходимо:

- перед сборкой шины на диск удалить из внутренней полости шины воду, грязь, посторонние предметы для предотвращения забивания отверстия вентиля;

- следить за правильной установкой уплотнительного резинового кольца, бывшие в употреблении уплотнительные кольца не устанавливать;

- во избежание притирки бортов шины к диску применять шиномонтажную пасту.

  - Требования безопасности при накачке колес и КГШ.

    - Накачивание и подкачивание снятых с транспортного средства колеса, должны выполняться в шиномонтажном участке или в специально отведенных для этой цели местах с использованием предохранительных устройств, препятствующих вылету колец (клетка, вилка, лопатка, «паук»).

    - Для контроля величины давления воздуха во время накачивания шины, следует пользоваться исправным манометром.

    - Накачивание КГШ необходимо производить с соблюдением следующих приемов и требований безопасности труда:

- соединить шланг, имеющий специальный наконечник, обеспечивающий нажатие на иглу золотника с вентилем КГШ;

- накачать КГШ до 0,08-0,10 МПа (0,8-1,0 кгс/см²) для колес с диагональным кордом, до 0,15-0,2 МПа (1,5-2 кгс/см²) для колес с радиальным кордом, при этом необходимо контролировать положение замочного кольца;

- не отсоединяя шланг от вентиля, проверить качество сборки, обратить внимание на правильность и надежность установки замочного кольца в кольцевую канавку диска;

- при обнаружении неправильного положения замочного кольца необходимо немедленно сбросить давление из накачанного КГШ, поправить положение замочного кольца и повторно произвести накачку КГШ с соблюдением указанных выше приемов (этапов);

- накачать КГШ до обеспечения плотного прилегания борта шины к полке диска и выдержать в течение 10-15 минут;

- проверить герметичность у бескамерного КГШ, залив в канавку бортовой закраины мыльный раствор;

- проверить герметичность соединений, вентиль-диск и золотниковая камера-золотник (проверяется мыльным раствором);

- снизить давление в КГШ до 0,08-0,10 МПа (0,8-1,0 кгс/см²) для колес с диагональным кордом, до 0,15-0,2 МПа (1,5-2 кгс/см²) для колес с радиальным кордом для дальнейшей установки на транспортное средство.

- накачка КГШ до рабочего давления производится после установки и закрепления КГШ на автосамосвал или горную технику; накачку производить с помощью шланга со специальным наконечником и исправным манометром;

- стоять напротив накачиваемого колеса, КГШ запрещено.

  - Во время работы необходимо быть внимательным и осторожным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры. Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к выполняемой работе.

  - Основными видами отклонения от нормативного технологического режима при производстве шиномонтажных работ являются:

- воздух с шины не выходит при выкрученном золотнике. Необходимо при помощи тонкой стальной проволоки прочистить отверстие вентиля. При этом использовать средства защиты лица и глаз (защитные очки);

- при закачке воздуха в шину происходит его утечка по разъему диска. Стравить воздух и проверить правильность установки уплотнительного резинового кольца.

  - При производстве шиномонтажных работ запрещено:

- допускать к эксплуатации диски и другие детали колес, имеющие такие дефекты как трещины, наличие ржавчины и наплывов краски в местах, контактирующих с шиной или другими деталями колеса, а также с нарушением геометрии (повышенная овальность бортового кольца и диска, скручивание замочного кольца, вмятины, заусенцы и т.п.);

- монтаж шины на диск при их отрицательных температурах. Теплый борт шины лучше садится на диск;

- использовать диск с плохим состоянием замочной канавки;

- использовать отверстие под вентиль для строповки диска;

- бросать диск и его детали;

- монтировать шины на диски колёс, не соответствующие размеру шин;

- применять при монтаже неисправные и заржавевшие замочные и бортовые кольца, диски;

- использовать уплотнительные кольца, имеющие любые дефекты;

- использовать манометр не прошедший периодическую поверку;

- выставлять транспортное средство только на домкраты;

- накачивать снятое с транспортного средства КГШ без применения предохранительных устройств, препятствующих вылету колец

- при накачке КГШ стоять внутри и на колесе, а также нахождение лиц в близи накачиваемого КГШ;

- накачивать шину без золотника;

- при накачке шины воздухом исправлять её положение на диске постукиванием;

- нахождение каких либо предметов на предохранительной клети;

- ударять по замочному кольцу молотком или кувалдой во время накачивания шины;

- накачивать шину свыше установленной заводом – изготовителем нормы;

- накачивать и подкачивать КГШ, снятые с транспортных средств;

- проводить технологические операции, связанные с нагревом диска и его деталей (сварка, резка, очистка и др.) когда диск находиться в сборе с шиной;

- накачивать КГШ со шлангом без специального наконечника, исключающего внезапный срыв шланга с вентиля;

- использовать отвертки, шило или нож для изъятия из шины посторонних предметов;

- допускать к работе на шиномонтажном станке посторонних лиц, не имеющих на это права;

- использовать шиномонтажный станок не по назначению, предусмотренному технической документацией фирмы-изготовителя.

  - Не пригодные к эксплуатации шины должны своевременно вывозиться с участка. При производстве шиномонтажных работ на участке запрещается нахождение посторонних лиц.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При обнаружении в процессе работы загорания необходимо немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю и диспетчеру прииска и приступить к тушению пожара всеми имеющимися средствами пожаротушения.

  - В случае появления аварийной ситуации, опасности для своего здоровья или здоровья окружающих людей, следует немедленно прекратить работу, отключить электроэнергию, огородить опасную зону, покинуть опасную зону и не допускать посторонних лиц. Сообщить об опасности непосредственному руководителю.

  - При обнаружении в процессе работы каких-либо неисправностей оборудования, появлении подозрительных шумов, треска, скрежета и других признаков неисправности оборудования, неисправностей средств индивидуальной защиты, систем обеспечения безопасности работ, применяемого инвентаря, инструмента работу следует немедленно прекратить и сообщить об этом своему непосредственному руководителю. Продолжать работу с использованием неисправных средств, инвентаря, инструмента или оборудования запрещается.

  - При обнаружении на металлических частях оборудования напряжения (ощущение действия электротока) необходимо отключить оборудование от сети и доложить своему руководителю.

  - При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся руководителю работ, принять меры по сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не создает опасности для окружающих.

  - Если несчастный случай произошел с самим работником, необходимо по возможности обратиться в медпункт, сообщить о случившемся диспетчеру, непосредственному руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - По окончании работ остановить работу устройств и оборудований, выключив их в установленном порядке.

  - Привести в порядок рабочее место, инвентарь, освободить проходы, эвакуационные выходы.

  - Во избежание самовозгорания промасленных тряпок и ветоши их необходимо собрать в специальный металлический ящик.

  - Обо всех неисправностях, обнаруженных в течении смены, доложить непосредственному руководителю и сменщику.