ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для кузнеца

№ 89

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К самостоятельной работе в качестве кузнеца, допускаются лица в возрасте не менее 18 лет, имеющие соответствующее удостоверение и квалификацию, прошедшие:

- вводный инструктаж;

- первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда;

- обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам труда;

- стажировку на рабочем месте (при необходимости);

- предварительный (периодический) медицинский осмотр.

  - Кузнец обязан:

- соблюдать требования настоящей инструкции по охране труда;

- уметь пользоваться средствами пожаротушения;

- знать и уметь проводить первую (доврачебную) медицинскую помощь пострадавшим;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, утвержденного АО «Алмазы Анабара»;

- проходить ежеквартально повторный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности;

- проходить предварительный (периодический) медицинский осмотр;

- проходить ежегодную проверку знаний требований охраны труда;

- проходить стажировку на рабочем месте при необходимости;

- выполнять только ту работу, которая выдана наряд-заданием;

- иметь при себе удостоверение о проверке знаний охраны труда, с соответствующими отметками;

- следить за сроками действия удостоверения о проверке знаний по охране труда;

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, выдаваемым согласно нормам бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и др. СИЗ;

- выполнять требования запрещающих, предупреждающих, указательных и предписывающих знаков безопасности;

- при обнаружении нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности или любых отклонений от технологии работ, угрожающих жизни и здоровью работников поставить в известность вышестоящее руководство;

- соблюдать личную осторожность при выполнении работ, а также во время перерывов и междусменного отдыха, всегда оценивать возможные риски перед каждым выполнением работ.

  - Кузнец должен знать, что наиболее опасными и вредными производственными факторами, действующими на него при проведении работ, являются:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании на неровной или скользкой поверхности, а также при подскальзывании во время передвижения по скользким или мокрым поверхностям;

- опасность удара, в том числе вследствие падения;

- опасность падения груза с высоты;

- опасность укола, порезов, разрезания, отрезания в результате воздействия острых кромок или режущих частей машин (оборудования) при контакте с незащищенными участками тела;

- опасность травмирования движущимися частями оборудования;

- опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);

- опасность ожога (ошпаривания) при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру;

- опасность воздействия повышенных температур воздуха;

- опасности от материалов и веществ;

- опасности от физических перегрузок;

- опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности и (или) превышающего установленные нормативы;

- опасность повреждения здоровья, связанная с воздействием локальной вибрации высокой интенсивности и (или) превышающей установленные нормативы при использовании ручных механизмов.

Перечень профессиональных рисков указан в реестре идентифицированных опасностей и оцененных профессиональных рисков на рабочем месте кузнеца.

  - Кузнец, должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

  - При возникновении опасности пожара, немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю и диспетчеру прииска, принять все необходимые меры к ликвидации возгорания, спасению материалов, оборудования и другого ценного имущества, при условии, что жизни и здоровью работника ничего не угрожает.

  - О всех замеченных неисправностях оборудования, устройств кузнец должен немедленно сообщить руководителю работ.

  - При выполнении вручную вспомогательных операций разрешается переносить груз весом до 20 кг. В остальных случаях груз должен перемещаться с помощью механизмов и приспособлений.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

  - Перед началом работы следует надеть предусмотренную нормами специальную одежду, застегнуть на все пуговицы (молнию) не допуская свисающих концов, специальную обувь, приготовить средства индивидуальной защиты в зависимости от вида используемого оборудования и инструмента.

  - Получить наряд на смену от руководителя работ и инструктаж о безопасных методах выполнения порученной работы с росписью в журнале выдачи нарядов.

  - Проверить рабочее место:

- подходы и проходы к рабочему месту. Убрать из-под ног все, что может помешать выполнению работ или создать дополнительную опасность;

- установить требующиеся при работе щиты (со стороны проходов и в других местах) для предохранения окружающих от возможного поражения отлетающей окалиной или частицами металла, а также экраны от вредного теплового воздействия нагревательных устройств;

- проверить исправность и эффективность работы местной вытяжной вентиляции;

- достаточность освещенности рабочего места (освещенность должна быть достаточной, но свет не должен слепить глаза);

- исправность необходимого для работы инструмента и приспособлений и разложить их в удобном для работы порядке;

- проверить наличие чистой воды в бачке для охлаждения инструмента;

- осмотреть пневматический молот. Проверить правильность бойков молота, наличие ограждений и предохранительных устройств на молоте. O неисправности пневматического молота немедленно сообщить непосредственному руководителю и до устранения неисправностей к работе не приступать;

- проверить наличие и исправность заземления электрооборудования прессов и молотов;

- проверить состояние щеток для удаления окалины, ручка должна быть такой длины, чтобы руки рабочего были вне зоны движущихся частей пресса или оснастки.

  - При розжиге открытого горна сначала опустить щиты (откидные) зонта, разжечь кузнечный горн, включить местный отсос и общеобменную вентиляцию. Когда уголь разгорится, поднять щиты зонта и надежно укрепить их в нерабочем положении.

  - Пол на рабочем месте содержать ровным и сухим (нескользким), своевременно производить уборку и не загромождать его заготовками, отходами и другими предметами.

  - Обнаруженные неисправности и нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами до начала работ, а при невозможности сделать это, сообщить о них руководителю работ. Приступать к работе кузнец должен только после устранения обнаруженных неисправностей.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Кузнец должен выполнять только ту работу, которая выдана непосредственным руководителем и зарегистрирована в журнале выдачи наряд-заданий, при условии, что безопасные способы ее выполнения хорошо известны. В сомнительных случаях обращаться за разъяснением к непосредственному руководителю.

  - Во время работы необходимо быть внимательным и осторожным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать от работы других. Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к выполняемой работе.

  - Соблюдать трудовую и производственную дисциплину, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности, содействовать устранению причин, мешающих нормальной работе.

  - Поддерживать порядок на своем рабочем месте, очищать его от мусора и производственных отходов.

  - Кузнец должен выполнять только ту работу, которая ему поручена руководителем работ.

  - Для предохранения от вредного воздействия теплового излучения правильно использовать имеющиеся защитные средства нагревательных устройств, вовремя включать и следить за исправной их работой.

  - Выполнять работы по ковке или рубке металла в защитных очках.

  - Перед ковкой нагретый металл очистить от окалины металлической щеткой или скребком

  - Выбирать клещи для удержания обрабатываемых поковок по размеру так, чтобы при захвате поковок зазор между рукоятками клещей был не менее 45 мм. Форма губок клещей должна соответствовать профилю обрабатываемой поковки.

  - Для прочного удержания обрабатываемых заготовок на рукоятки клещей надевать	зажимные	кольца (шпандыри).

  - Помнить, что охлажденная ниже 800 ºС поковка имеет вишнево - красный цвет и ковать ее запрещается.

  - Горячие поковки и обрубки металла складывать в стороне от рабочего места в железные ящики. Скапливать их на рабочем месте запрещается.

  - При обработке тяжеловесных поковок применять специальные подъемные механизмы.

  - Нельзя подкладывать под заготовку случайные подкладки вместо специальных, предусмотренных технологией.

  - При наложении инструмента на поковку и изменении ее положения предупредить об этом подручного. Для показа места удара пользоваться молотком. Не разрешать подручному становиться против себя. Самому стоять всегда слева, чтобы случайно сорвавшаяся кувалда не могла нанести удар.

  - При работе на наковальне держать рукоятку инструмента сбоку от себя так, чтобы не было "отдачи" от ударов в живот или грудь.

  - При рубке металла топор или кузнечное зубило устанавливать строго вертикально, а в том направлении, куда могут отлетать обрубаемые куски металла, устанавливать переносные щиты.

  - Первые удары при ковке и последние удары при рубке делать слабыми. Перед последним ударом при рубке перевернуть поковку на 180 град, и надрубленным местом положить на ребро наковальни.

  - Подавая поковки от горна к наковальне, не кидать их.

  - Выполнять команду "бей" подручный должен только тогда, когда ее подает кузнец. Наносить удары в точном соответствии с командой и только по месту, указанному кузнецом. Если команда непонятна, немедленно прекратить работу. Работа должна быть прекращена по команде "стой", от кого бы она не исходила.

  - При осадке или выравнивании косых торцов заготовки располагать ее так, чтобы наклон был только вправо или влево, а не на себя или от себя.

  - При проведении профилактических и ремонтных работ остановить молот (пресс), отключить привод (перекрыть кран подачи пара, воздуха), зафиксировать пусковой рычаг (педаль), бабу молота (траверсу пресса) опустить в крайнее нижнее положение или на специальную подставку. То же самое сделать при перерывах в работе.

  - Соблюдать температурный интервал ковки заготовок, установленный технологической документацией.

  - Подвергающиеся удару инструменты перед применением подогреть, а сильно нагревшиеся во время работы инструменты охладить в бачке с чистой водой, а затем просушить.

  - Удалять окалину и обрубки металла с наковальни специальными средствами — щетками или скребками.

  - Наносить удары только по месту ковки, не допускать ударов по клещам, ручкам инструмента и т.п.

  - При проведении работ запрещается:

- стоять против обрубаемого конца поковки;

- рубить (ломать) металл в холодном состоянии под молотом

- ковать металл на мокрой или замасленной наковальне

- устанавливать заготовку под край бойка молота

- допускать холостые удары верхнего бойка молота о нижний

- вводить руку в зону хода бойка и класть поковку руками

- проводить осмотр, чистку, смазку, удаление окалины на включенном оборудовании

- брать руками заготовки и детали без надлежащих инструментов

- ставить вертикально, прислоняя к стене или оборудованию, длинные детали (рессоры, подрессорники, листы рессор, валы и т.п.).

  - Остановить молот и выключить электрооборудование в следующих случаях:

- при уходе от молота даже на короткое время;

- при временном прекращении работы;

- при перерыве в подаче электроэнергии;

- при уборке, смазке, чистке молота;

- при обнаружении какой-либо неисправности в оборудовании;

- при подтягивании болтов, гаек и других соединительных деталей молота.

  - Во время работы на пневматическом молоте запрещается:

- удерживать обрабатываемую деталь руками;

- крепить деталь, приспособление или инструмент на ходу молота;

- открывать или снимать защитные кожухи и предохранительные устройства во время работы молота;

- смазывать молот на ходу при отсутствии специальных приспособлений, обеспечивающих безопасность;

- пользоваться местным освещением напряжением выше 42 В;

- брать и подавать через молот, какие-либо предметы во время работы;

- опираться на молот во время его работы и позволять это делать другим;

- во время работы наклонять голову близко к ударной головке и наковальне;

- оставлять ключи, приспособления и другие инструменты на работающем молоте.

  - Заготовки и отходы укладывать в тару, на стеллажи и в штабеля, не нарушая при этом установленных норм загрузки и габаритов проходов и проездов.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При обнаружении в процессе работы загорания необходимо немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю и диспетчеру прииска и приступить к тушению пожара всеми имеющимися средствами пожаротушения.

  - В случае появления аварийной ситуации, опасности для своего здоровья или здоровья окружающих людей, следует немедленно прекратить работу, отключить электроэнергию, огородить опасную зону, покинуть опасную зону и не допускать посторонних лиц. Сообщить об опасности непосредственному руководителю.

  - При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся руководителю работ, принять меры по сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не создает опасности для окружающих.

  - Если несчастный случай произошел с самим работником, необходимо по возможности обратиться в медпункт, сообщить о случившемся диспетчеру, непосредственному руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - По окончании работ остановить работу нагревательных устройств и оборудования, выключив их в установленном порядке

  - Выключить вентиляцию.

  - Привести в порядок рабочее место, уложив отходы и поковки в отведенные места, очистив молот и прилегающие участки пола от окалины.

  - Протереть тряпкой (ветошью) рабочие инструменты и уложить их аккуратно в отведенные места на стойки, стеллажи, в шкафы.

  - Во избежание самовозгорания промасленных тряпок и ветоши их необходимо собрать в специальный металлический ящик.

  - Обо всех неисправностях, обнаруженных в течении смены, доложить лицу технического надзора и сменщику.