ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для водителя вездехода

№ 90

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К самостоятельной работе в качестве водитель вездехода, допускаются лица в возрасте не менее 18 лет, имеющие соответствующую подготовку, имеющие соответствующие удостоверения и квалификацию на право вождения машин-вездеходов, прошедшие:

- вводный инструктаж;

- первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда;

- обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам труда;

- стажировку на рабочем месте (при необходимости);

- предварительный (периодический) медицинский осмотр;

  - Водитель вездехода обязан:

- соблюдать требования настоящей инструкции по охране труда;

- уметь пользоваться средствами пожаротушения;

- знать и уметь проводить первую (доврачебную) медицинскую помощь пострадавшим;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, утвержденного АО «Алмазы Анабара»;

- проходить ежеквартально повторный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности;

- проходить предварительный (периодический) медицинский осмотр;

- проходить ежегодную проверку знаний требований охраны труда;

- проходить стажировку на рабочем месте при необходимости;

- выполнять только ту работу, которая выдана наряд-заданием;

- иметь при себе удостоверение о проверке знаний охраны труда, с соответствующими отметками;

- следить за сроками действия удостоверения о проверке знаний по охране труда;

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, выдаваемым согласно нормам бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и др. СИЗ;

- выполнять требования запрещающих, предупреждающих, указательных и предписывающих знаков безопасности;

- при обнаружении нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности или любых отклонений от технологии работ, угрожающих жизни и здоровью работников поставить в известность вышестоящее руководство;

- соблюдать личную осторожность при выполнении работ, а также во время перерывов и междусменного отдыха, всегда оценивать возможные риски перед каждым выполнением работ.

  - Водитель вездехода должен знать, что наиболее опасными и вредными производственными факторами, действующими на него при проведении работ, являются:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании на неровной или скользкой поверхности, а также при подскальзывании во время передвижения по скользким или мокрым поверхностям;

- опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия или недостаточной высоты ограждения, при подъеме или спуске, при возникновении нештатной ситуации;

- опасность удара, в том числе вследствие падения;

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие);

- опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве);

- опасность раздавливания из-за наезда транспортного средства;

- опасность падения груза с высоты;

- опасность травмирования движущимися частями оборудования;

- опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов;

- опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);

- опасность ожога (ошпаривания) при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру;

- опасность воздействия пониженных температур воздуха;

- опасности от материалов и веществ;

- опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма;

- опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел;

- опасности от физических перегрузок;

- опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности и (или) превышающего установленные нормативы;

- опасность повреждения здоровья, связанная с воздействием локальной вибрации высокой интенсивности и (или) превышающей установленные нормативы при использовании ручных механизмов;

- опасность повреждения здоровья, связанная с длительным воздействием общей вибрации высокой интенсивности и (или) превышающей установленные нормативы (колебания всего тела, передающееся с рабочего места);

- опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне;

- опасность наезда на человека.

Перечень профессиональных рисков указан в реестре идентифицированных опасностей и оцененных профессиональных рисков на рабочем месте водителя вездехода.

  - Водитель вездехода, должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

  - При возникновении опасности пожара, немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю и диспетчеру прииска, принять все необходимые меры к ликвидации возгорания, спасению материалов, оборудования и другого ценного имущества, при условии, что жизни и здоровью работника ничего не угрожает.

  - О всех замеченных неисправностях, водитель вездехода должен немедленно сообщить руководителю работ.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

  - Перед началом работы следует надеть предусмотренную нормами специальную одежду, застегнуть на все пуговицы (молнию) не допуская свисающих концов, специальную обувь, приготовить средства индивидуальной защиты в зависимости от вида используемого оборудования и инструмента.

  - Получить у диспетчера/руководителя работ путевой лист, при получении расписаться в журнале выдачи путевых листов, пройти предрейсовый медицинский осмотр.

  - Получить наряд на смену от руководителя работ и инструктаж о безопасных методах выполнения порученной работы с росписью в журнале выдачи нарядов.

  - Пройти предрейсовый технический контроль вездехода у механика.

  - Перед началом работ водитель вездехода обязан:

- проверить наличие медицинской аптечки, огнетушителей, знаков аварийной остановки, аварийный жилет, противооткатные башмаки и комплекта инструментов;

- проверить наличие инструментов (лопата, пила, топор, буксировочный трос);

- наличие и исправность звукового сигнала;

- проверить техническое состояние вездехода, обратив внимание на исправность гусеничного тракта/колес, тормозов, рулевого управления, фар, все жидкости и масла, исправность АКБ, зеркал заднего вида и т.п.;

- перед запуском двигателя, убедиться в отсутствии посторонних предметов на вращающихся деталях двигателя, коробке;

- перед запуском двигателя, убедиться, что рычаг переключения скоростей находится в нейтральном положении;

- проверить наличие топлива в баках в достаточном количестве и масла в системе смазки и технических жидкостей, после заправки вездехода топливом, маслом, жидкостями и т.п., вытереть насухо все части машины, испачканные нефтепродуктами. Пролитые во время заправки горюче-смазочные материалы, следует убрать в специальные металлические ящики (емкости) с помощью сорбента, ветоши, песка или опилок;

- при заправке запрещается курить, зажигать спички и пользоваться другими видами открытого огня. Нельзя открывать металлическую тару с ЛВЖ ударами металлических предметов по пробке, во избежание возможности воспламенения горючего;

- проверить работоспособность и исправность двигателя на холостом ходу, осветительных и контрольно-измерительных приборов, а также проверить на малом ходу работу тормозов и рулевого управления.

  - Запрещается во время работы смазывать и крепить детали, заправлять, регулировать и очищать от грязи.

  - Открывать крышку радиатора неохлажденного двигателя следует обязательно в рукавицах или используя концы и ветошь.

  - При открывании крышки радиатора лицо необходимо держать подальше от заливной горловины радиатора и находиться с наветренной стороны. Необходимо также соблюдать осторожность при сливе горячей воды из радиатора.

  - Запрещается во время работы двигателя регулировать натяжение ремня вентилятора и производить какие-либо ремонтные работы.

  - Не допускается передача транспортного средства другим лицам.

  - Перед запуском двигателя в холодное время, запрещается подогревать двигатель или отдельные части открытым огнем, осмотреть рабочее место и убедиться в отсутствии в зоне работ людей, электрокабелей, электроустановок, автомобилей и других механизмов.

  - Обнаруженные неисправности и нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами до начала работ, а при невозможности сделать это, сообщить о них руководителю работ. Приступать к работе водитель должен только после устранения обнаруженных неисправностей.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Водитель вездехода должен выполнять только ту работу, которая выдана непосредственным руководителем и зарегистрирована в журнале выдачи наряд-заданий, при условии, что безопасные способы ее выполнения хорошо известны. В сомнительных случаях обращаться за разъяснением к непосредственному руководителю.

  - Во время работы необходимо быть внимательным и осторожным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать от работы других. Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к выполняемой работе.

  - Соблюдать трудовую и производственную дисциплину, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности, содействовать устранению причин, мешающих нормальной работе.

  - Поддерживать порядок на своем рабочем месте, очищать его от мусора и производственных отходов.

  - Во время работы водитель вездехода обязан:

- передвигаться и производить работу только в местах, указанных руководителем и строго выполнять разбивочные знаки, отклонение которых может привести к аварии;

- перед началом передвижения, а также перед поворотом убедиться в отсутствии на пути препятствий или посторонних предметов, после чего дать предупреди тельный сигнал;

- выполнять маневрирование, только предварительно убедившись в безопасности маневра для окружающих пешеходов;

- перед подачей транспортного средства назад, водитель должен убедиться в отсутствии людей и препятствий для движения;

- при ограниченной обзорности, водитель должен прибегнуть к помощи сигнальщика, находящегося вне транспортного средства;

- при любой остановке, ставить вездеход на стояночный тормоз;

- при одновременной работе нескольких вездеходов, следующих друг за другом, расстояние должно быть между ними не менее 5м.

  - Во время работы запрещается:

- передавать управление другому лицу кроме лиц, которые проходят стажировку;

- сидеть и стоять на раме и других частях машины;

- стоять вблизи колес машины или гусениц вездехода;

- перевозить груз, превышающий грузоподъёмность вездехода;

- стоять вблизи колес машины или гусениц вездехода;

- оставлять машину с работающим двигателем.

  - Рабочая зона машины в темное время суток должна быть освещена.

  - Не допускается самовольное изменение маршрута, изменять маршрут разрешается только с разрешения руководителя работ;

  - При остановке на уклоне, водитель обязан, затормозить транспорт стояночным тормозом и подложить противооткатные упоры. А при аварийной остановке на ремонт, затормозить транспорт стояночным тормозом, подложить противооткатные упоры и выключить двигатель.

  - Запрещается передвижение вездехода поперек крутых склонов, угол наклона которых превышает 30°.

  - При эксплуатации машин в зимнее время года, кроме строгого выполнения заводских инструкций, необходимо:

- перед запуском машины во избежание обрыва звеньев гусениц или поломки бортовых передач освободить гусеницы ото льда:

- при длительной стоянке машин без работы установить гусеницы на деревянные щиты или соломенные маты;

- убедиться (путем осторожного опробования) в отсутствии в передаточных механизмах и системах управления примерзших деталей (особенно фрикционных и тормозных лент); обнаружив примерзшие детали, их следует отогреть, а грязь и лед удалить:

- проверить по показаниям приборов давление и температуру масла, топлива и охлаждающей жидкости;

- не допускать переключения скоростей при передвижении по глубокому снегу во избежание остановки машины и пробуксовки гусениц;

- производить поворот машины при передвижении по глубокому снегу плавно с возможно большим радиусом, не останавливая движения гусениц; при поворотах необходимо выключать бортовой фрикцион и слегка притормозить гусеницу;

- передвигаться по льду на пониженных скоростях, начинать движение с места плавно, без пробуксовки; повороты разрешается производить с большой осторожностью, предварительно снизив скорость.

  - При движении вездехода по снеженной целине следует по возможности выбирать возвышенные участки местности, на которых снежный покров менее глубокий. При движении колонной следует выдерживать безопасную дистанцию от впереди едущего транспорта, двигаться по проложенной колее, не отклоняясь от нее.

  - Перед выходом на лед, необходимо предварительно его обследовать.

  - После обследования и измерения толщины ледяного покрова, необходимо определить грузоподъёмность обследованного участка, обеспечивающий безопасный пропуск вездехода с учетом дистанции между ними по следующей таблице:

| Масса перемещаемого транспортного средства с грузом, т | Толщина ледяного покрова, см, при средней температуре воздуха за трое суток |  |  | Минимальная дистанция между автомобилями и расстояние между полосами движения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минус 10 оС и ниже | Минус 5 оС | 0 оС (Кратковременная оттепель) |  |
| Гусеничные машины |  |  |  |  |
| 4 | 18 | 20 | 23 | 10 |
| 6 | 22 | 24 | 31 | 15 |
| 10 | 28 | 31 | 39 | 20 |
| 16 | 36 | 40 | 50 | 25 |
| Колесные машины |  |  |  |  |
| 4 | 22 | 24 | 31 | 18 |
| 6 | 29 | 32 | 40 | 20 |
| 8 | 34 | 37 | 48 | 22 |
| 10 | 38 | 42 | 53 | 25 |

  - Если прочность льда сомнительна, его грузоподъемность усиливают накатником или досками. Настил должен быть вдвое шире переправляемой машины и проморожен. Непосредственный съезд с берега на лед разрешается только в том случае, если лед у берега не имеет трещин и выходит краем на берег.

  - При движении по заболоченной местности, необходимо:

- движение вездехода по заболоченному участку представляет большую сложность и требует от водителя соблюдения особого внимания и осторожности. Прежде чем начинать движение, необходимо оценить характер заболоченного участка (вид, глубину, толщину и плотность торфяного слоя) и выбрать наиболее подходящее для движения направление;

- направление движения следует выбирать по кратчайшему пути, с наибольшей плотностью растительного покрова. При движении на колесном вездеходе, давление в шинах необходимо снизить до значений, установленных заводом-изготовителем. После выезда на твёрдый грунт давление в шинах следует довести до номинального;

- перед началом движения необходимо включить низшую передачу в раздаточной коробке. Установить одну из низших передач в коробке передач. Движение начинать плавно, без рывков. Двигаться необходимо без остановок и резких поворотов руля. Повороты производить плавно и с большим радиусом, не снижая скорость движения;

- не рекомендуется двигаться по следу ранее прошедшего транспортного средства, чтобы не нарушать верхний слой почвенно-растительного покрова и не углублять колею. Если колеса вездехода начали буксовать, нужно отъехать назад. Если буксование колес повторится при заднем ходе, нужно попробовать тронуться на других передачах. Если вездеход не может двигаться самостоятельно, можно использовать другой вездеход или лебёдку. В некоторых случаях достаточно усилия одного -двух человек, чтобы вытолкнуть вездеход. После выезда на твёрдый грунт необходимо выключить понижающую передачу в раздаточной коробке;

- движение по заболоченному участку совершать при открытых дверях;

- выдерживать расстояние от впереди едущего транспорта не менее 10м.

  - При преодолении водных преград, необходимо:

- подготовить вездеход для передвижения на плаву, согласно инструкции завода-изготовителя транспортного средства;

- преодоление водных преград производить с большой осторожностью, убедившись в исправности всех агрегатов и механизмов транспорта;

- входить воду передним ходом на малой скорости при закрытых жалюзи во избежание захлестывания воды в моторно-трансмиссионное отделение;

- преодолевать брод осторожно, не создавая волны перед вездеходом, избегая маневрирования и крутых поворотов;

- для обеспечения безопасности при переправе через водоемы, водителю и пассажирам необходимо использовать спасательные жилеты;

- соблюсти грузоподъемность вездехода на слабонесущих грунтах и на плаву, указанных в технических характеристиках вездехода;

- после преодоления брода при первой возможности, но не позднее чем в тот же день, проверить состояние масел во всех агрегатах. Если в масле будет обнаружена вода, то заменить масло в этом агрегате. Наличие воды в масле можно определить по изменению его цвета. Следует также смазать до выдавливания свежей смазки все пресс-масленки шасси. Пpи каждом выходе вездехода из брода произведите несколько неполных выключений сцепления и торможений для просушки фрикционных накладок сцепления и накладок тормозных колодок.

  - Не разрешается использование плавающих вездеходов в качестве судоходных средств, для перевозки людей и грузов на значительные расстояния.

  - При преодолении крутых подъемов и спусков (от 10° и более) необходимо:

- осуществлять движение на первой и второй передачах, не допуская выключения главного фрикциона, переключения передач;

- передвижение следует осуществлять перпендикулярно склону, избегая поворотов в сторону;

- при движении колонной начинать движение следует только в том случае, когда впереди идущий вездеход преодолеет подъем или спуск.

  - При буксировке вездехода, необходимо:

- перед буксировкой вездехода необходимо установить рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное положение;

- буксировка вездехода может производиться с помощью мягкой или жёсткой сцепки;

- при буксировке на мягкой сцепке у буксируемого вездехода должны быть исправны рулевое управление, тормоза, освещение и звуковой сигнал. В качестве связывающего звена можно применять исправные, предназначенные для этого канат или стальной трос. Трос прочно закрепить за оба транспортных средства. При движении трос должен быть всегда натянут. Если он ослабевает, то буксируемое вездеходное средство следует подтормаживать. Скорость движения при буксировке на мягкой сцепке не должна превышать 20 км/ч. Вездеход, буксируемый на жёсткой сцепке, должен иметь исправное рулевое управление, а с наступлением темноты - действующий задний фонарь. Скорость буксировки в этом случае зависит от условий и общих правил движения, но не превышать 40 км/ч.

  - При укладке грузов в кузов вездехода или прицеп, соблюдать правила безопасности, изложенные в инструкции по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах.

  - Запрещается перевозка людей вне кабины и салона вездехода.

  - Запрещается передвижение вездеходов по горелому лесу или лесу с большим количеством сухостойных деревьев.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При обнаружении в процессе работы загорания, необходимо немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю и диспетчеру прииска и приступить к тушению пожара всеми имеющимися средствами пожаротушения.

  - В случае появления аварийной ситуации, опасности для своего здоровья или здоровья окружающих людей, следует немедленно прекратить работу, отключить электроэнергию, огородить опасную зону, покинуть опасную зону и не допускать посторонних лиц. Сообщить об опасности непосредственному руководителю.

  - В случае аварийной обстановки или несчастного случая, необходимо немедленно:

- остановить работу двигателя;

- выключить (остановить) подачу топлива;

- поставить в известность руководителя работ, диспетчера.

  - При выходе из строя деталей или агрегатов движущегося вездехода, необходимо отвести транспортное средство на обочину или на край проезжей части дороги, выключить двигатель, поставить на стояночный тормоз, подложить противооткатные упоры и установить на расстояние 15 - 30 м позади него знак аварийной остановки. Сообщить руководителю работ, диспетчеру и действовать в соответствии с их указанием.

  - В целях предотвращения возникновения пожара (возгорания) на вездеходе, запрещается:

- допускать скопления на двигателе и механизмах вездехода грязи, масла, разлитого топлива и т.п.;

- оставлять в кабине и на двигателе загрязненные маслом и топливом места, а также использованные, загрязненные обтирочные материалы;

- курить в непосредственной близости от приборов систем питания двигателя, при производстве заправки вездехода;

- пользоваться открытым огнем, при определении и устранении неисправностей механизмов;

- подогревать двигатель открытым огнем.

  - При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся руководителю работ, принять меры по сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не создает опасности для окружающих.

  - Если несчастный случай произошел с самим работником, необходимо по возможности обратиться в медпункт, сообщить о случившемся диспетчеру, непосредственному руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - По окончании работ:

- поставить вездеход на место стоянки;

- произвести технический осмотр вездехода;

- очистить вездеход, прицеп от грязи и пыли;

- заполнить бортовой журнал с указанием выявленных неисправностей и принять меры к их устранению.

  - Во избежание самовозгорания промасленных тряпок и ветоши их необходимо собрать в специальный металлический ящик.

  - Пройти послерейсовый медицинский медосмотр.

  - Обо всех неисправностях, обнаруженных в течении смены, доложить непосредственному руководителю и сменщику.