ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для медника

№ 91

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К самостоятельной работе в качестве медника, допускаются лица в возрасте не менее 18 лет, имеющие соответствующую квалификацию и допуск (удостоверение), прошедшие:

- вводный инструктаж;

- первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда;

- обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам труда;

- стажировку на рабочем месте (при необходимости);

- предварительный (периодический) медицинский осмотр.

  - Медник обязан:

- соблюдать требования настоящей инструкции по охране труда;

- уметь пользоваться средствами пожаротушения;

- знать и уметь проводить первую (доврачебную) медицинскую помощь пострадавшим;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, утвержденного АО «Алмазы Анабара»;

- проходить ежеквартально повторный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности;

- проходить предварительный (периодический) медицинский осмотр;

- проходить ежегодную проверку знаний требований охраны труда;

- проходить стажировку на рабочем месте при необходимости;

- выполнять только ту работу, которая выдана наряд-заданием;

- иметь при себе удостоверение о проверке знаний охраны труда, с соответствующими отметками;

- следить за сроками действия удостоверения о проверке знаний по охране труда;

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, выдаваемым согласно нормам бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и др. СИЗ;

- выполнять требования запрещающих, предупреждающих, указательных и предписывающих знаков безопасности;

- при обнаружении нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности или любых отклонений от технологии работ, угрожающих жизни и здоровью работников поставить в известность вышестоящее руководство;

- соблюдать личную осторожность при выполнении работ, а также во время перерывов и междусменного отдыха, всегда оценивать возможные риски перед каждым выполнением работ.

  - Медник должен знать, что наиболее опасными и вредными производственными факторами, действующими на него при проведении работ, являются:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании на неровной или скользкой поверхности, а также при подскальзывании во время передвижения по скользким или мокрым поверхностям;

- опасность удара, в том числе вследствие падения;

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие);

- опасность падения груза с высоты;

- опасность укола, порезов, разрезания, отрезания в результате воздействия острых кромок или режущих частей машин (оборудования) при контакте с незащищенными участками тела;

- опасность травмирования движущимися частями оборудования;

- опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов;

- опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);

- опасность ожога (ошпаривания) при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру;

- опасности от материалов и веществ;

- опасности от физических перегрузок;

- опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности и (или) превышающего установленные нормативы;

- опасность повреждения здоровья, связанная с воздействием локальной вибрации высокой интенсивности и (или) превышающей установленные нормативы при использовании ручных механизмов.

Перечень профессиональных рисков указан в реестре идентифицированных опасностей и оцененных профессиональных рисков на рабочем месте медника.

  - Медник, должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

  - При возникновении опасности пожара, немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю и диспетчеру прииска, принять все необходимые меры к ликвидации возгорания, спасению материалов, оборудования и другого ценного имущества, при условии, что жизни и здоровью работника ничего не угрожает.

  - Работа с открытым огнем может привести к пожару и несчастным случаям (ожогам). Медник должен соблюдать правила пожарной безопасности, уметь пользоваться средствами пожаротушения.

  - При пайке и лужении, соблюдать осторожность. Свинец и его соединения, попадая в организм человека, вызывают отравления с тяжелыми последствиями.

  - О всех замеченных неисправностях оборудования, устройств медник должен немедленно сообщить руководителю работ.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

  - Перед началом работы следует надеть предусмотренную нормами специальную одежду, застегнуть на все пуговицы (молнию) не допуская свисающих концов, специальную обувь, приготовить средства индивидуальной защиты в зависимости от вида используемого оборудования и инструмента.

  - Получить наряд на смену от руководителя работ и инструктаж о безопасных методах выполнения порученной работы с росписью в журнале выдачи нарядов.

  - Перед началом работ, необходимо проверить наличие и исправность:

- подходы и проходы к рабочему месту. Убрать из-под ног все, что может помешать выполнению работ или создать дополнительную опасность;

- исправность и эффективность работы местной вытяжной вентиляции;

- токоведущих частей электрической аппаратуры (пускателей, трансформаторов, кнопок и других частей);

- достаточность освещенности рабочего места (освещенность должна быть достаточной, но свет не должен слепить глаза);

- исправность необходимого для работы инструмента и приспособлений и разложить их в удобном для работы порядке;

- проверить наличие и исправность заземления используемых электрооборудований;

  - Прежде чем приступить к работе с использованием паяльника и паяльной лампе, медник должен:

- проверить наличие паспорта с указанием результатов заводского гидравлического испытания и допустимого рабочего давления;

- проверить наличие на горелке отметки о прохождении испытаний;

- проверить, чтобы предохранительные клапаны были отрегулированы на заданное давление, а паяльные лампы емкостью 3 литра и более – имели манометры;

- проверить его на соответствие классу защиты от поражения электрическим током;

- проверить внешним осмотром техническое состояние кабеля и штепсельной вилки, целостность защитного кожуха и изоляции рукоятки;

- проверить на работоспособность встроенных в его конструкцию отсосов;

- проверить на работоспособность механизированную подачу припоя в случаях ее установки в паяльнике;

- проверить его исправность (нет ли подтекания из резервуара, заливной пробки и запорного вентиля).

  - Перед пайкой емкость из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей необходимо предварительно обработать:

- промыть горячей водой с каустической содой;

- пропарить и просушить горячим воздухом до полного удаления следов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- провести анализ воздушной среды в емкости с помощью газоанализатора.

  - Резервуары, технологические трубопроводы и другое технологическое оборудование, на котором предусматривается проведение огневых работ, следует до начала огневых работ:

- освободить от взрывопожароопасных веществ;

- отключить от действующих коммуникаций и установки заглушек (с обязательной записью в журнале установки и снятия заглушек);

- предварительной очистить, промыть, пропарить;

- проводить постоянный контроль воздушной среды на рабочем месте и в опасной зоне вблизи разгерметизируемого оборудования.

  - Дополнительно перед началом работ непосредственно на резервуарах или емкостях (как внутри, так и снаружи резервуаров или емкостей) необходимо обеспечить дегазацию резервуара (емкости) до содержания паров нефтепродуктов:

- не более 100 мг/м3 при выполнении огневых работ, связанных с пребыванием работников в резервуаре (емкости);

- не более 2000 мг/м3 при выполнении огневых работ без пребывания работников внутри резервуара (емкости).

  - Огневые работы как внутри, так и снаружи резервуаров допускаются только после взятия контрольных анализов воздуха в местах проведения работ с оформлением справок по результатам анализа.

  - Быть предельно осторожным с инструментами открытого огня, соблюдать меры пожарной безопасности.

  - Пол на рабочем месте должен быть ровным и сухим (нескользким), своевременно производить уборку и не загромождать его заготовками, отходами и другими предметами.

  - Обнаруженные неисправности и нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами до начала работ, а при невозможности сделать это, сообщить о них руководителю работ. Приступать к работе медник должен только после устранения обнаруженных неисправностей.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Медник должен выполнять только ту работу, которая выдана непосредственным руководителем и зарегистрирована в журнале выдачи наряд-заданий, при условии, что безопасные способы ее выполнения хорошо известны. В сомнительных случаях обращаться за разъяснением к непосредственному руководителю.

  - Во время работы необходимо быть внимательным и осторожным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать от работы других. Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к выполняемой работе.

  - Соблюдать трудовую и производственную дисциплину, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности, содействовать устранению причин, мешающих нормальной работе.

  - Поддерживать порядок на своем рабочем месте, очищать его от мусора и производственных отходов не допускать загромождения инструментом, приспособлениями и прочими предметами. Инструмент и приспособления располагать в удобном для использования порядке.

  - Медник должен выполнять только ту работу, которая ему поручена руководителем работ.

  - Согласовывать свои действия с другими работниками, занятыми совместным выполнением работы (операции).

  - При производстве работ все операции по эксплуатации и обслуживанию оборудования (инструментов и приспособлений) производить в соответствии с инструкциями (руководствами по эксплуатации и обслуживанию) заводов-изготовителей, паспортов на данное оборудование (инструменты и приспособления).

  - Медник должен соблюдать организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность паяльных работ, к которым относятся следующие:

- оформление наряда, распоряжения или перечня работ, выполняемых в текущем порядке;

- ознакомление с принятой технологией пайки изделий;

- ознакомление мерами подготовки объекта и безопасному проведению огневых работ;

- ознакомление с планом мероприятий по подготовке и безопасному проведению огневых работ;

- ознакомление с планом производства работ;

- допуск к работе;

- надзор во время работы;

- оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.

  - Медник заметивший во время работы на территории организации опасность (опасную ситуацию), которая вызвана небезопасными действиями другого работника или иного лица (работник подрядной организации, посетитель и т.п.) и способна привести к угрозе жизни и здоровья людей, обязан предупредить данного работника или лицо о допущенных им нарушениях требований безопасности и неправильных действиях.

  - Во время работы медник должен выполнять медницкие работы только в специально отведенных для этой цели местах, при включенной местной вентиляции.

  - Производить пайку радиаторов, топливных баков и других крупных деталей на специальных подставках (стендах), оборудованных поддонами для стекания припоя.

  - Пайку следует производить при открытых пробках (крышках) емкости.

  - Прочищая трубки радиатора шомполом, не держать руки на противоположной стороне трубок и не вводить шомпол в трубки до упора рукоятки.

  - Травление кислоты производить в небьющейся кислотоупорной емкости и только в вытяжном шкафу. При травлении кислоты не опускать сразу большое количество цинка.

  - Хранить расходуемый припой, бензин в специальных металлических ящиках, в количестве, не превышающем суточную потребность.

  - Гасить пламя паяльной лампы или газовой горелки только закрытием запорного вентиля.

  - Помнить, что остывшая и нагретая деталь имеют один и тот же цвет.

  - Подъем и перемещение радиаторов производить с помощью подъемных механизмов.

  - Отворачивать пробку заливной горловины паяльной лампы только после стравливания сжатого воздуха.

  - При проведении работ по пайке радиатора соблюдать следующие требования безопасности:

- разрешается производить пайку емкости из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей без предварительной обработки, наполнив емкость нейтральным газом. Газ в процессе пайки должен подаваться в емкость непрерывно в течение всего времени пайки;

- зачистить место пайки металлической щеткой, продуть сжатым воздухом;

- протравить соляной кислотой место нанесения припоя;

- лужение и пайку радиатора производить газовой горелкой с попеременной подачей флюса и припоя;

- травление кислоты производить в небьющейся кислотоупорной емкости.  При травлении кислоты не опускать сразу большое количество цинка;

- хранить расходуемый припой в специальных металлических ящиках;

- хранить флюс и материалы для приготовления флюсов в вытяжном шкафу в количестве, не превышающем суточную потребность;

- во время работы с паяльной лампой следить за регулировкой пламени;

- прекратить работу при обнаружении неисправности паяльной лампы или газовой горелки;

- при работе с паяльной лампой или газовой горелкой их пламя направлять только от себя;

- подъем и перемещение радиаторов производить с помощью подъемных механизмов;

- плавить припой и антифрикционные сплавы в сухих исправных сосудах (без трещин и царапин);

- металл, предназначенный для плавки, должен быть сухим;

- ставить сосуд с расплавленным металлом только на теплоизолирующую подставку;

- отворачивать пробку заливной горловины паяльной лампы только после стравливания сжатого воздуха;

- подъем и перемещение радиаторов производить с помощью подъемных механизмов;

- радиаторы должны быть складированы в специальные кассеты.

  - При работе с паяльником и паяльной лампой соблюдать следующие требования безопасности:

- паяльные лампы заправлять горючей жидкостью, для работы на которой они предназначены, и не более чем на 75% емкости их резервуаров;

- паяльник, находящийся в рабочем состоянии, устанавливать в зоне действия местной вытяжной вентиляции;

- паяльник на рабочих местах устанавливать на огнезащитные подставки, исключающие его падение;

- нагретые в процессе работы изделия и технологическую оснастку размещать в местах, оборудованных вытяжной вентиляцией;

- работы с вредными и взрывопожароопасными веществами при нанесении припоев, флюсов, паяльных паст, связующих и растворителей проводить при действующей общеобменной и местной вытяжной вентиляции;

- системы местных отсосов включать до начала работ и выключать после их окончания;

- кабель паяльника должен быть защищен от случайного механического повреждения и соприкосновения с горячими деталями;

- рабочие места обжига изоляции с концов электропроводов (жгутов) должны быть оборудованы местной вытяжной вентиляцией;

- для местного освещения рабочих мест при пайке паяльником применять светильники с непросвечивающими отражателями. Светильники располагать таким образом, чтобы их светящие элементы не попадали в поле зрения работников;

- для предупреждения работников о возможности поражения электрическим током на участках пайки паяльником должны быть вывешены предупредительные надписи, плакаты и знаки безопасности, а на полу положены деревянные решетки, покрытые диэлектрическими ковриками;

- рабочие поверхности столов и оборудования на участках пайки паяльником, а также поверхности ящиков для хранения инструментов должны покрываться гладким, легко очищаемым и обмываемым материалом;

- использованные при пайке паяльником салфетки и ветошь собирать в специальную емкость, удалять из помещения по мере их накопления в специально отведенное место;

- для перемещения изделий применять специальные инструменты (пинцеты, клещи или другие инструменты), обеспечивающие безопасность при пайке;

- сборку, фиксацию, поджатие соединяемых элементов, нанесение припоя, флюса и других материалов на сборочные детали проводить с использованием специальных приспособлений или инструментов, указанных в технологической документации;

- излишки припоя и флюса с жала паяльника снимать с применением материалов, указанных в технологической документации (хлопчатобумажные салфетки, асбест и другие);

- пайку малогабаритных изделий в виде штепсельных разъемов, наконечников, клемм и других аналогичных изделий производить, закрепляя их в специальных приспособлениях, указанных в технологической документации (зажимы, струбцины и другие приспособления;

- во избежание ожогов расплавленным припоем при распайке не выдергивать резко с большим усилием паяемые провода;

- паяльник переносить за корпус, а не за провод или рабочую часть. При перерывах в работе паяльник отключать от электросети;

- при проверке результатов пайки не убирать изделие из активной зоны вытяжки до полного его остывания;

- изделия для пайки паяльником укладывать таким образом, чтобы они находились в устойчивом положении.

  - При работе с паяльником и паяльной лампой меднику запрещается:

- применять в качестве горючего для лампы, работающей на керосине, бензин;

- разжигать лампу путем подачи горючего через горелку;

- повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более допустимого рабочего давления, указанного в паспорте;

- заполнять лампу горючим более чем на 3/4 объема ее резервуара;

- наливать бензин в неостывшую лампу;

- самому ремонтировать паяльные лампы и электропаяльники;

- касаться нагретых деталей руками без рукавиц;

- отвертывать воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит или еще не остыла;

- производить прием пищи и курить на участке, где производится пайка паяльной лампой.

  - Спуск давления воздуха из резервуара паяльной лампы производить после того, как горелка полностью остыла.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При обнаружении в процессе работы загорания необходимо немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю и диспетчеру прииска и приступить к тушению пожара всеми имеющимися средствами пожаротушения.

  - В случае появления аварийной ситуации, опасности для своего здоровья или здоровья окружающих людей, следует немедленно прекратить работу, отключить электроэнергию, огородить опасную зону, покинуть опасную зону и не допускать посторонних лиц. Сообщить об опасности непосредственному руководителю.

  - При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся руководителю работ, принять меры по сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не создает опасности для окружающих.

  - Если несчастный случай произошел с самим работником, необходимо по возможности обратиться в медпункт, сообщить о случившемся диспетчеру, непосредственному руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - По окончании работ медник обязан:

- погасить огонь в горелке паяльной лампы;

- после остывания горелки паяльной лампы до температуры окружающей воздушной среды снизить давление воздуха в резервуаре паяльной лампы до атмосферного давления;

- отключить местную вытяжную вентиляцию;

- неизрасходованные флюсы убрать в вытяжные шкафы или в специально предназначенные для хранения кладовые;

- отключить от электросети паяльник, пульты питания, освещение;

- по окончании огневых работ баллоны с горючими газами и кислородом удаляются с места работ в места постоянного хранения;

- место проведения работы осматривается, сгораемые конструкции поливаются водой, принимаются меры, исключающие возможность возникновения пожара.

  - Привести в порядок рабочее место, убрав отходы в специально отведенное для этих целей место.

  - Протереть тряпкой (ветошью) рабочие инструменты и уложить их аккуратно в отведенные места на стойки, стеллажи, в шкафы.

  - Во избежание самовозгорания промасленных тряпок и ветоши их необходимо собрать в специальный металлический ящик.

  - Обо всех неисправностях, обнаруженных в течении смены, доложить непосредственного руководителя и сменщика.