ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для машиниста бульдозера колесного универсального

№ 92

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К самостоятельной работе в качестве машиниста бульдозера колесного универсального (далее машинист бульдозера), допускаются лица в возрасте не менее 18 лет, имеющие соответствующую подготовку, имеющие соответствующие удостоверения и квалификацию на право вождения бульдозера колесного универсального, прошедшие:

- вводный инструктаж;

- первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда;

- обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам труда;

- стажировку на рабочем месте (при необходимости);

- предварительный (периодический) медицинский осмотр;

  - Машинист бульдозера обязан:

- соблюдать требования настоящей инструкции по охране труда;

- уметь пользоваться средствами пожаротушения;

- знать и уметь проводить первую (доврачебную) медицинскую помощь пострадавшим;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, утвержденного АО «Алмазы Анабара»;

- проходить ежеквартально повторный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности;

- проходить предварительный (периодический) медицинский осмотр;

- проходить ежегодную проверку знаний требований охраны труда;

- проходить стажировку на рабочем месте при необходимости;

- выполнять только ту работу, которая выдана наряд-заданием;

- иметь при себе удостоверение о проверке знаний охраны труда, с соответствующими отметками;

- следить за сроками действия удостоверения о проверке знаний по охране труда;

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, выдаваемым согласно нормам бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и др. СИЗ;

- выполнять требования запрещающих, предупреждающих, указательных и предписывающих знаков безопасности;

- при обнаружении нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности или любых отклонений от технологии работ, угрожающих жизни и здоровью работников поставить в известность вышестоящее руководство;

- соблюдать личную осторожность при выполнении работ, а также во время перерывов и междусменного отдыха, всегда оценивать возможные риски перед каждым выполнением работ.

  - Машинист бульдозера должен знать, что наиболее опасными и вредными производственными факторами, действующими на него при проведении работ, являются:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании на неровной или скользкой поверхности, а также при подскальзывании во время передвижения по скользким или мокрым поверхностям;

- опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия или недостаточной высоты ограждения, при подъеме или спуске, при возникновении нештатной ситуации;

- опасность удара, в том числе вследствие падения;

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие);

- опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве);

- опасность раздавливания из-за наезда транспортного средства;

- опасность падения груза с высоты;

- опасность травмирования движущимися частями оборудования;

- опасность раздавливания из-за обрушения горной породы;

- опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов;

- опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);

- опасность ожога (ошпаривания) при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру;

- опасность воздействия пониженных температур воздуха;

- опасности от материалов и веществ;

- опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма;

- опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел;

- опасность воздействия пыли на глаза;

- опасности от физических перегрузок;

- опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности и (или) превышающего установленные нормативы;

- опасность повреждения здоровья, связанная с длительным воздействием общей вибрации высокой интенсивности и (или) превышающей установленные нормативы (колебания всего тела, передающееся с рабочего места);

- опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне;

- опасность наезда на человека.

Перечень профессиональных рисков указан в реестре идентифицированных опасностей и оцененных профессиональных рисков на рабочем месте машиниста бульдозера колесного универсального.

  - Машинист бульдозера, должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

  - Машинист бульдозера должен постоянно заботиться о личной безопасности и безопасности рядом работающих, знать все сигналы, предупреждающие об опасности, уметь их применять. Каждый непонятный сигнал должен восприниматься как сигнал остановки.

  - Машинист бульдозера во время работы не должен оставлять работающим бульдозер без присмотра (наблюдения).

  - Прежде чем приступить к работе, машинист бульдозера обязан тщательно осмотреть машину и убедиться в ее исправности.

  - Запрещается выезжать на работу при наличии каких-либо неисправностей машины: при неисправности двигателя, рулевого управления и ходовой части, муфты сцепления, тормозного устройства, муфты управления, топливных баков, топливопроводов и карбюраторов (подтекание топлива), прицепного устройства, а также при отсутствии крыльев (щитков) у колесных тракторов.

  - Для безопасной работы в темное время суток машины должны быть оснащены исправными светильниками (фарами).

  - Запрещается во время работы смазывать и крепить детали, заправлять, регулировать и очищать от грязи.

  - Открывать крышку радиатора неохлажденного двигателя следует обязательно в рукавицах или используя концы и ветошь.

  - При открывании крышки радиатора лицо необходимо держать подальше от заливной горловины радиатора и находиться с наветренной стороны. Необходимо также соблюдать осторожность при сливе горячей воды из радиатора.

  - Запрещается во время работы двигателя регулировать натяжение ремня вентилятора и производить какие-либо ремонтные работы.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

  - Перед началом работы следует надеть предусмотренную нормами специальную одежду, застегнуть на все пуговицы (молнию) не допуская свисающих концов, специальную обувь, приготовить средства индивидуальной защиты в зависимости от вида используемого оборудования и инструмента.

  - Получить путевой лист, наряд на смену от руководителя работ, пройти предрейсовый медицинский осмотр о допуске к работам, пройти предрейсовый технический контроль бульдозера и пройти инструктаж о безопасных методах выполнения порученной работы с росписью в журнале выдачи нарядов.

  - Ознакомиться с маршрутным листом, с картами движения, с указаниями и особенностями путей и мер безопасности.

  - Машинист бульдозера обязан проверить:

- наличие необходимой технической документации (инструкции по охране труда, ознакомиться с проектом производства работ, журнал приема-передачи смены (бортовой журнал) и т.п.). Ознакомиться с записями машиниста бульдозера предыдущей смены в журнале приема-передачи смены (бортовой журнал) об имеющих место неисправностях;

- наличие и комплектность исправным инструментом, огнетушителем, аптечкой, аварийным знаком, противооткатными башмаками, сигнальным жилетом;

- исправность всех узлов бульдозера и рабочего оборудования;

- исправность действия муфт и тормозов, при необходимости отрегулировать их;

- исправность освещения бульдозера. В ночное время работа бульдозера разрешается только при исправном электрооборудовании с зажженными передними и задними фарами;

- наличие топлива в баках и масла в системе смазки;

- наличие ограждений движущихся частей;

- отсутствия подтекания топлива.

  - Перед запуском двигателя необходимо:

- убедиться в отсутствии посторонних предметов на вращающихся деталях двигателя, коробке

- убедиться, что рычаг переключения скоростей находится в нейтральном положении;

- проверить и вытереть насухо все наружные части машины, на которые могли попасть топливо или масло, во избежание возможного воспламенения.

  - Запрещается пользоваться открытым огнем для подогрева двигателя при его заводке, а также эксплуатировать бульдозер при наличии течи в топливной или в масляной системе.

  - При заправке бульдозера быть осторожным, при заправке дополнительного бака использовать предназначенную для этого приставную лестницу, проверить, очистить площадку и лестницу от снега и наледи. Запрещается переходить с палубы бульдозера на переднее крыло.

  - При заправке запрещается курить, зажигать спички и пользоваться другими видами открытого огня. Нельзя открывать металлическую тару с ЛВЖ ударами металлических предметов по пробке, во избежание возможности воспламенения горючего.

  - Не допускать посторонних лиц к запуску двигателя.

  - Осмотреть рабочее место и убедиться в отсутствии в зоне работ людей, электрокабелей, электроустановок, автомобилей и других механизмов.

  - Обнаруженные неисправности и нарушения требований безопасности должны быть незамедлительно сообщены руководителю работ.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Машинист бульдозера должен выполнять только ту работу, которая выдана непосредственным руководителем и зарегистрирована в журнале выдачи наряд-заданий, при условии, что безопасные способы ее выполнения хорошо известны. В сомнительных случаях обращаться за разъяснением к непосредственному руководителю.

  - При подъеме и спуске с техники быть предельно аккуратным и не торопиться, а также передвигаться по площадкам разрешается только в средствах индивидуальной защиты – в спецодежде в соответствии с размерным рядом, в обуви с нескользящей подошвой, в рукавицах, каске, при необходимости в очках. При перемещении необходимо держаться за поручни, установленные на лестницах, крыльях, капотах и кабине таким образом, чтобы постоянно были три точки опоры. Подниматься по лестницам на бульдозер и спускаться следует всегда лицом к нему имея три точки опоры (двумя руками и одной ногой или двумя ногами и одной рукой), ставить ногу на всю ширину ступени. Запрещается подниматься на бульдозер и спускаться с него по лестницам, подножкам с инструментом или другими предметами в руках. Необходимо использовать сумку с замком, не допускающим самопроизвольного ее открывания. Сумку необходимо отвести за спину так, чтобы она не препятствовала подъему спуску по лестнице. Запрещается выходить/спускаться из кабины бульдозера летом в тапочках, а зимой в летней спецобуви.

  - Перед началом движения бульдозера необходимо: прогреть двигатель; убедиться в отсутствии людей в зоне движения; проследить, чтобы на колесах не осталось посторонних предметов; поднять отвал на высоту не менее 0,3 м от земли; предупредить о начале движения звуковым сигналом и лично убедившись, что проезд свободен, трогать бульдозер с места плавно, без рывков. Запрещается включать задний ход движения бульдозера без подачи предупредительного сигнала.

  - Движение по ледовой технологической дороге должно осуществляться с соблюдением требований, указанных в таблице:

| Масса перемещаемого транспортного средства с грузом, т | Толщина ледяного покрова, см, при средней температуре воздуха за трое суток |  |  | Минимальная дистанция между автомобилями и расстояние между полосами движения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минус 10 оС и ниже | Минус 5 оС | 0 оС (Кратковременная оттепель) |  |
| Колесные машины |  |  |  |  |
| 4 | 22 | 24 | 31 | 18 |
| 6 | 29 | 32 | 40 | 20 |
| 8 | 34 | 37 | 48 | 22 |
| 10 | 38 | 42 | 53 | 25 |
| 15 | 48 | 53 | 60 | 30 |
| 20 | 55 | 60 | 68 | 35 |
| 25 | 60 | 66 | 75 | 40 |
| 30 | 67 | 74 | 83 | 45 |
| 35 | 72 | 79 | 90 | 50 |
| 40 | 77 | 85 | 96 | 55 |
| 50 | 82 | 90 | 114 | 65 |
| 60 | 92 | 100 | 129 | 75 |
| 70 | 103 | 113 | 144 | Одиночные |
| 80 | 114 | 126 | 160 |  |
| 90 | 127 | 139 | 177 |  |
| 100 | 138 | 153 | 194 |  |
| Примечания: - Значения приведены для льда на реках и озерах с пресной водой, прочность которого выше, чем льда, содержащего соли. Для льда морских заливов допустимая нагрузка должна быть ниже 20%. - Допустимая нагрузка определена для ровного, без трещин прозрачного слоистого льда, намерзшего с нижних слоев. Для льда с вертикальным трубочками или с сухими несквозными трещинами шириной до 3 см допустимая нагрузка должна быть снижена на 20%-30%. - При частых оттепелях, а также для льда, имеющие мокрые сквозные трещины шириной 5 см, допустимые нагрузки принимают вдвое меньшими относительно норм, приведенных в таблице. |  |  |  |  |

  - Во время работы запрещается:

- оставлять без надзора бульдозер с работающим двигателем и поднятым отвалом и (или) ножом;

- производить обследование и измерение толщины ледяного покрова на бульдозере;

- выходить на не обследованный участок ледовой технологической дороги;

- во время пробивки ледовых автозимников, запрещается самостоятельное движение бульдозера по льду, движение только по заданному направлению мастера;

- категорически запрещается выезжать за снежные бордюры после первоначальной пробивки ледового автозимника;

- самовольное изменение маршрута, изменять маршрут разрешается только с разрешения руководителя работ;

- передавать управление другому лицу или перевозить в кабине бульдозера посторонних людей;

- сидеть и стоять на раме и других частях машины;

- удалять руками корни деревьев, камни и другие предметы из-под ножа бульдозера;

- стоять вблизи колес бульдозера;

- работать на бульдозере поперек крутых склонов при углах, не предусмотренных инструкцией завода-изготовителя;

- оставлять машину с работающим двигателем;

- спрыгивать с техники.

  - Спуск под уклон следует производить только на 1-й передаче. При остановке бульдозера на уклоне необходимо включить стояночный тормоз, подложить под колеса противооткатные башмаки. При подъеме на косогор необходимо следить, чтобы нож не врезался в грунт.

  - При работе вблизи электроустановок, ЛЭП, кабельных линий, трубопроводов и других объектов должна производиться только в присутствии руководителя работ.

  - Техническое обслуживание и текущий ремонт машины следует осуществлять в оборудованных помещениях или площадках. Для производства технического обслуживания и ремонта в условиях эксплуатации машина должна быть выведена из рабочей зоны.

  - При работе двигателя запрещается производить регулирование, подтяжку болтов крепления, смазку механизмов.

  - Перед остановкой бульдозера на ремонт или техническое обслуживание необходимо:

- поставить бульдозер на горизонтальную и сухую площадку, отвечающую требованиям безопасного проведения ремонтных работ;

- проверить наличие и исправность подъемных средств и инструментов;

- подготовить устойчивые и прочные подставки под тяжеловесные узлы и агрегаты.

  - Все работы по ремонту бульдозера производить только по письменному наряду.

  - Запрещается:

- открывать пробку радиатора на перегретом двигателе голыми руками. Во избежание ожога пробку необходимо открывать в рукавицах, защитив лицо от возможного выброса из радиатора пара или горячей воды;

- включать механизмы, у которых сняты или неисправны ограждения вращающихся частей;

- чистить, ремонтировать и смазывать механизмы во время их работы;

- хранить в кабине бульдозера бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся вещества;

- работа бульдозера без ограждения движущихся деталей (приводного ремня, шарнирного соединения приводного вала, вала отбора мощности и др.);

- работать без наряда на смену.

  - Работы на льду должны выполняться в соответствии инструкцией по ОТ для выполнения работ по пробивке и содержанию ледовых технологических дорог.

  - Машинист бульдозера обязан следить за общим состоянием ледовых автозимников. При возникновении опасности обрушения или оползня (появления заколов, сквозных трещин и т.п.) немедленно отвести бульдозер в безопасное место, поставив об этом в известность руководителя работ

  - Работы на ледовых поверхностях при изменении погодных условий с ухудшением видимости (горизонтальная видимость 100 м и менее) прекращаются.

  - Пробивка ледовой технологической дороги бульдозерной техникой должна осуществляться только по команде руководителя, осуществляющего обследование и измерение толщины ледяного покрова, которая может подаваться по радиосвязи.

  - При встречном разъезде бульдозеров необходимо соблюдать интервал между машинами не менее 2 м.

  - Машинисту бульдозера запрещается делать резкие развороты бульдозера, особенно при работе на косогорах, что может привести к его сползанию; запрещается также разворачивать бульдозер с заглубленным отвалом.

  - Во время работы машинист-бульдозерист должен внимательно наблюдать за состоянием рабочих органов.

  - Опускать и поднимать рабочий орган следует плавно, без рывков: резкий подъем или опускание рабочего органа могут вызвать, обрыв рукава высокого давления и привести к аварии. При остановке бульдозера по любой причине немедленно опускать отвал

  - Запрещается работать на машинах без действующего сигнального устройства.

  - При эксплуатации машин в зимнее время года на льду, кроме строгого выполнения заводских инструкций, необходимо:

- убедиться (путем осторожного опробования) в отсутствии в передаточных механизмах и системах управления примерзших деталей, обнаружив примерзшие детали, их следует отогреть, а грязь и лед удалить;

- передвигаться на пониженных скоростях, плавным движением с места, без пробуксовки; повороты разрешается производить с большой осторожностью, предварительно снизив скорость.

- при движении во время сильного тумана или снегопада, ухудшающих видимость до 10 м, а также при поворотах, движении задним ходом, выполнении маневровых операций скорость не должна превышать 5 км/ч.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При провале бульдозера под лед, машинисту необходимо предпринять: если провалилась задняя часть БКУ – немедленно остановить дальнейшее движение по льду, при этом запрещается подъем отвала, следует незамедлительно покинуть кабину через дверь.

  - В случае, если бульдозер моментально ушел под лед, следует ухватиться за линь, который прикреплен к кабине со стороны водителя (другой конец зафиксирован на спасательном кругу рядом с люком) и подняться по линии на поверхность.

  - При дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) машинист должен немедленно сообщить руководителю работ, сохранить обстановку ДТП, происшествия (аварии), если это не создает опасности для окружающих.

  - При возникновении пожара на работающем бульдозере нужно заглушить двигатель, отключить подачу топлива, немедленно сообщить диспетчеру или своему непосредственному руководителю и приступить к тушению пожара всеми имеющимися средствами пожаротушения.

  - В случае аварийной остановки двигателя, машинист бульдозера обязан принять меры по предупреждению самопроизвольного перемещения бульдозера, сообщить об этом руководителю и в дальнейшем действовать в соответствии с его распоряжениями.

  - При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся руководителю работ, принять меры по сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не создает опасности для окружающих.

  - Если несчастный случай произошел с самим работником, необходимо по возможности обратиться в медпункт, сообщить о случившемся диспетчеру, непосредственному руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - По окончанию смены машинист бульдозера обязан:

- прекратить работу по наряду, установить бульдозер на горизонтальной площадке за пределами опасной зоны и транспортных путей;

- опустить рабочие органы на грунт;

- перекрыть подачу топлива и выключить двигатель с соблюдением требований правил эксплуатации;

- произвести осмотр рабочих органов бульдозера;

- принять меры к устранению выявленных неисправностей;

- произвести уборку, очистку рабочего места (палуб) и ходовой части бульдозера, очистив ее от грязи и кусков породы, снега и льда;

- заполнить журнал приема-передачи смены (бортовой журнал) с указанием выявленных и не устраненных неисправностей.

  - При отсутствии сменщика принять меры по предотвращению использования бульдозера посторонними лицами.

  - Обо всех неисправностях, обнаруженных в течении смены, доложить механику УСиЭД и сменщику.