ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для машиниста компрессорных установок

№ 97

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К самостоятельной работе в качестве машиниста компрессорных установок, допускаются лица в возрасте не менее 18 лет, имеющие соответствующую квалификацию (переподготовка и (или) повышение квалификации по профессиям рабочих), прошедшие:

- вводный инструктаж;

- первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда;

- обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам труда;

- стажировку на рабочем месте (при необходимости);

- предварительный (периодический) медицинский осмотр;

- проверку по электробезопасности;

  - Машинист компрессорных установок обязан:

- соблюдать требования настоящей инструкции по охране труда;

- уметь пользоваться средствами пожаротушения;

- знать и уметь проводить первую (доврачебную) медицинскую помощь пострадавшим;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, утвержденного АО «Алмазы Анабара»;

- проходить ежеквартально повторный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности;

- проходить предварительный (периодический) медицинский осмотр;

- проходить ежегодную проверку знаний требований охраны труда;

- проходить стажировку на рабочем месте при необходимости;

- выполнять только ту работу, которая выдана наряд-заданием;

- иметь при себе удостоверение о проверке знаний охраны труда, с соответствующими отметками;

- следить за сроками действия удостоверения о проверке знаний по охране труда;

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, выдаваемым согласно нормам бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и др. СИЗ;

- выполнять требования запрещающих, предупреждающих, указательных и предписывающих знаков безопасности;

- при обнаружении нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности или любых отклонений от технологии работ, угрожающих жизни и здоровью работников поставить в известность вышестоящее руководство;

- соблюдать личную осторожность при выполнении работ, а также во время перерывов и междусменного отдыха, всегда оценивать возможные риски перед каждым выполнением работ.

  - Машинист компрессорных установок должен знать, что наиболее опасными и вредными производственными факторами, действующими на него при проведении работ, являются:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании на неровной или скользкой поверхности, а также при подскальзывании во время передвижения по скользким или мокрым поверхностям;

- опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве);

- опасность падения груза с высоты;

- опасность травмирования движущимися частями оборудования;

- опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);

- опасность воздействия пониженных температур воздуха;

- опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма;

- опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности и (или) превышающего установленные нормативы.

Перечень профессиональных рисков указан в реестре идентифицированных опасностей и оцененных профессиональных рисков на рабочем месте машиниста компрессорных установок.

  - Машинист компрессорных установок, должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

  - При возникновении опасности пожара, немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю и диспетчеру прииска, принять все необходимые меры к ликвидации возгорания, спасению материалов, оборудования и другого ценного имущества, при условии, что жизни и здоровью работника ничего не угрожает.

  - О всех замеченных неисправностях оборудования, устройств машинист компрессорных установок должен немедленно сообщить руководителю работ.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

  - Перед началом работы следует надеть предусмотренную нормами специальную одежду, застегнуть на все пуговицы (молнию) не допуская свисающих концов, специальную обувь, приготовить средства индивидуальной защиты в зависимости от вида используемого оборудования и инструмента.

  - Получить наряд на смену от руководителя работ и инструктаж о безопасных методах выполнения порученной работы с росписью в журнале выдачи нарядов.

  - Перед началом работ, необходимо проверить наличие и исправность:

- проверить инструмент, приспособления и необходимые для работы материалы, убедиться, что они расположены в удобном и безопасном для пользования порядке;

- при необходимости оградить рабочее место и вывесить плакат: «Стой! Опасно для жизни!»;

- убедиться, что проходы не загромождены и не захламлены, очищены от мусора, снега и наледи;

- убедиться в наличии и исправности щитков, ограждающих движущиеся части механизмов компрессора, проверить исправность всех его манометров и предохранительных клапанов;

- проверить наличие и уровень масла в редукторе и воздушных фильтрах компрессора;

- подобрать технологическую оснастку, инструмент, необходимые при выполнении работы, и проверить их соответствие требованиям безопасности;

- осмотреть ограждения, подмости, леса и убедиться в их исправности и устойчивости;

- проверить освещенность рабочего места. В случае недостаточности общего освещения необходимо применять для местного освещения переносные инвентарные светильники напряжением 12В с рукояткой из диэлектрического материала, защитной сеткой и вилкой, конструкция которой исключает возможность ее подключения в розетку напряжением свыше 12В;

- установить компрессор и развернуть сеть воздухопроводов;

- убедиться, что участок производства работ огражден защитным ограждением и обозначен знаками безопасности;

- заземлить передвижной компрессор с приводом от электродвигателя и в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации завода-изготовителя. Соединение рамы передвижного компрессора с заземляющим устройством должно быть прочным и надежным. Расположенный в земле заземлитель не должен быть окрашен. Использовать в качестве заземлителей трубопроводы с горючими и взрывоопасными жидкостями или газами, а также голые алюминиевые провода запрещается.

  - Прежде чем приступить к работе на передвижных компрессорах машинист должен:

    - Убедиться, что передвижные компрессоры имеют манометры на каждой ступени сжатия и на воздухосборнике. На шкалах манометров должны быть нанесены красной краской отметки оптимально допустимого рабочего давления, при превышении которого работа запрещается. Нанесение красной отметки на стекле манометра запрещается.

    - Убедиться, что манометры прошли своевременную поверку и опломбированы. Повторные испытания манометров проводятся не реже одного раза в 12 месяцев.

    - Запрещается применение манометра в случаях, когда:

- отсутствует пломба или клеймо;

- просрочен срок поверки;

- стрелка манометра при его выключении не возвращается на нулевую отметку шкалы;

- разбито стекло, отсутствует отметка оптимально допустимого рабочего давления, имеются другие повреждения, которые могут отразиться на правильности показаний манометра.

    - Манометры выбирать с такой шкалой, чтобы предел измерения рабочего давления находился во второй трети шкалы.

    - Убедиться, что манометры установлены так, чтобы их показания были отчетливо видны машинисту, при этом шкала его должна находиться в вертикальной плоскости или с наклоном вперед до 30°. Манометр должен быть защищен от лучистой теплоты и от холода.

    - На каждой ступени сжатия воздуха и на воздухосборнике должны быть установлены независимые автоматически действующие предохранительные клапаны, каждый из которых отрегулирован на предельное давление и опломбирован.

    - Установка рычажно-грузовых клапанов на передвижном компрессоре запрещается.

    - Исправность предохранительных клапанов необходимо проверять каждую смену, приподнимая их при помощи специальных рычагов.

    - Убедиться, что воздушные передвижные компрессоры имеют исправные воздушные фильтры (воздухоочистители) на всасывающих патрубках первой ступени и водомаслоотделители на последующей ступени сжатия. Фильтрующее устройство не должно быть деформировано и вибрировать в процессе засасывания воздуха.

  - При установке передвижного компрессора для работы необходимо соблюдать следующие требования:

    - Устанавливать компрессор на ровном участке с закреплением колес противооткатными упорами (башмаками), в сухом и затененном месте с учетом направления преобладающих ветров и пыли от работающих пневмоинструментов. Воздух в местах установки компрессора должен иметь наименьшее содержание пыли.

    - Устанавливать компрессор на рабочем месте таким образом, чтобы был исключен свободный доступ работников к ременной передаче. Ременная передача со стороны обслуживания компрессора должна быть закрыта кожухом.

    - В зимнее время площадка под установку компрессора должна быть очищена от снега и льда, а при гололедице – посыпана песком или др. противоскользящим материалом.

    - При работе на длительное время компрессор устанавливать на колодки.

    - При непрерывной работе при приеме-сдаче смены, а также после установки компрессора на новом месте работы необходимо осмотреть снаружи все механизмы компрессора, проверить исправность и освещенность контрольных и измерительных приборов, наличие на них пломб и в случае выявления неисправности произвести профилактический ремонт.

    - Запрещается устанавливать компрессор:

- вблизи (на расстоянии менее 30 метров) от емкостей с горючим газом;

- непосредственно под проводами действующих линий электропередачи (ЛЭП) любого напряжения;

- ближе 3 м от уступов канав, карьеров и в других местах, где возможно оползание грунта.

  - Перед пуском компрессора машинист должен:

- проверить установку и все крепления в компрессоре и двигателе;

- проверить наличие смазочного масла в точках смазки деталей и узлов компрессора, наличие горючего в баке и при необходимости дополнить. Для проверки уровня горючего пользоваться мерной линейкой, подносить к баку открытый огонь и курить во время заправки запрещается;

- проверить наличие охлаждающей жидкости;

- проверить состояние фильтров;

- снять нагар, образующийся от разложения смазочного масла у крышек воздухораспределительных клапанов;

- протереть узлы и детали компрессора от масла, пыли и грязи. В качестве обтирочных материалов разрешается применять только льняные или хлопчатобумажные ткани. При обтирке не допускается применение обтирочного материала из шерстяных тканей;

- перед каждым пуском компрессора открыть для свободного выхода воздуха раздаточные и продувочные краны на воздухосборнике, промежуточном холодильнике и маслоотделителе;

- произвести пробный пуск компрессора и продуть рукава перед присоединением к пневмомашине, при этом запрещается заглядывать вовнутрь продуваемого рукава, так как случайно попавшие в него пыль и песок могут травмировать глаза и лицо;

- присоединять рукава к пневмомашинам. Присоединять рукава к пневмомашине и воздухопроводу и отсоединять их разрешается только при закрытых запорных вентилях, установленных на воздухосборнике или отводах от основного воздухопровода.

  - Если компрессор длительное время не работал или вышел из ремонта, перед пуском проверить коленчатый вал двигателя вручную. Двигатель запускать при выключенном компрессоре. При запуске двигателя, во избежание повреждения руки обратным ходом, не разрешается обхватывать пусковую рукоятку большим пальцем.

  - При запуске застывшего пускового двигателя передвижного компрессора с двигателем внутреннего сгорания запрещается подогревать картер и блок двигателя открытым огнем. Для подогрева двигателя необходимо использовать горячую воду, заливаемую в систему охлаждения, или подогретое до температуры 70 - 80 °С масло, заливаемое в картер.

  - При запуске компрессора с электродвигателем, во избежание опасного нарушения циркуляции масла в компрессоре, необходимо проверить вращение вала компрессора. Если смотреть со стороны электродвигателя, соединительная муфта должна вращаться по часовой стрелке.

  - При появлении льда на напорных рукавах его необходимо осторожно скалывать, не допуская при этом ударов о твердые и острые предметы или применения режущих предметов. Отогревать напорные рукава необходимо в теплом и сухом месте. Отогревать замерзшие напорные рукава открытым огнем или паром запрещается.

  - Машинисту запрещается:

- производить работы без исполнения мероприятий по приведению рабочего места в безопасное состояние;

- производить работы при несвоевременном проведении очередных испытаний технологической оснастки, инструментов и приспособлений;

- ремонтировать электрооборудование и сети, находящиеся под напряжением;

- эксплуатировать электрооборудование при неисправном защитном заземлении;

- открывать пробки ударами молотка, лома, зубилами и другими металлическими предметами;

- использовать для компрессорного или индустриального масла загрязненные сосуды при хранении и транспортировке;

- при очистке воздушного фильтра применять бензин, керосин и другие жидкости;

- во время работы компрессора чистить и обтирать вращающиеся или движущиеся части, производить какие-либо ремонтные работы;

- производить ремонт узлов и агрегатов компрессора на месте производства работ;

- приступать к работе при загазованности помещений, где предстоит работать.

  - Обнаруженные неисправности и нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами до начала работ, а при невозможности сделать это, сообщить о них руководителю работ. Приступать к работе машинист компрессорных установок должен только после устранения обнаруженных неисправностей.

  - Быть предельно осторожным с инструментами открытого огня, соблюдать меры пожарной безопасности.

  - Пол на рабочем месте содержать ровным и сухим (нескользким), своевременно производить уборку и не загромождать его заготовками, отходами и другими предметами.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Машинист компрессорных установок должен выполнять только ту работу, которая выдана непосредственным руководителем и зарегистрирована в журнале выдачи наряд-заданий, при условии, что безопасные способы ее выполнения хорошо известны. В сомнительных случаях обращаться за разъяснением к непосредственному руководителю.

  - Во время работы необходимо быть внимательным и осторожным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать от работы других. Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к выполняемой работе.

  - Следить за работой компрессора и показаниями приборов, контролировать исправность работы всех его механизмов

  - Следить за давлением в пневмосистеме компрессора

  - Не допускать в пневмосистеме компрессора давления, величина которого превышает паспортные данные.

  - Подключать шланги допускается только с применением соответствующих штуцеров и стяжных хомутов.

  - Открывать вентиль на воздухосборнике компрессора следует плавно, без рывков.

  - Ремонтировать компрессор, а также чистить и смазывать его механизмы допускается только после отключения двигателя, остановки компрессора и спуска воздуха из ресивера. На пусковом устройстве при этом должна быть вывешена табличка «Не включать — работают люди!»

  - Соблюдать трудовую и производственную дисциплину, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности, содействовать устранению причин, мешающих нормальной работе.

  - Поддерживать порядок на своем рабочем месте, очищать его от мусора и производственных отходов не допускать загромождения инструментом, приспособлениями и прочими предметами. Инструмент и приспособления располагать в удобном для использования порядке.

  - Согласовывать свои действия с другими работниками, занятыми совместным выполнением работы (операции).

  - При производстве работ все операции по эксплуатации и обслуживанию оборудования (инструментов и приспособлений) производить в соответствии с инструкциями (руководствами по эксплуатации и обслуживанию) заводов-изготовителей, паспортов на данное оборудование (инструменты и приспособления).

  - Машинист компрессорных установок заметивший во время работы на территории организации опасность (опасную ситуацию), которая вызвана небезопасными действиями другого работника или иного лица (работник подрядной организации, посетитель и т.п.) и способна привести к угрозе жизни и здоровья людей, обязан предупредить данного работника или лицо о допущенных им нарушениях требований безопасности и неправильных действиях.

  - Машинист в течение смены имеет право:

- принимать самостоятельные решения, касающиеся ведения технологического процесса работы компрессорного оборудования (вплоть до остановки станции в случае аварии или аварийной ситуации);

- требовать своевременного обследования оборудования и контрольно-измерительных приборов согласно техническим условиям и немедленного устранения выявленных дефектов.

  - Все работы выполнять согласно мероприятиям и требованиям инструкций по охране труда, проектов организации и производства работ, технологических карт и других документов, регламентирующих безопасное производство работ.

  - Машинисту компрессора запрещается:

- запускать двигатель компрессора при давлении в воздухосборнике выше атмосферного;

- присоединять шланги непосредственно к магистрали или инструменту без вентилей на магистрали;

- допускать переламывание шлангов, их запутывание и перекручивание, а также соприкосновение с горячими и масляными поверхностями;

- направлять струю сжатого воздуха на себя или на работающих;

- изменять резко давление в пневмосистеме;

- обслуживать машину, в том числе чистить, регулировать или смазывать отдельные ее части во время работы компрессора;

- производить ремонт отдельных механизмов, воздуховодов или соединений шлангов;

- оставлять рабочее место при включенном двигателе.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При обнаружении в процессе работы загорания необходимо немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю и диспетчеру прииска и приступить к тушению пожара всеми имеющимися средствами пожаротушения.

  - В случае появления аварийной ситуации, опасности для своего здоровья или здоровья окружающих людей, следует немедленно прекратить работу, отключить электроэнергию, огородить опасную зону, покинуть опасную зону и не допускать посторонних лиц. Сообщить об опасности непосредственному руководителю.

  - Наибольшую опасность при эксплуатации передвижных компрессоров представляет взрыв в цилиндрах воздушных компрессоров, воздухосборниках или воздухопроводах.

  - Взрыв может произойти в результате ряда причин, главными из которых являются:

- неправильный монтаж и эксплуатация компрессора;

- перегрев стенок цилиндров компрессора вследствие значительного повышения температуры сжимаемого воздуха;

- превышение давления сжатого воздуха выше допустимого;

- неправильная работа системы смазки;

- применение для смазки масел, не предусмотренных ГОСТом и инструкцией завода-изготовителя;

- неисправность предохранительных клапанов;

- нарушение требований инструкции завода-изготовителя по эксплуатации компрессора.

  - Машинист заметивший признаки аварийной ситуации (в том числе пожара) и (или) начавшейся аварии обязан:

- немедленно остановить работу компрессора;

- подать сигнал пожарной опасности;

- доложить о произошедшем непосредственному руководителю или диспетчеру;

- действовать в соответствии с полученной информацией;

- приступить к ликвидации аварии, инцидента, пожара, если это не угрожает жизни и здоровью людей;

- сохранить до приезда комиссии по расследованию происшествия обстановку, сложившуюся на момент аварии (пожара, инцидента и др.), если это не угрожает жизни и здоровью других работников;

- оградить место аварии (пожара, инцидента и др.) при наличии такой возможности и ожидать прибытия комиссии по расследованию происшествия.

  - Аварийную остановку компрессора производить в следующих случаях:

- повышение давления воздуха в воздухосборнике более 7,5 кг/см, а в первой ступени более 2,2 кг/см;

- манометры на любой ступени компрессора, а также на нагнетательной линии, показывают давление выше допустимого;

- возникновение резкого стука в компрессоре;

- появление ненормального шума в компрессоре;

- подача в ресивер воздуха с примесями масла, выбивания масла из сапуна;

- неисправность воздушных манометров и регулятора производительности компрессора;

- повышение температуры нагнетаемого в воздухосборник воздуха более +140 °С, а также при непрерывном повышении нагрева каких-либо узлов и деталей компрессора;

- перегрузки приводного двигателя;

- искрения электродвигателя и пусковых электроприборов компрессоров малой производительности;

- избыточность поступления масла к смазочным поверхностям узлов и деталей компрессора;

- засасывание в компрессор воздуха с примесью горючих газов;

- скопление нагара (продукта разложения смазочного масла) у крышек воздухораспределительных клапанов;

- падение производительности компрессора;

- при появлении запаха гари или дыма из компрессора или электродвигателя;

- при заметном увеличении вибрации компрессора;

- при внезапном прекращении подачи охлаждающей воды или другой аварийной неисправности системы охлаждения.

  - При аварийной остановке первым отключается компрессор, а затем сбрасывается давление.

  - При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся руководителю работ, принять меры по сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не создает опасности для окружающих.

  - Если несчастный случай произошел с самим работником, необходимо по возможности обратиться в медпункт, сообщить о случившемся диспетчеру, непосредственному руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - По окончании работ машинист компрессорных установок обязан:

  - подать сигнал об окончании работы;

  - спустя 3-5 минут после подачи сигнала перекрыть краны подачи топлива к двигателю (отключить электродвигатель);

  - открыть продувочные краны воздухосборника и промежуточного холодильника;

  - остановить компрессор, выключив муфту сцепления; закрыть раздаточные краны;

  - отключить пневмомашины, отсоединить шланги от магистрального воздухопровода;

  - проконтролировать подготовку к сдаче на хранение рабочими пневмомашин, инструмента и воздуходувных шлангов.

  - Привести в порядок рабочее место, убрав отходы в специально отведенное для этих целей место.

  - Протереть тряпкой (ветошью) рабочие инструменты и уложить их аккуратно в отведенные места на стойки, стеллажи, в шкафы.

  - Обо всех неисправностях, обнаруженных в течении смены, доложить непосредственного руководителя и сменщика.